Förundersökning sköterska/optiker inför kataraktoperation (läkare ej involverad)

Reviderat i denna version

Hela rutinen är uppdaterad.

Anamnes

Vilka synbesvär har patienten?

Hur uppkom besvären (plötsligt, successivt)?

Vill patienten opereras?

Tidigare ögonoperation eller trauma?

Krokseende/metamorfopsier? – om Ja – Makula-OCT

Undersökningar

Vertometer (avståndsglas)

Autorefraktor. Om autorefraktor inte går, försök med handhållen autorefraktor från röd korridor.

Visus, habituellt visus samt visus med bästa korrektion och med STPH. Om inte detta gjorts inom 3 månader innan detta besök, eller om patienten upplever ytterligare synförsämring sedan senaste synprövning.

Gå igenom Frågeformulär ögon. Mediciner, allergier, övriga sjukdomar.

Biometri. Mät med IOL Master: Keratometer, axellängd och främre kammardjup. Barrett Suite formeln används som standard. Använd i utgångspunkt ”emmetropi” som målrefraktion, om inte läkaren anger annat. Vid myopi >-2,0 uträkning även för läsmyopi -2,5. Vid uträkning av linstyrkan på sekundära implantationer används linser Artisan. Man använder då formeln SRK/T. (Viktigt att återställa till ursprungslinserna efter att man ändrat). Om IOL-master inte fungerar p g a corneala defekter, hög cylinder etc, försök med Pentacam. Då det av olika anledningar inte går att mäta med IOL Master måste man använda ultraljudsmätning (Sonomed). Klistra Sonomed-utskriften på ett eget ark tillsammans med namn och födelsedata, dagens datum och ”Biometri”.

NCT (alternativt applanationstryck vid glaukom)

Undersökning i spaltlampa, (ev djupt liggande ögon, felställningar i ögonlock, tecken till blefarit/vagel, förändringar i cornea, ljusväg, främre kammardjup, PEX, phacodonesis).

Om patienten vid förundersökning (FUS) eller direkt FUS-undersökning, har så pass matur/tät katarakt utan insyn till fundus är det viktigt att undersöka med ultraljud/B-scan. Detta för att utesluta amotio och säkra att retina är tilliggande innan patienten operationsanmäls i Orbit. Detta görs av läkaren.

Administration/information

Dokumentera besöket i Melior, skriv in läkemedel och allergier i ögon besök ssk-mallen. Notera NIKE-grupp och pupillstorlek från remiss.

Vid sökord biometri: Se Zeiss Forum, emmetropi + ev läsmyopi. Alt skriv Sonomed.

Lägg Frågeformulär ögon, medicinlista och FUS-underlag i svart SOF-mapp i journalrummet till kataraktkirurger i gul process alternativt till aktuell kirurg från annan process som remitterat internt till SOF.

Visa informationsfilm om katarakt.

Diskussion om postoperativ refraktion.

Om patienten behöver kontrolleras direkt - kontakta kataraktkirurg.