Förundersökning katarakt sköterska/optiker (läkare involverad)

Reviderat i denna version

Hela rutinen är uppdaterad.

Anamnes

Vilka synbesvär har patienten?

Hur uppkom besvären (plötsligt, successivt)?

Vill patienten opereras?

Krokseende/Metamorfopsier? Om Ja – Macula-OCT

Undersökningar

Vertometer (avståndsglas)

Autorefraktor. Om autorefraktor inte går, försök med handhållen autorefraktor från röd korridor.

Visus, habituellt visus samt visus med bästa korrektion och med STPH. Om inte detta gjorts inom 3 månader innan detta besök.

Gå igenom Frågeformulär ögon. Mediciner, allergier och övriga sjukdomar.

Biometri. Mät med IOL Master: Keratometer, axellängd och främre kammardjup. Barrett Suite formeln används som standard. Använd i utgångspunkt ”emmetropi” som målrefraktion, om inte läkaren anger annat värde. Om myopi >-2,0 – omräkning till -2,5, läsmyopi.

Vid uträkning av linsstyrkan på sekundära implantationer används lins Artisan. Man använder då formeln SRK/T. (Viktigt att återställa till ursprungslinserna efter att man ändrat). Om IOL-master inte fungerar p g a corneala defekter, hög cylinder etc, försök med Pentacam. Då det av olika anledningar inte går att mäta med IOL Master måste man använda ultraljudsmätning (Sonomed). Klistra Sonomed-utskriften på ett eget ark tillsammans med namn och födelsedata, dagens datum och ”Biometri”.

NCT (alternativt applanationstryck vid glaukom)

Dilatera med Cyclopentolat och Fenylefrin bilateralt alternativt aktuellt öga.

Visa informationsfilm.

Iordningställ följesedel, Ögon frågeformulär och läkemedelslista och lägg till läkare – patient till väntrum.

Om patient vid förundersökning (FUS) eller direkt FUS undersökning har så pass matur/tät katarakt utan insyn till fundus är det viktigt att undersöka med ultraljud/B-scan. Detta för att utesluta amotio och säkra att näthinnan är tilliggande innan patienten sätts upp på väntelistan.

Dok.ID: 15613