Förundersökning katarakt sköterska/optiker (läkare involverad)

Reviderat i denna version

Uppdaterad under rubrik Undersökningar (punkt 3).

Anamnes

Vilka synbesvär har patienten?

Hur uppkom besvären (plötsligt, successivt)?

Vill patienten opereras? Ett öga eller båda ögonen samma dag?

Medicinsk anamnes

Mediciner, allergier och övriga sjukdomar.

Undersökningar

Vertometer (avståndsglas)

Autorefraktor. Om autorefraktor inte går, försök med handhållen autorefraktor från röd korridor.

Visus, habituellt visus samt visus med bästa korrektion och med STPH. Om inte detta gjorts inom 3 månader innan detta besök, eller om patienten upplever ytterligare synförsämring sedan senaste synprövning.

Gå igenom Frågeformulär ögon.

Biometri. Mät med IOL Master: Keratometer, axellängd och främre kammardjup. Barrett Suite formeln används som standard. Använd i utgångspunkt ”emmetropi” som målrefraktion, om inte läkaren anger annat värde. Vid uträkning av linsstyrkan på sekundära implantationer används linser Artisan. Man använder då formeln SRK/T. (Viktigt att återställa till ursprungslinserna efter att man ändrat). Om IOL-master inte fungerar p g a corneala defekter, hög cylinder etc, försök med Pentacam. Då det av olika anledningar inte går att mäta med IOL Master måste man använda ultraljudsmätning (TOMEY). Klistra Tomey-utskriften på ett eget ark tillsammans med namn och födelsedata.

NCT (alternativt applanationstryck vid glaukom)

Dilatera med Cyclopentolat och Fenylefrin bilateralt alternativt aktuellt öga.

Visa informationsfilm.

Iordningställ papper och patient till läkare.

Dok.ID: 15613