Katarakt - Förundersökning direkt (FUS-direkt)

Reviderat i denna version

Uppdaterad i giltighetstid.

Primärmottagning

Primärmottagningen där katarakten upptäckts svarar för att följande är utfört:

Visus (habitualvisus och visus med bästa korrektion, helst också STPH), om inte detta gjorts senaste 3-4 månader innan.

Tryck.

Dilatation.

Autorefraktor.

Avlästa glas.

Diktat i Melior.

Kontakta sköterska/optiker som gör FUS och meddela att det finns en patient för FUS och lämna patientuppgifter.

FUS hos sköterska/optiker

Biometri. Mät med IOL Master: Keratometer, axellängd och främre kammardjup. Barrett Suite formeln används som standard. Använd i utgångspunkt ”emmetropi” som målrefraktion, om inte läkaren anger annat värde. Vid uträkning av linsstyrkan på sekundära implantationer används linser Artisan. Man använder då formeln SRK/T. (Viktigt att återställa till ursprungslinserna efter att man ändrat). Om IOL-master inte fungerar p g a corneala defekter, hög cylinder etc, försök med Pentacam. Då det av olika anledningar inte går att mäta med IOL Master måste man använda ultraljudsmätning (TOMEY). Klistra Tomey-utskriften på ett eget ark tillsammans med namn och födelsedata.

Ger patienten ett Frågeformulär ögon.

Vidtala FUS-läkare.

Ring ”brådskandesekreterare” för utskrift av diktat.

Visa informationsfilm.

Sekreterare

Skriver ut diktat.

FUS-läkare

Förundersöker och operationsanmäler. (Om läkaren på primärmottagningen är kataraktoperatör i Uddevalla så gör hen själv förundersökningen).

Om det inte finns någon läkare som kan ta förundersökningen får patienten sättas upp för FUS vid nästa besök och detta ombesörjs då av koordinator.

Om det inte finns möjlighet till biometri samma dag men är bedömt av operatör, kan patienten sättas upp på ssk-FUS men anmäl inte i Orbit tills biometrin är granskad av operatör. Operatör anmäler därefter. (Risk för att patient som är anmäld inte har biometri och kallas till operation innan biometri är färdig).

Om det inte finns möjlighet till biometri samma dag men operatör bedömer att det går att göra biometri på operationsdagen, kan patienten anmälas i Orbit. Obs! Skriv i planeringsanmärkning samt upplysning till operationspersonal att biometri ska göras på operationsdag, så sköterska på Torget kan förbereda.

Telefonnummer till förundersökningssköterska:  010 – (43) 53261.