Cochleaimplantat – rutin för dokumentation av uppmärksamhetsinformation i melior

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin

Bakgrund och syfte

Patienter med cochleaimplantat opereras på regionsjukhuset Sahlgrenska universitetssjukhuset, eller i särskilda fall inom nationell högspecialiserad vård på karolinska sjukhuset. Förekomsten av ett cochleaimplantat är dock viktig medicinsk information i hela patientens journal, inte bara inom ÖNH-kliniken.

Alla vårdgivare behöver vara uppmärksamma på att patienten har ett cochleaimplantat, eftersom det påverkar

- Möjligheten att genomgå MR-undersökning

- Val av diatermiteknik: monopolär diatermi ska helt undvikas i huvudhalsregionen och användas med stor försiktighet i övriga kroppen

- Handläggning av mediaotiter: särskilt viktigt att behandla korrekt på grund av ökad risk för komplicerade infektioner.

Utförande

När en patient har opererats med cochleaimplantat på regionkliniken ÖNH Sahlgrenska universitetssjukhuset (eller i förekommande fall inom nationell högspecialiserad vård på Karolinska sjukhuset) och ÖNH-kliniken NÄL får remissvar som bekräftar att operationen utförts, ska förekomsten av inplantat dokumenteras i Patientbakgrunden under rubriken

Observandum, spec info,

med underrubriken

Cochleaimplantat [höger/vänster/bilateralt]

och följande text:

Patienten har cochleaimplantat [höger/vänster/bilateralt], [CI-märke A], [CI-modell B], [CI-elektrod C], serienummer [12345678]. Patienten opererades på [Sahlgrenska universitetssjukhuset] [25-0x-0x].

* Vissa cochleaimplantat kan vara DELVIS MR-kompatibla, kontakta regionala CI-teamet på Hörselimplantatmottagningen ÖNH SU för mer information.

* VARNING för användning av MONOPOLÄR DIATERMI. Får inte användas i huvud-hals-området. Stor försiktighet även vid övrig kirurgi – vg se särskild rutin ”Cochleaimplantat och monopolär diatermi”.

* Observera att vid AKUT MEDIAOTIT är cochleaimplantat en komplicerande faktor och bredspektrumantibiotikabehandling ska alltid ges. vg se särskild rutin ”Antibiotikabehandling vid ÖNH infektioner”.

Relaterad information

Regionala CI-teamet - Hörselimplantatmottagningen SU kontaktuppgifter Verksamheter - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

NU-rutin Cochleaimplantat och monopolär diatermi

NU-rutin Antibiotikabehandling vid ÖNH infektioner