Ultraljud-indikering med intramamar markör inför Neoadjuvant behandling

Syfte

Metodbeskrivning för undersökning på Mammografiavdelningen, NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Uppdaterad länk, läkemedel.

| Inför undersökningen |  |
| --- | --- |
| Indikation | Indikering inför neoadjuvant behandling |
| Undersökningskod | 93889 Mark ULJ bröstkörtlar med indikering, markör 66000 Mammografi klinisk |
| Arbetsplats | Canon Aplio i700, Siemens Mammomat Revelation |
| Patientförberedelser | Fråga patienten - Överkänslig mot lokalbedövning? |
| Förberedelser i PACS | - Kontrollera patient-ID och att rätt undersökningskort är valt i PACS. - Starta och signera undersökningen i PACS. - Skriv ansvarig läkares signatur i PACS. |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.6 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Förberedelser Ultraljudsapparat | - Get worklist. - Markera aktuell patient med muspekaren och tryck Set. - Start - Avsluta undersökningen genom att trycka Exam. |

| Läkemedel | Carbocain med Adrenalin 10 mg + 5 mg/ml. |
| --- | --- |

| Material | - Intramamar markör - OP-handduk - Klorhexidinsprit 5 mg/ml - Rundtork - Spruta 10 ml (anestesi) - Kanyl svart 0,7 x 50 (anestesi) - Kanyl rosa 1,2 x 50 mm (uppdrag) - Kompress, Tegaderm - Patientskjorta - Handskar - Plastförkläde - Transducerskydd |
| --- | --- |
| Undersökning |  |
| Tillvägagångssätt ultraljud | - Duka fram materialet. - Dra upp läkemedel. - Patienten i ryggläge med ev. kilkudde under aktuell sida, handduk över patientens bröst. - Läkaren utför ett ultraljud för lokalisation. - Ta bort gel från transducer, patient och transducerskydd samt sprita av transducern. - Desinificera över aktuellt område med Klorhexidinsprit 5 mg/ml. - Assistera läkaren. - Läkaren lägger bedövning, sätter markören. - Ta på patienten en patientskjorta och gå till ett röntgenlab. - Utför bildtagning enligt nedan. Dokumentation i PACS. - Fyll på Farmaka i undersökningsfönstret. - Stoppa undersökningen i PACS. |
| Bildtagning Kompressionsplatta 18 x 24 alternativt 24 x 30 Softcomp 20 x 26, 12 x 24 |  |
| Förberedelser i PACS och SYNGO | - Kontrollera patient-ID och att rätt undersökningskort är valt i PACS. - Starta och signera undersökningen i PACS. - Skriv ansvarig läkares signatur i PACS. - Markera samma patient i SYNGO. - Starta undersökningen. - Bil2 Mammografi – Prime är förvalt i SYNGO, ändra vid behov. |

| Tillvägagångssätt röntgenlab | - Bildtagning (med lätt kompression) CC, MLO och ML. - Stäng undersökningen i SYNGO. - När läkaren godkänt bilderna lägg förband. - Lägg till kriterier för CC, MLO och ML Bild 1 RCC Bild 2 RMLO |
| --- | --- |

Bild 3 RML

| Dokumentation i PACS | - Öppna undersökningsfönstret - flik material, välj markör, fyll i Läkemedel - Öppna matrisfönstret. - Presentera bilderna enligt visningsprotokoll. - Stoppa undersökningen. |
| --- | --- |
|  | Mammografikontroller under pågående behandling - Bildtagning CC MLO på aktuell sida. |