Bröstbiopsi/corebiopsi – tomosyntes

Syfte

Metodbeskrivning för undersökning på Mammografiavdelningen, NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Reviderad, endast smärre förändringar.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indikation | Diagnostisera förändringar och utesluta malignitet. |  |
| Undersökningskod | 66551 Mammografisk bröstbiopsi (core) 66600 Mammografisk indikering (i de fall det utförs) |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.6 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Siemens Mammomat Revelation |  |
| Arbetsfördelning | Tekniksjuksköterska Ansvarar för bildtagning och all dokumentation. Omvårdnadssjuksköterska Ansvarar för patienten samt assisterar läkaren vid provtagning. |  |
| Patientförberedelser | Fråga patienten - Överkänslig mot lokalbedövning? - Står på antikoagulation? Rådgör med radiolog |  |
| Kompressionsplatta | Kompressionsplatta för provtagning. |  |
| Förberedelser apparatur | - Montera biopsienheten, se Stereotest/Tomosyntestest – Montering av bord med tillbehör. - Gör alltid en tomosyntestest innan undersökningen. |  |
| Förberedelser i PACS och SYNGO | - Kontrollera patient-ID och att rätt undersökningskort är valt i PACS. - Markera samma patient i SYNGO. - Gör ett mammografiskt prepaparatundersökningskort vid behov i PACS. - Starta och signera undersökningen i PACS. - Skriv ansvarig läkares signatur i PACS. |  |
| Läkemedel | Carbocain adrenalin 10 mg/ml + 5 mikrogram/ml eller motsvarande Alvedon 1 g eller motsvarande enligt ordination, till eftervård |  |
| Material | - Bushing och biopsinål, rådgör med läkare - Biopsipistol/engångsnål - Nålhållare - Eventuellt markör - Op-handduk - Rundtork - Klorhexidinsprit 5 mg/ml - Spruta 10 ml (anestesi) - Kanyl rosa 1,2 x 50 mm (uppdrag) - Kanyl 88 mm Spinocan - Punktionsnål BARD Grön 1413, 1413B eller enligt ordination - Skalpell - Markör till kompressionsplatta - Petriskål/plast - Biopsikorgar (till preparaten), placeras i petriskålen - Formaldehydlösning 4% fosfatbuffrad, 1 burk (till vävnadsprov) - Etikett med patient-ID - Kompress, Tegaderm - Handskar - Plastförkläde |  |
| ## Undersökning |  |  |
| Bildtagning | Se nedan under Tillvägagångssätt. |  |
| Tillvägagångssätt | - Duka fram materialet. - Dra upp läkemedel. - Sätt fast markör med tejp på kompressionsplattan (lättare att orientera sig i bilden). - Patienten sitter på en stol vid röntgenapparaten. - Välj rätt procedur i SYNGO: Välj Tomobiopsi Right/Left i SYNGO (CC-projektion alltid förvald). För att ändra projektion högerklicka på scoutbilden, välj Modify och aktuell projektion. - Vinkling av röret måste göras manuellt. - Nålhållaren ska inte vara monterad på biopsitornet. - Positionera patienten. - Var uppmärksam på eventuella meddelande nedtill vänster på skärmen/blå list. Följ instruktionerna som visas på skärmen. - Ta en scoutbild, lägesbild för att se om aktuellt område visas inom målrutan. - Läkaren godkänner bilden. Vid omtag eller ny positionering välj NEW, annars klicka OK - Tryck på exponeringsknappen/exponeringspedal så länge ljudsignal hörs, cirka 30 sekunder, och röntgenröret rör sig ± 25°. - Tomoscoutbildens snitt visas. - Läkaren godkänner bilden genom att bläddra i stacken. - Läkaren sätter Referens Point/Referenspunkt. - Tryck på Ref.Point (längt ned till vänster i SYNGO). - Referenspunkten och referenskorset måste överensstämma. Vid behov måste referenspunkten justeras. Om det är svårt att se – högerklicka i bilden och välj zoom from point. Tryck på Esc för att få bort förstoringsglaset så du kan flytta korset. - Återgå till ursprunget – högerklicka och välj Home zoom pan. - Tryck Confirm. - Läkaren klickar på knappen Slices. - Läkaren bestämmer vilket snitt som biopsin ska utföras genom att bläddra i stacken och sätter target där förändringen syns tydligast inom målrutan. - Tryck Confirm. - Välj aktuell nål under menyn Acqisition. - Återgå till Biopsy. - Markera siffrorna i rutan, vänster nedre hörn. - Transmit. - Bekräfta nålval igen. - Biopsienheten ställer in sig på målet. - Montera nålhållare och bushings. - Desinficera insticksstället med Klorhexidinsprit 5 mg/ml. - Läkaren lägger bedövning och hudsnitt med skalpellen. - Ta en nållägesbild om läkaren ordinerar. Klicka på stereoparet. - Om läkaren vill flytta nålen manuellt (X, Y, Z) måste en av åsidosättningsknapparna hållas inne. Förflyttning i X-riktning (X= vä/hö) Förflyttning i Y-riktning (Y=bakåt/framåt) Förflyttning i Z-riktning (Z = upp/ner) - Vid behov: För undan röntgenröret genom att hålla inne ”vinklingsknappen” höger/vänster. Glöm inte vinkla tillbaka röret till ursprungsposition vid eventuell nållägesbild. - Vid ev ny tomosvep behöver man ställa biopsienheten i nollägge. Ta bort nålhållare/håll inne sidoknappen och tryck på symbolen ”huset” - Läkaren tar biopsiprov och lägger preparatet i biopsikorgen/petriskålen. - Provet röntgas i Faxitronen/stativet. Dx/Sin-märkning via IDS7. - Efter godkännande av läkaren läggs preparatet i formalin. - Eventuell för läkaren in en intramammarmarkör. Lägg i så fall till ett undersökningskort: undersökningskod 66600 Mark Mammografisk indikering, markör. - Bildtagning enligt ordination. - Avsluta undersökningen i Modalitet. - Ta bort nål, nålförare och nålhållare. Biopsienheten går automatiskt till sitt ursprungsläge. Släpp kompressionen. - Sätt förband på bröstet. |  |
| Hantering av prover/remiss |  |  |
| Information/förfrågan till polikliniska patienten | ”Går det bra om provet sparas till forskning?” Biobankslagen (1177.se) Informationsblad till patient – Prov i vården – för utskrift (Nationella Biobanksrådet). |  |
| Uppmärkning | Märk upp burken/formaldehydlösning med etikett. - Skriv datum - Avdelning t ex Bröst mott - Patientens personnummer (10 siffror) och namn - Undersökning: Biopsi Stäm av patientdata på etikett och remiss med patient! Vid prov från olika lokalisationer märk: numrering, höger eller vänster. |  |
| Remiss | Använd Remiss ”Patologi” – exempel: - Mall remiss Patologi Kalk, - Mall remiss Patologi Core Vid prov från både höger och vänster bröst – använd en remiss/bröst. Remissen ska innehålla: - Remitterande inrättning, namn, personnummer (10 siffror), kopia till Mammografiavd, provtagningsdatum. - Notera tiden på PSD-remissen då preparatet läggs i formalin. - Klinisk data (vid prov från olika lokalisationer numrering, höger eller vänster). - Remitterande läkare/sign - Prov/lokalisation, Provtagningsdatum. - Antal burkar/rör, Sign |  |
| Prov och remiss lämnas | Patologen plan 3. Följ rutin Provinlämning till Patologen, Bröstcentrum då patologen är obemannad. |  |
| Efter undersökningen |  |  |
| Dokumentation i PACS | - Provtagning med mer än en förändring – skapa ett undersökningskort för varje förändring. - Fyll i Läkemedel i undersökningskortet. - Notera i Remissanteckningar – Info om Biobankslagen. - Stoppa undersökningen i PACS. |  |
| Eftervård | Alvedon 1 g eller motsvarande enligt ordination. Kontakta Bröstmottagningen för återbesök. Lämna patientinformation: Information angående provsvar efter vävnadsprov via Bröstmottagningen. |  |