Fel placering av projektionsmärkning vid Konbild

Syfte

Korrigering utförs på rätt sätt.

Förändringar i denna version

Inga förändringar.

Rättning av fel placering av projektionsmärkning vid Konbild under pågående undersökning

SYNGO

Gå in i aktuell bild/Images och högerklicka för att få upp fyra val

Välj Reprocess – ta bort bocken i Display Markers

Klicka OK

Skriv in rätt märkning

Tryck på Tools (i listen)

Markera Annotate = XYZ (med muspekaren)

Kicka i bilden – Skriv in rätt markering

Enter

Spara genom att gå in på Patient (i listen) och därefter Save

Gå tillbaka till Tools för att avmarkera Annotate