Felmärkt projektion – bilderna skickade till PACS

Syfte

Korrigering utförs på rätt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar..

Rättning av felmärkt projektion när bilderna skickats till PACS

- Kontakta ansvarig radiolog och meddela misstaget.

SYNGO

- Kontrollera att bilderna finns i SYNGO.

- Ta fram kvinnan/patienten i Lokala Databasen – klicka Reenter.

- Högerklicka på bilden (Image) och välj Correct.

- Välj vilken projektion du vill ändra till.

- En fråga kommer upp ”Shall the image be changed from projection view... to projection view…?” Svara Yes.

- Informationsruta visas att felaktiga bilder finns fortfarande kvar i PACS

- Gör på samma sätt med övriga bilder som är felaktiga.

- Stäng undersökningen i SYNGO.

PACS

- Dokumentera misstaget i PACS.

- De bilder som är felaktiga ska slängas i PACS. Ring sekreterare/bildhanterare eller PACS-administratör.

- Se till att allt är rätthängt i PACS.