Kalibrering – Faxitron

Syfte

Upprätthålla bildkvaliteten.

Förändringar sedan föregående version

Åtgärder

Kalibrering utförs dagligen innan användning av Faxitron.

Ansvarig: Tidbokssjuksköterska

Kalibrera

- Starta datorn och vrid nyckeln enligt bild.

Röntgenkammes låda

Knapp för att öppna röntgenkammarens låda

- Låt systemet vara på i 30 minuter innan kalibrering påbörjas.

- Kontrollera att röntgenkammarens låda är tom.

- Dubbelklicka på  och startsidan visas.

- Dubbelklicka på ”Calibrate”

- Klicka på ”Start Calibration”  och kalibreringen utförs.