Preparatundersökning – Faxitron

Syfte

Metodbeskrivning för undersökning på Mammografiavdelningen, NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Reviderad, endast smärre förändring.

| Inför undersökningen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikation | Visualisera kalk |  |  |  |
| Undersökningskod | 66802 Mammografi av biopsipreparat |  |  |  |
| Strålskydd | - |  |  |  |
| Arbetsplats | CoreVision Faxitron |  |  |  |
| Material | CoreVision-bricka |  |  |  |
| Förberedelser i PACS och SYNGO | - Kontrollera patient-ID och att rätt undersökningskort (Mammografi av biopsipreparat) är valt i PACS. - PACS är inte installerat på datorn i sköljrummet, starta och signera undersökningen på lab. - Skriv ansvarig läkares signatur i PACS. |  |  |  |
| ## Undersökning |  |  |  |  |
| Bildtagning Faxitron |  | - Corebiopsi – kalk |  |  |

| Tillvägagångssätt | - Välj ”Start procedure” - Välj ”Select from Worklist” – Worklist Connnect-Query - Välj patientens namn och dubbelklicka på namnet. - Accept |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bildtagning | - Öppna röntgenkammarens låda genom att trycka på den svarta knappen. - Placera den stängda CoreVision-brickan med preparat i lådan. - Tryck åter på den svarta knappen – CoreVisionlådan stängs. - Tryck på den gröna röntgenknappen på Faxitron/Start X-ray på skärmen för att ta en bild. Bilden kommer att visas efter några sekunder. - Till vänster på skärmen finns diverse verktyg för att t ex förstora bilden, ändra kontrast och annotera i bilden. |  | Knapp för att öppna/stänga /röntgenkammarens låda |
| Skicka bilder till PACS | - Välj ”PACS-store” på vänstra sidan av skärmen. - En ruta visas – Completed = Klart. - Stäng rutan. - Återgå till startmenyn – välj ”<” på vänster sida av skärmen |  |  |
| Manual | Faxitron – manual från leverantören |  |  |
| ## Efter undersökningen |  |  |  |
| Vid avslutad undersökning |  | - Öppna matrisfönstret i PACS. - Presentera bilderna enligt visningsprotokoll. - Stoppa undersökningen i PACS. |  |