Tilläggsbild – CLEO (Cleopatra)

Syfte

Metodbeskrivning för undersökning på Mammografiavdelningen, NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indikation | Få med aktuell förändring på lateralsidan. |  |
| Undersökningskod | 66000 Mammografi klinisk 66059 Mammoggrafiutredning selekterad |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.6 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Siemens Mammomat Revelation |  |
| Kompressionsplatta | 18 x 24, 24 x 30 Softcomp 20 x 26, 12 x 24 |  |
| Förberedelser i PACS och SYNGO | - Kontrollera patient-ID och att rätt undersökningskort är valt i PACS. - Starta och signera undersökningen i PACS. - Skriv ansvarig läkares signatur i PACS. - Markera samma patient i SYNGO. - Starta undersökningen. - Välj Tilläggsbild enligt ordination (t ex CLEO Lateral 1:a eller L-CLEO) |  |

| Undersökning |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bildtagning |  | - CLEO – aktuellt bröst |  |  |
| R-CLEO (right Cleopatra) Höger bröst | Röntgenröret i upprätt läge (vertikal strålriktning). Ställ in som till en CC-projektion men med fokus på den laterala delen av bröstet. Stå vid patientens mediala sida. Patienten står med aktuell sida mot apparaten. Patienten lutar sig något lateralt mot detektorn. Vid behov: Vinkla stativet cirka 10-15°. Komprimera bröstet. |  |  |  |
| L-CLEO (left Cleopatra) Vänster bröst | Utförs som ovan. |  |  |  |
| Kriterier CLEO | - Bröstvårtan i profil - Synlig pectoralismuskel - Väl komprimerat bröst - Ingen veckbildning |  |  |  |
|  | Illustration CLEO-projektion (Cleopatra) |  |  |  |
| Efter undersökningen |  |  |  |
| Vid avslutad undersökning | - Stäng undersökningen i SYNGO. - Öppna matrisfönstret i PACS. - Presentera bilderna enligt visningsprotokoll. - Stoppa undersökningen i PACS. |  |  |