Tilläggsbild – Konbild/Spot

Syfte

Metodbeskrivning för undersökning på Mammografiavdelningen, NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

| Inför undersökningen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikation |  | Tydliggör aktuell förändring. |  |  |
| Undersökningskod |  | 66000 Mammografi klinisk 66059 Mammografiutredning selekterad |  |  |
| Strålskydd |  | Se kapitel 4.2 och 5.6 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |  |
| Arbetsplats |  | Siemens Mammomat Revelation |  |  |
| Kompressionsplatta |  | Kon/spot |  |  |
| Förberedelser i PACS och SYNGO |  | - Kontrollera patient-ID och att rätt undersökningskort är valt i PACS. - Starta och signera undersökningen i PACS. - Skriv ansvarig läkares signatur i PACS. - Markera samma patient i SYNGO. - Starta undersökningen. - Välj Tilläggsbild enligt ordination. |  |  |
| Undersökning |  |  |  |  |
| Bildtagning |  | Konbild/spot – aktuellt bröst |  |  |
| Tillvägagångssätt | - Byt kompressionsplatta till kon/spot. - Läkaren har markerat förändringen på röntgenbilden. |  |  | Markering |
|  | - Sjuksköterskan gör en mätning på röntgenbilden. I PACS - Högerklicka – en ruta kommer upp - Välj ”Sträcka” - Klicka med vänster musknapp på mamillen. Dra en linje (nr 1) från mamillen och rakt in (horisontellt) till samma höjd som förändringen, släpp musknappen. - För att kunna dra linje nr 2 upprepa från första punkten. Dra linjen från mitten av förändringen till 1:a linjens slut, släpp musknappen. - Efter avslutad undersökning ta bort linjerna: Klicka på linjen, tryck på Delete på tangentbordet. |  |  | Mätning MLO Mätning CC |
|  | - Mät sedan med linjal på patientens bröst det mått du erhållit (ungefärligt) från bildmätningen (x- och y-led). - Sträva efter att få förändringen centralt i bilden. - Komprimera patientens bröst. - Exponera. |  |  |  |
| Efter undersökningen |  |  |  |  |
| Vid avslutad undersökning | - Radera ”avståndsmätningen” på bilden i PACS (klicka på linjen, tryck på Delete på tangentbordet). - Stäng undersökningen i SYNGO. - Öppna matrisfönstret i PACS. - Presentera bilderna enligt visningsprotokoll. - Stoppa undersökningen i PACS. |  |  |  |