Trådindikering – tomosyntes

Syfte

Metodbeskrivning för undersökning på Mammografiavdelningen, NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Reviderad, mindre förändringar.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indikation | Indikering av icke palpabel förändring – vägledande för kirurg. |  |
| Undersökningskod | 66600 tråd Mammografisk indikering tråd |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.6 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Siemens Mammomat Revelation |  |
| Arbetsfördelning | Tekniksjuksköterska Ansvarar för bildtagning och all dokumentation. Omvårdnadssjuksköterska Ansvarar för patienten samt assisterar läkaren. |  |
| Patientförberedelser | Fråga patienten: - Överkänslig mot lokalbedövning? |  |
| Kompressionsplatta | Kompressionsplatta för stereotaktisk undersökning |  |
| Förberedelser apparatur | - Gör alltid en Tomosyntestest innan undersökningen. - Stereotest/Tomosyntestest – Montering av bord med tillbehör |  |
| Förberedelser i PACS och SYNGO | - Kontrollera patient-ID och att rätt undersökningskort är valt i PACS. - Starta och signera undersökningen i PACS. - Skriv ansvarig läkares signatur i PACS. - Markera samma patient i SYNGO. - Bil2 Mammografi – Prime är förvalt i SYNGO – välj Tomobyopsy right/left. |  |
| Läkemedel | Lidocain 10 mg/ml eller motsvarande |  |

| Material | - Op-handduk - Bushing 20G öppen 0,90 mm - Markör - Rundtork - Klorhexidinsprit 5 mg/ml eller motsvarande - Spruta 10 ml (anestesi) - Kanyl rosa 1,2 x 50 mm (uppdrag) - Kanyl 88 mm Spinocan - Indikeringstråd 13,7 cm - Kompress, Tegaderm - Handskar - Plastförkläde |
| --- | --- |
| ## Undersökning |  |
| Tillvägagångssätt | - Duka fram materialet. - Dra upp läkemedel. - Sätt fast markören med tejp på kompressionsplattan (lättare att orientera sig i bilden). - Patienten sitter på en stol vid röntgenapparaten. - Välj rätt procedur i SYNGO: Välj Tomobiopsi Right/Left i SYNGO (CC-projektion alltid förvald). För att ändra projektion högerklicka på scoutbilden, välj Modify och aktuell projektion. Vinkling av röret måste göra manuellt. - Positionera patienten. - Var uppmärksam på eventuella meddelande nedtill vänster på skärmen/blå list. Följ instruktionerna som visas på skärmen. - Ta en scoutbild (lägesbild för att se om aktuellt område visas). Vid omtag eller ny positionering välj NEW, annars klicka OK. - Läkaren godkänner bilden. - Tryck på exponeringsknappen/exponeringspedal så länge ljudsignal hörs, cirka 30 sekunder, och röntgenröret rör sig ± 25°. - Tomoscoutbildens snitt visas. - Läkaren godkänner bilden genom att bläddra i stacken. - Läkaren sätter Referens Point/Referenspunkt. - Tryck på Ref.Point (längst ned till vänster i SYNGO). - Referenspunkten och referenskorset måste överensstämma. Vid behov måste referenspunkten justeras. Om det är svårt att se – högerklicka i bilden och välj zoom from point. Tryck på Esc för att få bort förstoringsglaset så du kan flytta korset. - Återgå till ursprunget – högerklicka och välj Home zoom pan. - Tryck confirm - Läkaren klickar på knappen Slices. - Läkaren bestämmer i vilken ”slice” som tråden ska sättas genom att bläddra i stacken och sätter target där förändringen syns tydligast. - Tryck Confirm. - Väljaktuell tråd under menyn Acquisition. - Återgå till Biopsy. - Markera siffrorna i rutan, vänster nedre hörn. - Transmit bild. - Bekräfta trådval igen. - Biopsienheten ställer in sig på målet. - Montera nålhållare och bushings. - Desinficera insticksstället med Klorhexidinsprit 5 mg/ml eller motsvarande. - Läkaren lägger bedövning. - Läkaren sätter tråden. - Läkaren frigör tråden från bushings. - Ta bort nålhållare. - Avsluta undersökningen i Modalitet. - Biopsienheten går automatiskt till sitt ursprungsläge. Släpp kompressionen. - Ta bort biopsienheten. - Sätt ett markör vid insticksstället på huden. - Starta SYNGO. Bil2 Mammografi –Prime är förvalt i SYNGO. Ändra till ”Kontroll av tråd”. Ta projektionerna CC och ML på aktuellt bröst. - Utför bildtagning enligt nedan. - Efter godkända bilder lägg förband. Viktigt att lägga kompresser runt tråden så att förbandet inte fäster i tråden. Klipp ett jack mot mitten av kompressen, rulla ihop tråden och lägg en kompress ovanpå. Fäst med Tegaderm. Viktigt att Tegaderm inte fastnar i tråden! |

| Bildtagning |  | - CC (cranio-caudal) aktuell sida - ML (medio-lateral) aktuell sida |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CC aktuell sida |  | Röntgenröret i upprätt läge (vertikal strålriktning), ingen vinkling. Bröstet komprimeras lätt uppifrån och ned mot röntgenbordet. Kriterier: - Hela tråden inkl. markören ska vara med i bild. - Lätt komprimerat bröst - Ingen veckbildning. | CC |
|  |  | Illustration CC-projektion (cranio-caudal) |  |
| ML aktuell sida |  | Röntgenröret vinklat 90°. Kriterier: - Hela tråden inkl. markören ska vara med i bild. - Lätt komprimerat bröst - Ingen veckbildning. | ML |
|  | Illustration ML-projektion (medio-lateral) |  |  |
| Efter undersökningen |  |  |  |
| Dokumentation i PACS | - Stäng undersökningen i SYNGO. - Fyll i Läkemedel i undersökningsfönstret. - Öppna matrisfönstret i PACS. - Presentera bilderna enligt visningsprotokoll. - Stoppa undersökningen i PACS. |  |  |
| Eftervård | Informera Bröstmottagningen att tråden är satt och patienten är klar. |  |  |