Arbetsrutin röntgenlab. 1, 2, 3 – sjuksköterska

Sammanfattning

Att tydliggöra arbetsuppgifterna på lab. 1, 2, 3 för sjuksköterskan.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Uppstart

Starta röntgenapparaten.

Starta datorn (PACS/arbetsstation).

När röntgenapparaten är klar gör: Daglig kontroll av exponeringsautomatik (AEC).

Modalitetslista

- Gå igenom dagens kliniska program.

- Patient med misstänkt kalk i bröstet – gör en: Stereotest-Tomosyntestest-Montering av bord med tillbehör.

Gå igenom remissen.

Hämta patienten från väntrummet.

Kontrollera ID, signera och starta undersökningen i PACS.

Patienten ska ta av sig på överkroppen samt avlägsna eventuella smycken, piercing eller annat som kan störa bilden.

Utförande av undersökning

Se metodbok.

Öppna undersökningsformulär i PACS.

Markera större hudförändringar, knöl, ärr, indragning i huden och implantat.

Efter undersökning

Kontrollera att bilderna är rätt märkta med sidoangivelse.

Skicka bilderna till PACS.

Är bilderna rätt hängda? Se visningsschema.

Stoppa undersökningen i PACS.

Om patienten uppger knöl i bröstet bokar sköterskan på röntgenlab. Ultraljudsundersökning.

Torka av detektorn och andra ytor som patienten har varit i kontakt med.
Använd Ytdesinfektion.

Patienter som ska vidare till Bröstmottagningen

Patienten sitter ut i väntrummet och Bröstprotokoll lämnas till ansvarig röntgenläkare. Bevaka att Bröstprotokollet kommer till Bröstmottagningen.

Patienter som inte är bokade till Bröstmottagningen

Patienten sitter ut i väntrummet och skickas hem efter godkännande av röntgenläkare.

Patienter – Screening

Patienten skickas hem efter bildtagning och får skriftligt svar. Bedöms ej av röntgenläkare samma dag.