.Ultraljud – Trådindikering

## Syfte

Metodbeskrivning för undersökning på Mammografiavdelningen, NU-sjukvården.

## Förändringar sedan föregående version

Uppdaterad länk, läkemedel.

| ## Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indikation | Indikering av icke palpabel förändring – vägledande för kirurg. |  |
| Undersökningskod | 93899 ULJ bröstkörtlar med indikering 66000 Mammografi klinisk |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.6 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Canon Aplio i700 Siemens Mammomat Revelation |  |
| Patientförberedelser | Fråga patienten: - Överkänslig mot lokalbedövning? |  |
| Förberedelser i PACS | - Kontrollera patient-ID och att rätt undersökningskort är valt i PACS. - Starta och signera undersökningen i PACS. - Skriv ansvarig läkares signatur i PACS. |  |
| Förberedelser Ultraljudsapparat | - Get worklist - Markera aktuell patient med muspekaren och tryck Set - Start - Avsluta undersökningen genom att trycka Exam |  |
| Läkemedel | Lidocain 10 mg/ml |  |

| Material | - Op-handduk - Klorhexidinsprit 5 mg/ml - Rundtork - Spruta 10 ml (anestesi) - Kanyl svart 0,7 x 50 (anestesi) - Kanyl rosa 1,2 x 50 mm (uppdrag) - Indikeringstråd 7,7 cm/13,7 cm - Markör - Tejp (trådända) - Skalpell - Kompress, Tegaderm - Patientskjorta - Handskar - Plastförkläde - Transducerskydd |  |
| --- | --- | --- |
| ## Undersökning ultraljud |  |  |
| Tillvägagångssätt Ultraljud | - Duka fram materialet. - Dra upp läkemedel. - Patienten i ryggläge med ev. kilkudde under aktuell sida, handduk över patientens bröst. - Läkaren utför ultraljud för lokalisation. - Ta bort gel från transducer, patient och transducerskydd samt sprita av transducern. - Desinficera över aktuellt område med Klorhexidinsprit 5 mg/ml. - Assistera läkaren. - Läkaren bedövar, sätter tråden. - Sätt tejp på trådens ända som ”skydd”. - Ta på patienten en patientskjorta och gå till ett röntgenlab. - Utför bildtagning enligt nedan. |  |
| Dokumentation i PACS |  | - Fyll i Läkemedel i undersökningskortet. - Stoppa undersökningen i PACS. |  |
| ## Bildtagning |  |  |  |
| Kompressionsplatta |  | 18 x 24 alternativt 24 x 30 Softcomp 20 x 26, 12 x 24 |  |
| Förberedelser i PACS och SYNGO |  | - Kontrollera patient-ID och att rätt undersökningskort är valt i PACS. - Starta och signera undersökningen i PACS. - Skriv ansvarig läkares signatur i PACS. - Markera samma patient i SYNGO. - Starta undersökningen. - Bil2 Mammografi – Prime är förvalt i SYNGO, ändra vid behov. |  |
| Tillvägagångssätt röntgenlab |  | - Placera markörl på huden vid trådens insticksställe. - Bildtagning (med lätt kompression) - Stäng undersökningen i SYNGO. - När läkaren godkänt bilderna lägg förband; klipp ett jack mot mitten av kompressen, rulla ihop tråden och lägg en kompress ovanpå. Fäst med Tegaderm. Viktigt att Tegaderm inte fastnar i tråden! |  |

| Bildtagning |  | - CC (cranio-caudal) aktuell sida - ML (medio-lateral) aktuell sida |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CC aktuell sida |  | Röntgenröret i upprätt läge (vertikal strålriktning), ingen vinkling. Bröstet komprimeras lätt uppifrån och ned mot röntgenbordet. Kriterier: - Hela tråden inkl. markören ska vara med i bild. - Lätt komprimerat bröst. - Ingen veckbildning. | CC |
|  |  | Illustration CC-projektion (cranio-caudal) |  |
| ML aktuell sida |  | Röntgenröret vinklat 90°. Kriterier: - Hela tråden inkl. markören ska vara med i bild. - Lätt komprimerat bröst. - Ingen veckbildning. | ML |
|  |  | Illustration ML-projektion (medio-lateral) |  |
| ## Efter undersökningen |  |  |  |
| Dokumentation i PACS |  | - Öppna matrisfönstret i PACS. - Presentera bilderna enligt visningsprotokoll. - Stoppa undersökningen i PACS. |  |
| Eftervård |  | Informera Bröstmottagningen att tråden är satt och patienten är klar. |  |