Dosering av radiofarmaka för barn och ungdomar

Bakgrund

Barn är känsligare för joniserande strålning än vuxna och löper därför större risk att utveckla cancer som en följd av bestrålning. Därför är det av yttersta vikt att hålla stråldoserna så låga som rimligen möjligt. European Association of Nuclear Medicine (EANM) tillhandahåller rekommendationer för administrerade doser och dessa ligger till grund för denna rutin. [1,2]

Förändringar sedan föregående version

- Lagt till doser för lungperfusionsfördelning.

- Flyttat lungperfusion och lungventilation till en egen del.

Syfte

Att erhålla tillräckligt bra bildkvalitet och diagnostisk säkerhet till rimlig stråldos vid pediatriska undersökningar.

Åtgärder

Administrerad dos radiofarmaka till patienter under 18 år ska vara anpassad till patientens vikt. I bilaga 1 listas de åtta vanligaste radiofarmaka och den aktivitet som ska administreras. Patienter som väger mindre än 3 kg eller mer än 68 kg ges min- eller maxdos som är angivna längst ner i respektive tabell.

För undersökningar som inte finns med i tabellen ska ansvarig läkare och sjukhusfysiker tillfrågas om aktivitetsmängd och preparat.

Referenser

[1] Dosage Card (Version 5.7.2016), EANM

Bilaga 1

#### Dosering av radiofarmaka för barn och ungdomar (s. 1)

| Vikt [kg] | Njurskintigrafi 99mTc-DMSA/Renocis Aktivitet [MBq] | Renografi 99mTc-MAG3/ Nephromag Aktivitet [MBq] | Lungperfusions- fördelning 99mTc-MAA Aktivitet [MBq] | Skelettskintigrafi 99mTc-MDP/HDP/DPD Aktivitet [MBq] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 18,5 | 15 | 10 | 40 |
| 4 | 18,5 | 15 | 10 | 40 |
| 6 | 18,5 | 17 | 10 | 60 |
| 8 | 18,5 | 20 | 10 | 75 |
| 10 | 18,5 | 23 | 10 | 95 |
| 12 | 21 | 26 | 12 | 110 |
| 14 | 24 | 28 | 14 | 125 |
| 16 | 27 | 30 | 16 | 140 |
| 18 | 30 | 32 | 18 | 155 |
| 20 | 33 | 34 | 20 | 170 |
| 22 | 36 | 36 | 22 | 185 |
| 24 | 39 | 38 | 24 | 200 |
| 26 | 42 | 40 | 26 | 215 |
| 28 | 44 | 41 | 28 | 225 |
| 30 | 47 | 43 | 30 | 240 |
| 32 | 50 | 45 | 32 | 255 |
| 34 | 52 | 46 | 34 | 270 |
| 36 | 54 | 48 | 36 | 280 |
| 38 | 57 | 50 | 38 | 295 |
| 40 | 60 | 51 | 40 | 310 |
| 42 | 62 | 52 | 42 | 320 |
| 44 | 65 | 54 | 44 | 335 |
| 46 | 68 | 55 | 46 | 350 |
| 48 | 70 | 57 | 48 | 360 |
| 50 | 73 | 58 | 50 | 375 |
| 52 | 75 | 60 | 52 | 395 |
| 54 | 75 | 60 | 54 | 395 |
| 56 | 75 | 62 | 56 | 420 |
| 58 | 75 | 62 | 58 | 420 |
| 60 | 75 | 65 | 60 | 445 |
| 62 | 75 | 65 | 62 | 445 |
| 64 | 75 | 67 | 64 | 470 |
| 66 | 75 | 67 | 66 | 470 |
| 68 | 75 | 69 | 68 | 490 |
| Mindos | 18,5 | 15 | 10 | 40 |
| Maxdos | 75 | 75 | 70 | 500 |

#### Dosering av radiofarmaka för barn och ungdomar (s. 2)

| Vikt [kg] | Meckel 99mTc-perteknetat Aktivitet [MBq] | RNA 99mTc-HDP Aktivitet [MBq] | Tyreoidea 99mTc-perteknetat Aktivitet [MBq] |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 20 | 40 | 10 |
| 4 | 20 | 40 | 10 |
| 6 | 20 | 60 | 10 |
| 8 | 22 | 75 | 12 |
| 10 | 28 | 95 | 15 |
| 12 | 33 | 110 | 18 |
| 14 | 37 | 125 | 20 |
| 16 | 42 | 140 | 22 |
| 18 | 47 | 155 | 25 |
| 20 | 51 | 170 | 27 |
| 22 | 56 | 185 | 30 |
| 24 | 60 | 200 | 32 |
| 26 | 64 | 215 | 34 |
| 28 | 68 | 225 | 36 |
| 30 | 72 | 240 | 38 |
| 32 | 77 | 255 | 41 |
| 34 | 81 | 270 | 43 |
| 36 | 84 | 280 | 45 |
| 38 | 89 | 295 | 47 |
| 40 | 93 | 310 | 50 |
| 42 | 96 | 320 | 51 |
| 44 | 100 | 335 | 54 |
| 46 | 105 | 350 | 56 |
| 48 | 108 | 360 | 58 |
| 50 | 112 | 375 | 60 |
| 52 | 119 | 395 | 63 |
| 54 | 119 | 395 | 63 |
| 56 | 126 | 400 | 67 |
| 58 | 126 | 400 | 67 |
| 60 | 133 | 400 | 71 |
| 62 | 133 | 400 | 71 |
| 64 | 141 | 400 | 75 |
| 66 | 141 | 400 | 75 |
| 68 | 147 | 400 | 78 |
| Mindos | 20 | 40 | 10 |
| Maxdos | 150 | 400 | 80 |

| Vikt [kg] | Lungperfusion 99mTc-MAA Aktivitet [MBq] | Technegas 99mTc-perteknetat Aktivitet [MBq] * |
| --- | --- | --- |
| 3 | 10 | 100 |
| 4 | 10 | 100 |
| 6 | 10 | 100 |
| 8 | 12 | 105 |
| 10 | 15 | 133 |
| 12 | 18 | 154 |
| 14 | 20 | 175 |
| 16 | 22 | 196 |
| 18 | 25 | 217 |
| 20 | 27 | 238 |
| 22 | 30 | 259 |
| 24 | 32 | 280 |
| 26 | 34 | 301 |
| 28 | 36 | 315 |
| 30 | 38 | 336 |
| 32 | 41 | 357 |
| 34 | 43 | 378 |
| 36 | 45 | 392 |
| 38 | 47 | 400 |
| 40 | 50 | 400 |
| 42 | 51 | 400 |
| 44 | 54 | 400 |
| 46 | 56 | 400 |
| 48 | 58 | 400 |
| 50 | 60 | 400 |
| 52 | 63 | 400 |
| 54 | 63 | 400 |
| 56 | 67 | 400 |
| 58 | 67 | 400 |
| 60 | 71 | 400 |
| 62 | 71 | 400 |
| 64 | 75 | 400 |
| 66 | 75 | 400 |
| 68 | 78 | 400 |
| Mindos | 10 | 100 |
| Maxdos | 80 | 400 |

*Detta är stråldoser som Technegasapparaten laddas med. Den inhalerade aktivitetsmängden kommer vara lägre.