Synkope - metod för lutningstest

Sammanfattning

Rutinen beskriver undersökning med lutningstest vid utredning av vuxna patienter med oklar synkope (svimning/medvetslöshet).

Förutsättningar

Indikation

För påvisande av reflektorisk synkope framför allt vasovagalt synkope

Påvisande av POTS – postural ortostatisk takykardi syndrom

Genomförande

Förberedelser: Fasta 4 timmar

PVK sätts ej.

Utförande

Utförs i ett lugnt rum

Särskild brits som kan tippas används

Blodtryck och EKG registreras kontinuerligt med Finapres fingergivare.

Patienten ska först vila i liggande 5 minuter på britsen

Britsen med patienten reses sedan till 70 grader lutning

Patienten får stå under 10 minuter eller kortare om symtom utlöses (passiv fas)

Om testet är negativt ges Spray Nitroglycerin 0,4 mg sublingualt och man fortsätter registrera i ytterligare 10 minuter (aktiv fas)

Vid frågeställning POTS eller annan frågeställning utan svimning ges ej Nitroglycerin. Lutning sker upp till 20 minuter.

Om patienten får symtom så tippa inte britsen för tidigt utan invänta medvetandeförlust för att tillåta registrering av rytm och blodtryck under attack

Om man i slutet av den passiva eller aktiva fasen ser tendens till vasovagal reaktion kan tiden i respektive fas förlängas upp till 3 minuter.

Testet avslutas om patienten fått svimning eller att man måste ha tippat tillbaka britsen eller att inget symtom utlöses under ovanstående tid.

Rapport från Finapres skrivs ut. Särskilt protokoll förs under testet.

Patologiskt test: Vid reflektoriskt synkope: Framkallande av synkope.

Detta kan ha olika mekanismer:

- Bradyarytmi som asystoli eller hjärtblock

- Perifer reaktionstyp med blodtrycksfall pga vasodilatation

- Blandtyper

Vid POTS: Ökning av hjärtfrekvens i stående >30 slag/min eller till >120 slag/min utan blodtrycksfall och med symtom – brukar komma inom 10 min stående. (I åldern 12-19 år krävs hjärtfrekvensökning >40 slag/min).

Dokumentinformation

För innehållet svarar

Björn Fredriksson, överläkare/processledare hjärtrytmrubbningar

Remissinstanser

Vårdenhetschefer:
Hjärtintensivavdelning
Chef på Hjärtmottagning

Referensförteckning

  - https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Syncope-Guidelines-on-Diagnosis-and-Management-of