Brand - Handlingsplan i händelse av brand

Arbetsterapin och fysioterapin på verksamhetsområde Neurologi, rehabilitering och nära vård är idag en enhet som samverkar i det dagliga arbetet och som delar lokaler med varandra, till exempel personalens kontor. Därför är det viktigt att all personal på båda enheterna är väl förtrogna med ”Handlingsplan i händelse av brand” för både arbetsterapins och fysioterapins lokaler. Rutinen gäller för hela plan 2 och hela plan 3 på rehab.

Genomförande	2

Allmänt	2

Vid larm	2

Lokal rutin vid brand	3

Hitta branden	3

Evakuera	4

Möt upp räddningstjänsten	5

Dörrar och fönster	5

Återsamlingsplatser	5

Brandpärm och ytterligare information	5

Sammanfattning/Minneslista	6

Uppföljning	6

Brandskyddsombud	6

Grundutbildning och uppföljning	6

Dokumentinformation	7

Genomförande

Vid brand gäller “Lokal rutin vid brand” enligt nedan.

Allmänt

Enheten är utrustad med ett automatiskt brandlarm som är direktkopplat till SOS/räddningstjänst/brandkår. Samtidigt larmas sjukhusets bevakningspersonal/Securitas. Brandlarmets syfte är tidig upptäckt av brand och/eller rökutveckling. Förutom det automatiska brandlarmet finns brandlarmsknappar som aktiveras manuellt.

Arbetsterapin och fysioterapin är uppdelad i ett antal brandceller som avgränsas av branddörrar som stänger automatiskt vid larm eller vid manuell tryckknapp vid dörr. Dörrarnas utrymme vid stängning är markerat med vit färg i golvet. På angivna ställen i Rehabs lokaler finns gula reflexvästar som hänger i anslutning till en brandpost, se nedan.

För att underlätta räddningstjänstens insats är det viktigt att korridorer, transportvägar och trapphus hålls fria. Det är också viktigt att personalen på arbetsterapin och fysioterapin och/eller bevakningspersonal/Securitas har gjort en första tidig insats för att begränsa branden och minska eventuella skador av branden på person eller lokal. För detta krävs ett antal snabba åtgärder som beskrivs i nedanstående handlingsplan.

Vid larm

Lokalisera var det brinner: använd syn-, hörsel- och luktsinne. Tänk på att det är viktigt att identifiera branden snabbt för att förkorta brandtiden.

På angivna ställen i Rehabs lokaler finns gula reflexvästar som hänger i anslutning till en brandpost. Den som kommer först till brandposten med tillhörande gul väst tar på sig den och blir då den som ansvarar för att lokalerna är tomma efter utrymning (= evakueringsansvarig person).  Ta endast på dig västen om du känner dig bekväm med denna uppgift. I annat fall överlåt till nästa att ta det ansvaret. När du drar ut vattenslangen ur brandposten – glöm inte att sätta på vattnet direkt genom att vrida på kranen.

Lokal rutin vid brand

Hitta branden

Ta dig till brandlarmstablån för att utläsa vilken detektor som har utlöst och i vilket rum, alternativt sök igenom samtliga rum på enheten om det inte finns brandlarmstablå

Vid brand – gå vidare i handlingsplanen

Vid falsklarm – invänta räddningstjänst / bevakningsföretag

Släck och begränsa branden

Släck branden

Om du inte lyckas släcka – begränsa branden

Rädda liv

Varna dem som påverkas av branden

Informera 112

Utrym

I de fall där vi har en brandspridning som vi inte har lyckats släcka/begränsa behöver vi utrymma våra lokaler till nästkommande brandcell. Där görs en ny lägeskontroll om vi behöver fortsätta utrymma till nästa brandcell.

Evakuera

Är evakuering av enheten eller hela byggnaden nödvändig kommer detta att initieras av Räddningstjänsten eller bevakningsbolag.

Om evakuering är nödvändig sker det ut i det fria med ledsagning av personal.

Återsamlingsplats är:

Fysioterapin: Parkering utanför gåskolan.

Arbetsterapin: Redskapsboden i trädgården på plan 3.

Syrgas

Placering akutvagn

Fysioterapin: Första dörren till höger innanför entrén till badet plan 2.

Arbetsterapin: Vid entrén till arbetsterapin plan 3.

Akutvagn medtages vid utrymning.

Brandsläckare: En mindre brand kan släckas med en portabel brandsläckare. Det finns kolsyresläckare eller skumsläckare på angivna platser, se brandpärm. 
Brandfilt: Brandfiltar finns på angivna platser, se brandpärm. 
Brandpost: En vattenslang finns i varje brandpost. Glöm inte att öppna ventilen/kranen till vattenslangen innan du rullar ut den, se brandpärm.

Evakuera

Evakuera i första hand till närmaste, inte påverkad brandcell. Invänta räddningstjänst/brandkår som beslutar om eventuell fortsatt evakuering. Vid utrymning ska man i första hand använda markerade utrymningsvägar, se utrymningsplaner på angivna platser. Räddningstjänsten tar beslut om även andra avdelningar ska evakueras, så kallad utökad evakuering.

Obs! Det är absolut förbjudet att använda hissar vid brand eller misstanke om brand.

Möt upp räddningstjänsten

Evakueringsansvarig person (med gul väst) och/eller bevakningspersonal/ Securitas möter upp räddningstjänsten och delger aktuell information.

Dörrar och fönster

Se till att dörrar och fönster är stängda för att förhindra rökspridning och minska syretillförsel.

Återsamlingsplatser

Samla alla evakuerade, patienter och personal, på förbestämda uppsamlingsplatser enligt följande: 
Arbetsterapin: Vid redskapsboden i trädgården utanför rum 8 med utgång från plan 3. 
Fysioterapin: På besöksparkeringen utanför gåskolan och reumarummet på andra sidan vägen. Utgångar, se utrymningsplaner.

Brandpärm och ytterligare information

Alla avdelningar på SÄS ska ha en uppdaterad brandpärm, se riktlinje Brandpärm, SÄS. Brandpärmen ska förvaras lättillgängligt för all personal och ska läsas av alla anställda. I brandpärmarna framgår till exempel var brandlarmsknappar, brandsläckningsutrustning och utrymningsplaner finns.  Brandpärmarna förvaras lättillgängligt i respektive personalrum på arbetsterapin och fysioterapin.

Regelbundna genomgångar med brandskyddskontroll ordnas av enhetschef och brandskyddsombud på enheten. Medarbetare ska varje år uppdatera sin kunskap om ”Handlingsplan i händelse av brand” via brandgenomgångar med brandansvarig person på enheten. Alla ska veta var brandlarmsknappar, gula västar till evakueringsansvarig person, brandposter, brandsläckare, brandfiltar, branddörrar med brandceller och utrymningsplaner finns på enheterna.

Sammanfattning/Minneslista

Ta reda på var det brinner

Larma räddningstjänst genom att trycka på brandlarmsknapp om inte automatlarmet gått igång

Om branden går att släcka – påbörja släckning

Om branden inte går att släcka, stäng dörrar till det rum som brinner för att minska risk för spridning.

Flytta snabbt patienter som hotas av rök och/eller brand

Utse evakueringsansvarig person

Förbered evakuering. Använd aldrig hiss vid brand

Larma även via telefon 00112

Uppföljning

Brandskyddsombud

Enhetschefen utser ett brandskyddombud. År 2025 är det Helen Persson internnummer 2279 och Maria Lindén internnummer 3518, rehab assistenter på Rehabcentrum fysioterapi, som är utsedd för både arbetsterapin och fysioterapin på Neuro- och rehabiliteringskliniken.

Grundutbildning och uppföljning

Grundläggande brandskyddsutbildning ska erbjudas all personal. 
Regelbundna uppföljningar ordnas av enhetschef och brandskyddsombud. Uppföljningar innehåller brandskyddskontroll och repetition av brandskyddsrutiner för all personal.

Du hittar utbildningen på din startsida i Lärportalen under Pågående lärande. Logga in i Lärportalen VGR. Om du har genomfört utbildningen så kontrollera att du har fått godkänt resultat på kunskapstestet, du kan behöva starta om din webbläsare. Läs mer Om Lärportalen och inloggning på Insidan.  
Har du frågor som rör brandskyddet på din arbetsplats, kontakta din lokala säkerhetssamordnare. Övriga frågor om utbildningen hänvisas till brandskyddsutbildning@vgregion.se.

Dokumentinformation

För innehållet svarar

Helen Persson och Maria Lindén, brandansvariga på Rehabcentrum arbets- och fysioterapi, VO neurologi, rehabilitering och nära vård.

Cathrin Aitman, leg fysioterapeut på Rehabmedicin arbets- och fysioterapi, VO neurologi, rehabilitering och nära vård.

Remissinstanser

Sara Lundqvist vårdenhetschef, VO neurologi, rehabilitering och nära vård 
Lars Björk, Enhetschef, VO neurologi, rehabilitering och nära vård.

Fastställt av

Malin Camper, verksamhetschef, VO neurologi, rehabilitering och nära vård.

Nyckelord

brand, handlingsplan brand, arbetsterapi rehab, fysioterapi rehab, rehabiliteringskliniken