Percutan nefrostomi (pyelostomi) och 
dubbel-J kateter inom radiologi Borås

Förändringar sedan föregående version

Ställningstagande om stråldos till foster, samt frågor om längd och vikt. Även fråga om graviditet. Exponeringsparametrar är under bearbetning.

Ansvarsfördelning mellan personal förtydligad. Läkemedel preciserade.

Sammanfattning

Beskrivning av utförandet vid nyinläggning och byte av percutan pyelostomi, inläggning av dubbel J- kateter samt dragning av percutan nefrostomi.  För röntgensjuksköterska och läkare inom radiologi Borås.

Innehållsförteckning

Förändringar sedan föregående version	1

Sammanfattning	1

Förutsättningar	2

Förberedelser	2

Gemensamma	2

Percutan nefrostomikateter, nyinläggning	2

Inläggning av dubbel J-kateter- uretärstent	2

Dragning av percutan nefrostomi (pyelostomi) dagen efter dubbel J ingrepp	2

Strålsäkerhet	3

Genomförande	4

Percutan nefrostomikateter, nyinläggning	4

Percutan pyelostomikateter, byte	7

Inläggning av dubbel-J kateter	10

Dragning av percutan nefrostomi efter dubbel J insättning	13

Dokumentinformation	14

Förutsättningar

Förberedelser

Biopsier, punktioner och dränage via radiologi, förberedelser och eftervård vid SÄS

Gemensamma

Indikation

Finns risk för stråldos till foster?

Är patienten i behov av någon typ av premedicinering?

Kontrast

Kontrastmedel vid röntgenundersökningar – radiologi SÄS

Märkning av infartsvägar vid röntgenundersökningar

Kvarliggande kateter, introducer eller dränage skall märkas med etikett som talar om vilken typ av infart det är. Denna fästs på den del som går in i kroppen, men väl synlig utanför förbandet. Röntgensjuksköterskan vid undersökningen ansvarar för detta.

Percutan nefrostomikateter, nyinläggning

Kontrollera blödningsstatus och att patienten fastar.

Inläggning av dubbel J-kateter- uretärstent

Se länk ovan angående förberedelser/gemensamma.

Dragning av percutan nefrostomi (pyelostomi) dagen efter dubbel J ingrepp

Krävs inga förberedelser.

Strålsäkerhet

Patient

När en gravid kvinna fått en berättigad röntgenundersökning ska särskild hänsyn tas till foster för att minimera stråldosen.

Var uppmärksam på att protokoll avsett för undersökning/ingrepp används.

Genomlys så kort tid som möjligt för att spara stråldos till patient.

Var noggrann med inbländning. Spara stråldos genom att inte göra strålfältet för stort.

Pulshastighet har stor inverkan på patientens stråldos. Använd lägsta möjliga pulshastighet.

Var restriktiv med filmsekvenser (cine) eftersom dessa är stråldosbelastande för patienten.

Vid intervention finns risk för hudskada. Detta kan motverkas bland annat genom

Långt avstånd mellan röntgenrör och patient.

Att ändra vinkel för att ändra hudområde som exponeras.

Om systemet varnar för hudskada ska sjukhusfysiker kontaktas efter intervention för stråldosberäkning.

Personal

Strålskärmsutrustning ska användas. Exempel på tillgänglig strålskärmsutrustning är blyförkläde, thyroideaskydd, blyglasögon, takhängd strålskärm, bordshängd strålskärm, mobil strålskärm.

Var noggrann med inbländning. Ju mindre strålfält, desto mindre spridd strålning till personal.

Använd underrörsteknik. Det ger mindre stråldos till personal.

Genomlys så kort tid som möjligt, det ger mindre stråldos till personal.

Vid cine ska personal, om möjligt, ställa sig bakom strålskärm eller öka avståndet till patient.

Tänk på att strålningen avtar kraftigt med avståndet.

Vid behov informera eventuell tolk om strålskydden

Genomförande

Percutan nefrostomikateter, nyinläggning

SoS kod 590 611

Indikation

Hydronefros. Avstängd pyelit. Högt kreatinin/kaliumvärde.

Material

Steril sköterska ansvarar för att plocka fram material samt steril uppdukning

Punktionsset

Ledare Amplatz Super Stiff 75 cm

Punktionsnål 18 G, alternativt mikropunktionsset + "Special needle, 20 G"

Nefrostomi/ singel step kateter 8/8,5 F eller större enl önskemål från opererande läkare

Mellanstycke

Uribag

Ultraljud

Nålförare

Sterilt ultraljuds"kit"

Märketikett

Förband

Descutan

Klorhexidinsprit

Subkutan bedövning, ex Xylocain 10mg/ml

Jod kontrast 300mg/ml

Eventuellt dilatator 8 F

Uppdukning

Sker på sterilt underlag

Assisterande sköterska och läkare har steril rock, sterila handskar + mössa

Patienten

Osteril sköterska ansvarar för förberedelse av patienten

Ska vara förberedd enligt föreskrifter

Kontrollera personnummer

Fråga om längd och vikt

Fråga kvinnor mellan 15–50 år om graviditet

Informera om undersökningen

Kontrollera blödningsstatus

Bukläge eller liggande på sidan, det avgörs under ultraljudskontroll

Ultraljudskontroll före steril klädsel

Patienten tvättas med Descutan

Dokumentation

Osteril sköterska ansvarar för dokumentation i RIS och patientjournal.

Vid avsteg från metoden ska orsaken till detta dokumenteras i remissanteckningar

Signeras av ansvarig röntgensjuksköterska och röntgenläkare.

Undersökningen

Steril sköterska ansvarar för steriltvätt samt assisterar opererande läkare

Patienten tvättas med Klorhexidinsprit

Klä med sterilt lakan

Montera nålförare. Klä in transducer med steril strumpa

Fukta den hydrofila nefrostomikatetern utvändigt

Assistera: bedövning – skalpell – nål – kontrast – ledare – ev. dilatator – kateter

Slutkontroll av kateterläge

Koppla mellanstycke och uribag till katetern

Fixera med lämpligt förband

Spara bild

Märk katetern med etikett ”pyelostomikateter”. Läs ”Märkning av infartsvägar vid röntgenundersökningar” under förutsättningar

Bildtagning

Opererande läkare ansvarar för bildtagning

Läkaren genomlyser, injicerar kontrast manuellt och exponerar inne på labbet

Exponeringsparametrar

Under bearbetning

Efter undersökningen

Osteril sköterska ringer urologmottagningen alternativt patientens hemavdelning för rapportering och hämtning av patient enligt riktlinje:

Övervakning av patient vid undersökning och/eller intern transport mellan verksamheter inom SÄS Borås

Viktigt att meddela att patienten måste hämtas av sjukvårdpersonal, ej transportörer.

Eftervård

Sängläge 4 timmar

Fastande 2 timmar

Percutan pyelostomikateter, byte

SoS kod 590 611

Byte av nefrostomikateter skall ske med 3 månaders mellanrum, eventuellt tätare.

Antibiotikaprofylax

Angioplacerad röntgensjuksköterska ansvarar för att patienten premedicineras.

Patienten skall ha antibiotikaprofylax minst 2 timmar före undersökningen. Iaktta kirurg/urologklinikens riktlinjer:

Antibiotikaprofylax inför kirurgi

Material

Steril sköterska ansvarar för att plocka fram material samt steriluppdukning

Punktionsset

Ledare Amplatz Super Stiff 75 cm

Dränagekateter, oftast samma storlek som tidigare

Mellanstycke

Uribag

Märketikett (gäller inneliggande patienter)

Förband

Descutan

Klorhexidinsprit

Kontrastmedel, ex Omnipaque 300mgI/ml

Uppdukning

Sker på sterilt underlag.

Assisterande sköterska och läkare har steril rock, sterila handskar och mössa.

Patient

Osteril sköterska ansvarar för förberedelse av patienten

Ska vara förberedd enligt föreskrifter

Kontrollera personnummer

Informera patienten om tillvägagångssätt

Fråga om längd och vikt

Fråga kvinnor mellan 15–50 år om graviditet

Ska ligga i bukläge med aktuell sida lätt uppvriden, vid behov kudde under magen

Dokumentation

Osteril sköterska ansvarar för dokumentation i RIS och patientjournal.

Vid avsteg från metoden ska orsaken till detta dokumenteras i remissanteckningar

Dokumentera läkemedel i RIS

Undersökning

Osteril sköterska ansvarar för förberedelse av patienten.

Patienten har pyelostomikateter.

Koppla bort uribag och mellanstycke

Patienten tvättas med Descutan

Steril sköterska ansvarar för sterila förberedelser samt assistera opererande läkare

Tvätta aktuellt område med klorhexidinsprit

Klä med sterilt lakan

Blanda 5 ml kontrast med 5 ml NaCl

Assistera - kontrast-ledare-kateter

Börja undersökningen med

Spruta kontrast för läges kontroll

Klipp av en del av kateterspetsen

För in en ledare via befintliga katetern, dra ut katetern

Fukta den hydrofila nefrostomikatetern utvändigt

För på den nya katetern över ledaren fram till njuren

Fortsätt föra in endast den mjuka delen av katetern och backa samtidigt med den styva delen och ledaren

Spruta kontrast

Lås katetern

Spara bild

Koppla mellanstycke och uribag till katetern.

Lägg förband över punktionsstället och märk pyelostomikatetern med etikett ”pyelostomikateter”. Läs ”Märkning av infartsvägar vid röntgenundersökningar” under förutsättningar.

Avsluta undersökningen

När kateter ligger på plats fixeras det med lämpligt förband

Oftast sparas en genomlysningsbild som dokumentation

Bildtagning

Opererande läkare ansvarar för bildtagning

Läkaren genomlyser, injicerar kontrast manuellt och exponerar inne på labbet

Exponeringsparametrar

Under bearbetning

Efter undersökningen

Osteril sköterska ansvarar för eftervård av patienten.

Vid polikliniska byten övervakas patienten på röntgen någon timma före hemgång. Kontrollera att urinen klarnar om det var blodigt vid bytet

Kommer patient från avdelning går det bra att åka med transportör tillbaka.

Inläggning av dubbel-J kateter

SoS kod 598 48

Indikation

Patient med nefrostomi där man önskar avveckla denna och ersätta denna med invändig förbindelse till urinblåsan.

Material

Steril sköterska ansvarar för att plocka fram material samt steriluppdukning

Punktionsset

Ledare Amplatz super stiff 145 cm

Hydrofil ledare

9 F introducer 11cm

Blylinjal

Nefrostomi kateter (i samma storlek patient har innan ingreppet)

Ev. PTA kateter rak utan sidohål

Dubbel J kateter (öppnas efter mätning under ingreppet)

Steril ultraljudspåse

100ml NaCl

Klorhexidinsprit

Jodkontrast 300mg/ml

Förband

Märketikett

Uppdukning

Sker på sterilt underlag.

Assisterande sköterska och läkare har steril rock, sterila handskar och mössa.

Patient

Osteril sköterska ansvarar för förberedelse av patienten

Ska vara förberedd enligt föreskrifter

Kontrollera personnummer

Fråga om längd och vikt

Fråga kvinnor mellan 15–50 år om graviditet

Informera patienten om undersökningen

Ska ligga i bukläge med aktuell sida lätt uppvriden. Vid behov kudde under magen.

Dokumentation

Osteril sköterska ansvarar för dokumentation i RIS och patientjournal.

Vid avsteg från metoden ska orsaken till detta dokumenteras i remissanteckningar.

Dokumentera läkemedel i RIS.

Journaltyp

Patientjournal

Signeras av ansvarig röntgensjuksköterska och röntgenläkare.

Undersökningen

Osteril sköterska ansvarar för förberedelse av patienten

Koppla bort uribag och mellanstycke

Patienten tvättas med Descutan

Steril sköterska ansvarar för sterila förberedelser samt assistera opererande läkare

Tvätta aktuellt område med klorhexidinsprit

Klä med sterilt lakan

Blanda Kontrast-Nacl 50/50

Fukta den hydrofila nefrostomikatetern utvändigt

Assistera: kontrast – skalpell - ledare- introducer- J kateter - ledare- nefrostomikateter

Slutkontroll av kateterläge

Fixera med lämpligt förband

Katetern skall vara stängd under natten

Spara bild

Märk katetern med etikett ”pyelostomikateter”. Läs ”Märkning av infartsvägar vid röntgenundersökningar” under förutsättningar.

Bildtagning

Opererande läkare ansvarar för bildtagning

Läkaren genomlyser, injicerar kontrast manuellt och exponerar inne på labbet

Exponeringsparametrar

- Under bearbetning

Efterundersökningen

Osteril sköterska ansvarar för eftervård av patienten.

Ring avdelning för hämtning av patient.

Dagen efter

Pyelostomikatetern avlägsnas nästa dag på röntgen i genomlysning om katetern kunnat vara stängd över natten. Bedöms och ordineras av urolog. Ny remiss krävs.

Dragning av percutan nefrostomi efter dubbel J insättning

SoS kod 590 608

Avlägsnande av pyelostomi hos patient som fått dubbel J-kateter. Pyelostomin skall ha varit stängd 12 timmar utan att patienten fått feber eller smärta.

Material

Jodkontrast 300mg/ml

NaCl

2 stycken 20ml sprutor

Sax eller skalpell

I beredskap

Punktionsset

Ledare Amplatz 75cm

Klorhexidinsprit

Descutan

Förband

Patienten

Kontrollera personnummer

Fråga om längd och vikt

Informera om undersökningen

Skall ligga i bukläge med aktuell sida lätt uppvriden ev. kudde under magen

Undersökningen

Avlägsna förbandet, läkaren skär av katetern och drar katetern.

Misstänker man att kringlorna ej är separerade, måste man klä sterilt och använda ledare för att avlägsna katetern:

Ingreppet sker sterilt

Patienten tvättas med Descutan och Klorhexidinsprit

Klä med sterilt lakan

Assistera: Kontrast – skalpell - ledare- dragning av kateter

Bildtagning

Opererande läkare ansvarar för bildtagning

Läkaren genomlyser, injicerar kontrast manuellt och exponerar inne på labbet

Exponeringsparametrar

Under bearbetning

Avsluta undersökningen

Sätt lämpligt förband.

Efter undersökningen

Ring avdelningen för hämtning av patient.

Dokumentation

Ingen journal krävs.

Osteril sköterska ansvarar för dokumentation i RIS.

Vid avsteg från metoden ska orsaken till detta dokumenteras i remissanteckningar.

Dokumentera läkemedel i RIS.

Dokumentinformation

Innehållsansvariga

Christina Bratt, röntgensjuksköterska, Bild- och funktionsmedicin, SÄS

Tomas Nilsson, överläkare, Bild- och funktionsmedicin, SÄS

Innehållsgranskare

Tomas Nilsson, överläkare, Bild- och funktionsmedicin, SÄS

Fastställt av

Markus Håkansson, verksamhetschef, Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service, SÄS

Nyckelord

Metodbok angio, intervention, dräninläggningar, percutan pyelostomi, nyinläggning, byte, dubbel J, uretärstent, nefrostomi