Bäcken- Höft – MR-undersökning inom radiologi Borås

Förändringar sedan föregående version

Inga ändringar.

Sammanfattning

Beskrivning av magnetkameraundersökning bäcken, höft, för röntgensjuksköterska inom radiologi Borås.

Innehållsförteckning

Förändringar sedan föregående version	1

Sammanfattning	1

Innehållsförteckning	1

Förutsättningar	2

Spole	2

Kontrast	2

Genomförande	2

Labrum, MR Bäcken-höftleder, M29000	2

Rutin/Degenerativ, MR Bäcken-höftleder, M29000	3

Symfysen/Bukvägg, MR Bäcken-höftleder, M29000	3

Trauma/Fraktur, MR Bäcken-höftleder, M29000	4

Tumör/Inflammation/Metastaser, MR Bäcken-höftleder, M29900	5

Dokumentinformation	6

Förutsättningar

Spole

Body array, feet first – supine.

Kontrast

Vid kontrast använd Gadoterinsyra (Clariscan 0,5mmol/ml).

Genomförande

Labrum, MR Bäcken-höftleder, M29000

Localizer
Centrera mitt på spolen.

T1 tse cor

Över aktuell höft.

Pd blade fs cor

Över aktuell höft.

Pd blade fs tra

Vinkla längs collum på cor.
Kolla på den cor bild att det blir en tra, vinkla ej för mycket!

Pd blade fs sag

Ovinklad i alla plan.

Rutin/Degenerativ, MR Bäcken-höftleder, M29000

Localizer
Centrera mitt på spolen.

T1 tse cor

Mitt genom caput på tra.
Hela höftområdet med båda höfterna med.

Pd blade fs cor

Mitt genom caput på tra.
Hela höftområdet med båda höfterna med.

Pd blade fs tra

Strax ovan höftlederna till nedom trochanter major, båda höfterna med.

Pd blade fs sag DX

Vinkla längs med femur på cor bild.
Höger höft.

Pd blade fs sag SIN

Vinkla längs med femur på cor bild.
Vänster höft.

Symfysen/Bukvägg, MR Bäcken-höftleder, M29000

Haste localizer
Centrera mitt på spolen.

Pd blade fs cor

Vinklad på tra.

Över aktuellt område.

Pd blade fs tra

Ovinklad på cor.
Över aktuellt område.

Pd blade fs sag

Ovinklad på sag.
Över aktuellt område.

Trauma/Fraktur, MR Bäcken-höftleder, M29000

Localizer
Centrera mitt på spolen.

T1 tse cor

Mitt genom caput på tra.
Hela höftområdet med båda höfterna med.

Pd blade fs cor

Mitt genom caput på tra.
Hela höftområdet med båda höfterna med.

Pd blade fs tra

Strax ovan höftlederna till nedon trochanter major, båda höfterna med.

Pd blade fs sag

Vinkla parallellt längs collum på aktuell sida.
Märk DX/SIN.

Tumör/Inflammation/Metastaser, MR Bäcken-höftleder, M29900

Localizer
Centrera mitt på spolen.

T1 tse cor

Vinkla efter höftlederna.
Från crista till symfysen eller över aktuellt område.

STIR cor

Vinkla efter höftlederna.
Från crista till symfysen eller över aktuellt område.

Pd tse fs tra blade

Vinkla efter höftlederna.
Aktuellt område med.

Pd tse fs sag blade

Vinkla längs med femur på cor bild.
Aktuell höft.

T2 tse tra (Vid mjukdelstumör)

Vinkla efter höftlederna.
Aktuellt område med.

T1 tse tra (Vid mjukdelstumör)

Vinkla efter höftlederna.
Aktuellt område med.

T1 fs tra

Vinkla efter höftlederna.
Aktuellt område med.

KONTRAST

T1 fs tra Gd

Vinkla efter höftlederna.
Aktuellt område med.

Dokumentinformation

Innehållsansvarig

Åsa Offesson, röntgensjuksköterska, Bild- och funktionsmedicin, SÄS

Innehållsgranskare

Matej Mustapic, överläkare, Bild- och funktionsmedicin, SÄS

Fastställt av

Markus Håkansson, verksamhetschef, Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service, SÄS

Nyckelord

Metodbok MR, bäcken, höft