Information till vårdnadshavare för barn med syrgasbehandling i hemmet

Att tänka på

Läs alltid igenom bruksanvisningar och informationsblad innan ni använder utrustningen.

Ingen öppen eld eller rökning får förekomma i ett rum där syrgasbehandling pågår.

I större samlingslokaler får det finnas tända ljus men inte vid samma bord som personen med syrgasbehandling vistas vid.

Gasflaska kan inte explodera vid rumstemperatur men vid mycket höga temperaturer, såsom vid brand, finns det risk att flaskan kan sprängas.

Syrgasmolekylerna fäster lätt vid textilier och hår vilket gör dessa mer lättantändliga. Lägg aldrig grimman på textilier då utrustningen är i bruk. För att få bort syrgas; borsta ur kläder och hår. Skaka och vädra sängkläder.

Om utrustningen skadas eller går sönder kan du som låntagare bli ersättningsskyldig. Hör gärna med ert försäkringsbolag vad som gäller.

Alla barn som går hem med syrgaskoncentrator och eller syrgas ska ha med sig en satuartionsmätare med sig hem

Syrgaskoncentrator

Placering

Placeras endast i torra miljöer (aldrig i badrum).

Luftigt (minst en decimeter från väggen), inte instängt i trångt utrymme (alstrar värme) och får inte vara övertäckt.

Ställ koncentratorn med framsidan åt väggen för att undvika att ofrivilligt komma åt knapparna.

Vid transport av koncentratorn ska den förankras stadigt stående, inte liggande. Det går bra att fästa den stående i ett säte med säkerhetsbälte (blå koncentrator kan ligga ner vid transport).

Rengöring

Dammtorka koncentratorn regelbundet, eventuellt med hårt urvriden trasa.

Rengör filtret 1 - 2 gånger/vecka. Tvätta med ljummet vatten och eventuellt lite diskmedel. Sköljs i kallt vatten och lufttorkas därefter. Växla mellan de två filter du fått med för att minska risken att det finns fukt kvar i filtret efter rengöringen.

Handhavande

Slangen till koncentratorn är 15 meter lång. Slangen får inte förlängas men kan klippas av om den upplevs som för lång.

En lågflödeskoncentrator larmar inte om det blir stopp i slangen; se till att slangen alltid ligger fritt.

Att ha en koncentrator i hemmet innebär en ökad elförbrukning som du/ni står för.

Service av koncentratorn utförs av hjälpmedelscentralen (HMC) regelbundet eller vid behov. De kontaktar dig/er och avtalar tid när det blir aktuellt.

Om koncentratorn larmar kontrollera följande:

Att det finns ström.

Att slangen är fri och inte har hamnat i kläm under till exempel en dörr eller möbel.

Att kontakten på baksidan av koncentratorn samt kontakten i väggen är korrekt anslutna.

Om koncentratorn inte fungerar tillfredsställande, kontakta avdelningen/mottagningen, se kontaktuppgifter nedan.

Om en ny koncentrator skickas till hemmet får du/ni själv installera koncentratorn och ställa in rätt syrgasflöde. Det är inte säkert att den nya koncentratorn är av samma utseende och märke som den tidigare men funktionen är densamma.

Återlämning

Efter avslutad behandling ska koncentratorn lämnas tillbaka till syrgasansvarig sköterska eller hjälpmedelscentralen (HMC) så snart som möjligt, se kontaktuppgifter nedan.

Du/ni ansvarar för att koncentratorn återlämnas.

Syrgasflaskor

Placering

I hemmet ska flaskorna förvaras upprätt i medföljande ställ.

I bil kan flaskorna ligga på golvet väl förankrade i tillhörande väska.

I barnvagn kan flaskorna ligga under barnvagnen i tillhörande väska.

Tänk på att alltid skydda flaskventilen (om ventilen skadas kan flaskan bli en farlig projektil).

Varningstriangel ska finnas uppsatt på ytterdörrens insida i knähöjd. Trianglarna tas bort vid avslutad användning av flaskor.

Beställning och leverans

Tänk på att inte ha mer flaskor än nödvändigt hemma.

Flaskor beställs via Apotekets kundservice, telefon 0771 - 450 450, vardagar mellan kl 09:00-14:00. Beställningen måste göras senast kl 10:30 dagen före ordinarie leveransdag.

Flaskorna levereras till hemadressen. Apotekets kundservice meddelar vilken dag leverans sker.

Om ingen tar emot leverans tillkommer 250 kronor för extra leverans. Annars är leveransen kostnadsfri.

Handhavande

Tvätta alltid händerna innan hantering.

Håll flaskan ren, torr och fri från olja och fett.

Hantera ventiler och tillhörande utrustning med rena och fettfria händer.

Syrgasflaskor får aldrig smörjas.

Geler, lotioner, salvor och cerat på läpparna får användas.

Återlämning

Återlämning ska ske så snart som möjligt.

Vid återlämning kontaktas Apotekets kundservice, 
telefon 0771-450 450.

Syrgasgrimmor/syrgasmask

Rengör grimmans ”piggar” eller masken dagligen med så varmt vatten som möjligt och torka sedan av.

Byt grimman/masken med 2–4 veckors mellanrum eller vid behov.

Nya grimmor/mask kan fås från avdelningen eller syrgasansvarig sköterska, se kontaktuppgifter nedan.

Tänk på att hålla god näs- och munhygien, se patientinformation ”Näsvård vid syrgasbehandling”.

Ordinerad syrgasbehandling

Ordinerat saturationsmål

Kontaktuppgifter

Barn- och ungdomsmottagningen

Telefon: 033 - 616 23 41 (vardagar kl 08:00 - 16:00)

Neonatalavdelningen, hemsjukvården

Telefon: 033 - 616 31 30 (dygnet runt)

Hjälpmedelscentral (HMC)

Telefon: 010 - 473 80 80, val 1 (vardagar kl 08:00 - 16:30)

1177 – tryggt om din hälsa och vård

På 1177.se kan du få mer information om sjukdomar, undersökningar, behandlingar och läkemedel samt få råd om hälsa. Du kan även läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. www.1177.se