# Rörpost, SÄS

## Sammanfattning

Rutinen har till syfte att förtydliga och säkerställa hantering av rörpost på Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, genom att tydliggöra vad som får och inte får skickas via rörpost.

## Förändringar sedan föregående version

Redaktionella ändringar och uppdateringar av länkar.

Innehållsförteckning

Sammanfattning	1

Förändringar sedan föregående version	1

Förutsättningar	1

Ansvar	2

Genomförande	2

Vad får inte skickas via rörpost?	2

Vad får skickas via rörpost?	3

Packinstruktion för patroner	3

Användarmanual för rörpostförsändelser	3

Felanmälan	3

Uppföljning	3

Dokumentinformation	4

Länkförteckning	4

Bilaga – Rörpost packningsinstruktion av provrör	5

## Förutsättningar

SÄS har ett omfattande rörpostsystem som innefattar ett flertal av SÄS avdelningar och övriga enheter. Rörpostsystemet är inte ett slutet system och försändelser som skickas via rörpost är inte spårbara.

Varje år skickas cirka 1 000 000 försändelser via rörpost på SÄS. Rörpost skickas via två olika modeller av patroner; gula patroner (för provrör med elektronisk beställning) och röda patroner (för övriga prover, microtainerrör samt provrör med pappersremiss).

Felpackade patroner kan orsaka stopp i systemet, vilket dels kan leda till fördröjning av akuta prover, dels medföra stora kostnader.

De flesta rörpoststationerna töms manuellt medan rörpost som skickas till kem lab, mikrobiologen och blodcentralen töms automatiskt av en maskin. För att undvika till exempel stickskador och stopp i systemet, är det viktigt att ta hänsyn till vad som skickas via rörpost samt att rörpostförsändelser är rätt packade.

OBS! Patroner får inte under några omständigheter rengöras med handsprit då detta skadar patronens ytskikt.

### Ansvar

Verksamheten/enheten

Avsändande verksamhet/enhet ansvarar för att patronen är packad på ett korrekt sätt och skickas till rätt destination. Respektive vårdenhets-chef/enhetschef ansvarar för att implementera rutinen och se till att den efterlevs i verksamheten.

Västfastigheter

Västfastigheter ansvarar för driften av rörposten, både system och patroner.

## Genomförande

### Vad får inte skickas via rörpost?

Alla prover kan inte skickas via rörpost p.g.a. risk för felaktiga provsvar.

Kontrollera i Analyslista om blodprov för skickas med rörpost. Kan prover inte skickas via rörpost lämnas dessa direkt till laboratoriemedicins provinlämning. Vid frågor och vägledning angående prover, kontakta laboratoriemedicin.

Annat som inte får skickas via rörpost är:

Personliga tillhörigheter (t.ex. kläder och värdesaker).

Kanyler inkl andra vassa föremål.

Personuppgifter som t.ex. journaler och hälsodeklarationer.

Läkemedel.

För hantering av kvarglömda eller upphittade kläder och värdesaker, se riktlinje Värdesaker och tillhörigheter.

### Vad får skickas via rörpost?

Röd patron

Exempel:

- Remisser.

- Provrör.

Gul patron

Endast avsedda provrör får användas, se packinstruktion.

### Packinstruktion för patroner

Se packinstruktion.

### Användarmanual för rörpostförsändelser

Se instruktionsfilm i VGRplayer.

### Felanmälan

Felanmälan sker via Weblord enligt ordinarie rutin. Om en patron är skadad ska den inte användas i rörpostsystem; kontakta driftansvarig (Västfastigheter) för åtgärd.

### Uppföljning

Avsteg från denna rutin dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

Användandet av rörpost följs upp via MedControlPRO och rapporterade avvikelser.

## Dokumentinformation

För innehållet svarar

- Jennie Wessbo strateg lokal och service SÄS

- Christina Martinsson administrativ koordinator lokal och service SÄS

- Representant från laboratoriemedicin, SU/SÄS

Remissinstanser

Medicinskt beredningsråd, SÄS

Verksamhetschefer, SÄS

Fastställt av

Jerker Nilson, chefläkare, SÄS

Nyckelord

Rörpost, provsvar, provmaterial, blodprover, leveranssätt, patroner, leveranspatroner, rörpostpatroner, packningsinstruktion

## Länkförteckning

Användarmanual för rörpostförsändelser. Västfastigheter
https://player.vgregion.se

Värdesaker och tillhörigheter. Sjukhusövergripande riktlinje, SÄS
https://insidan.vgregion.se

## Bilaga – Rörpost packningsinstruktion av provrör

GUL PATRON Gula patroner har insatser för att skicka provrör med elektronisk beställning. Provrören hanteras helt automatiserat vid ankomst till laboratoriet. Provrören trycks ner i hålen - var noga med att trycka ner rören i insatsen så att det känns att de sitter fast. När två provrör placeras i samma hål, tryck in dem åt samma håll. Endast provrören på denna bild får packas i gul patron – ingenting annat! OBS! Prov taget i microtainerrör (kapillära) får inte skickas i dessa rörpostpatroner.

RÖD PATRON I röd patron skickas övriga prover, microtainerrör samt provrör med pappersremiss. Dessa ska alltid packas i avsedda plastfickor – var noga med att rulla ihop och sätt gummiband runt. Även pappersremissen ska rullas ihop med provrören.