PICCO- anvisning inför MR

Förändringar sedan föregående version

Nytt dokument

Förutsättningar

Implantat: PICCO-kateter

Tillverkare: Getinge

Utförande

PICCO kateter används för att mäta central hemodynamik kontinuerligt och ger därmed en bättre möjlighet att styra vätskebalans samt hemodynamik hos kritiskt sjuka IVA patienter. PICCO-katetern läggs i en central artär (A. femoralis eller A brachialis). PICCO-katetern innehåller metall med risk för upphettning i samband med MR och är inte godkänd för MR av tillverkaren. Experimentella studier har dock visat på låg risk för ev uppvärming av PICCO-katetern under MR. Risker finns även vid dragning samt inläggning av kateter i form av blödning samt pseudoaneurysm.

IVA patienter med behov av PICCO kateter kan pga detta utan restriktioner genomgå MR-undersökning med magnetfält upp till och med 1,5 Tesla samt “normal mode”. På SÄS finns MR kameror med en styrka av 1,5 samt 3 Tesla.

Meddela röntgen om förekomst PICCO-kateter i samband med remiss. Säkerställ att PICCO-kateterns kopplingar ej ligger direkt mot huden och placera en sandsäck alternativt tejpa över kopplingen.

Källförteckning

- Voet M, Overduin C.G, Stille E.L, Futterer J.J, Lemson J. Safety aspects of the PiCCO thermodilution-cardiac output catheter during magnetic resosnance imaging at 3 Tesla. J Clin Mon and Comp. 2022; (35):141-145

- Huber W, Minning A, Sakka S, Monnet X, Kirov M, Mondejar E.F et al. Is magnetic resonance imaging (MRI) feasible with indwelling transpulmonary catheter: data from an observational analysis and from a survey. Int care Med Exp. 2015;(3 suppl 1):A612

- Manochin A, European journal of anestesiology 2004;(21):320-335

- Kampen J, European journal of anestesiology 2004;(21):320-335