Allmän information för tillverkningsmanualer – ortopedteknik

Sammanfattning

Sammanställning av gemensamma regler som gäller för alla tillverkningsmanualer på ortopedteknik.

Förutsättningar

Innehållet i tillverkningsmanualer är till för anställda på ortopedteknik Borås. 
För samtliga tillverkningsmanualer gäller nedanstående

Genomförande

Som barn räknas personer yngre än 10 år

Vi använder oss av följande gängsäkringar:

Loctite

Stuka skruven

Körnslag

Vilken metod som används beror på rekommendationer från tillverkaren.

Ansvarig för att gängsäkring görs är handläggare.
Vid lackning används vattenbaserad lack

Manualer skrivs även ut och sätts in i pärm.
Handändring i denna pärm är tillåten.

Skriv med kulspetspenna. 
Notera datum och signatur

Temperaturer för termoplast:

Polyeten			160°

Polypropylen		180°

Sansplint		  	  80°

Orfit			  80°

Multiform/ortoliner		130°

EVA			130°

Filt			170°

Ortholen			170°

Thermolyn soft		160° dras på våt gips

Thermolyn steif		170°