Lårben – konventionell röntgen

Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum. Ändrat turordningen på vissa rubriker.

Syfte

Radiologisk konventionell metod för undersökning av lårben.

För bakomliggande, grundläggande information se riktlinje Konventionella röntgenundersökningar.

Utförande/metodblad

Denna undersökning görs om det gäller nedre 2/3-delarna av lårbenet. Avser undersökningen övre tredjedelen av femur tas höftled. Om hela femur ska undersökas kombineras alltså höft och femur. Observera att överlappning bör ske.

Bildtagning	A. Standard är bild 1 (frontalbild) och 2 (sidobild). Vid frakturkontroller är det viktigt att allt osteosyntesmaterial är med på bilderna. Stitcha om möjligt vid kontroll.

B. Myelom. Var god se myelomskelett!

Projektioner

| 1. Frontal: | Lårbenets baksida mot bildplattan/detektorn. Lårbenet inåtroterat cirka 10 grader, så att båda femurepikondylerna har samma avstånd från bildplattan/detektorn. Cstr: 10 cm proximalt om patellas övre kant. Kriterier: Frontalbild av femur och knä. |
| --- | --- |

| 2. Sidobild: | Lårbenets lateralsida mot bildplattan/detektorn och med sammanbindningslinjen mellan femurepikondylerna vinkelrät mot bildplattan/detektorn. Cstr: 10 cm ovan patellas övre kant. Kriterier: Sidobild av femur och knä. |
| --- | --- |

| Barn | Jämförande frontal. |
| --- | --- |

| Bild-presentation | Bild 1 (frontal) och 2 (sida). |
| --- | --- |

Relaterad information

Riktlinje Konventionella röntgenundersökningar.

Lokala anvisningar.