# Njurar och urinvägar med iv kontrast, flerfas (uretärskada) 852BU - datortomografi

## Syfte

Metodbeskrivning av utförande av datortomografiundersökning njurar och urinvägar med intravenös kontrast, flerfas (uretärskada) 852BU

## Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum. Reviderad metod.

## Metodmall

### Us kod

852BU

### Indikation

Misstanke om uretärskada, oftast efter gynekologisk operation.

### Serieöversikt

85202 DT Njurar och urinvägar med iv kontrast, flerfas.

- Buk med iv-kontrastmedel i parenkymfas.

- Buk med iv-kontrastmedel efter 30 minuter.

### Förberedelser

Kreatinin och GFR

PVK rosa

ID kontroll skall utföras på undersökningsrum

Graviditet kontrolleras på kvinnor under 50 år.

### Patientpositionering

Feet first /supine

Ryggläge armarna ovan huvudet. Bilderna tas när patienten andas in och håller andan.

### Patientcentrering

Centrera XY (Xifoideus)

### Kontrastmedel

Omnipaque 350 mgI/ml. Barn Visipaque 270 mgI/ml.

### Kontrastprotokoll

Anpassa dosen efter Omnijekt och kV.

Omnijekt protokoll: SkaS Buk rutin (max vikt män 90 kg/ kvinnor 80 kg).

Barn: Visipaque 270 mgI/ml, 2 ml per kg kroppsvikt 25 sek injektionstid.

| Omnijekt | 120kV | 100kV |
| --- | --- | --- |
| mgI/kg kroppsvikt | 500mgI/kg | 400mgI/kg |

### Injektionstid

35 sekunder.

### Kontrastfördröjning

Inför serie 2.	 Smart prep. vid diafragma.

ROI i aorta HU 150 + 45 sek = sen portafas (cirka 70 sekunder).

### Scout

Lateral och PA.

### Scanområde/kriterier

| Smart prep. | Serie 1. Kontrast serie cirka 70 sek | Serie 2. 30 min efter iv kontrast (patienten kan gå upp mellan serierna) |
| --- | --- | --- |
| Vid diafragma | Första snittet 2 cm ovan njurarna, sista snittet under sittbenen | Första snittet 2 cm ovan njurarna, sista snittet under sittbenen |

### Dokumentation

Om kriterier inte uppnås för undersökning ska anledning dokumenteras i aktuell remiss.

### Rekonstruktioner

| Serie | Recon nr |  | Snittjocklek/ intervall | Algoritm | Fönstersättning | Arkivering |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Buk +K TS | 1 |  | 0,6/0,6 alt. 5/5 | Standard | WW400/WL40 |  |
| Buk +K TS TF | 2 | copy | 0,6/0,6 | Standard TF | WW400/WL40 | BFR/AW server |
| MAR Buk TS | 3 | Vid behov | 0,6/0,6 | Standard TF | WW400/WL40 | BFR/AW server |
| 2. Urinvägar +K sen serie 30 min | 1 |  | 0,6/0,6 alt. 5/5 | Standard | WW400/WL40 |  |
| Urinvägar +K sen serie TS TF | 2 | copy | 0,6/0,6 | Standard TF | WW400/WL40 | BFR/AW server |
| MAR Urinvägar +K sen serie TS TF | 3 | Vid behov | 0,6/0,6 | Standard TF | WW400/WL40 | BFR/AW server |

### Reformateringar

|  |  | Projektion Cor Sag | Inställning Görs med automatik Görs med automatik |
| --- | --- | --- | --- |

| Serie | MPR | Snittjocklek/intervall | Algoritm | Fönstersättning | Arkivering |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serie 1. Recon 2 | Cor | 3/3 | Standard | WW400/WL40 | PACS |
|  | Sag | 3/3 | Standard | WW400/WL40 | PACS |
| Serie 2. Recon 2 | Cor | 3/3 | Standard | WW400/WL40 | PACS |
|  | Sag | 3/3 | Standard | WW400/WL40 | PACS |

### Hängningsprotokoll

Layout 1.

| 1. Buk +K TS TF | 2. Urinvägar +K sen serie TS TF | 5. Buk sag 3 mm | 6. Urinvägar sag 3 mm sen serie |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Buk cor 3 mm | 4. Urinvägar cor 3 mm sen serie | 7. Scout | 8. Dosrapport |