Beredningsinstruktion Tc99m NanoHSA – nuklearmedicin

Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum. I övrigt inga ändringar i dokumentet.

Bakgrund och syfte

Beredningsinstruktion för att bereda Tc-99m NanoHSA.

Senaste översyn av produktresumé

220929.	Tillverkare: ROTOP Pharmaka.

Utförande

Använd inte luftkanyl!

Tillförsel av luft ska strikt undvikas.

Innehåll:		0,5 mg humant albumin, kolloidala partiklar.

Minst 95 % av Tc-99m nanoalbuminkolloid.

partiklarna har en diameter på ≤80nm.

Förteckning av hjälpämnen finns i produktresumén.

Användning:	Lymfscintigrafi.

Sentinel node:

-Bröstcancer.

-Malignt melanom.

Förvaring av kit: 	Rumstemperatur i originalförpackning (ljuskänslig).

Hållbarhet efter

beredning:	 	12 timmar vid högst 25 grader.

Aktivitetsintervall för

beredning:		185-5550 MBq i 1-5 ml.

Normaldosering vuxen:	40 MBq (bröstoperation samma dag).

60 MBq (bröstoperation dagen efter).

Slutvolym ska vara 0,15-0,2 ml (spädning med NaCl vid behov).

40 MBq (Malignt Melanom, op samma dag).

60 MBq (Malignt Melanom, op dagen efter).
Slutvolymen ska vara 0,3 ml (spädning med NaCl vid behov).

Administrering:	Intrakutan injektion.

Klädsel enligt föreskrift för arbete i sterilt hotlab. Arbeta i säkerhetsbänk. Använd blyskydd och blybehållare till alla radioaktiva preparat.

Dra upp erforderlig mängd perteknetat i spruta.

Vid SN på operationsdagen, späd 1100 MBq Tc-99m med NaCl 9 mg/ml till 3 ml i sprutan.

- Vid operation dagen efter SN, späd 1400 MBq Tc-99m med NaCl 9mg/ml till 3 ml i sprutan.

- Spruta ned innehållet i kitflaskan. Aspirera samma mängd kväve från flaskan för tryckkompensation.

Lös upp den torra substansen genom att vända injektionsflaskan upprepade gånger; låt stå i 10 minuter i rumstemperatur.

Skaka flaskan innan du drar upp dosen. Vänd sprutan flera gånger innan injektion.

Lösningen skall vara klar, färglös.