Perkutan nefropyelostomi (PNP) - byte

Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum. Reviderat textinnehåll. Ny innehållsgranskare Filip B

Syfte

Instruktion riktad till personal verksam inom Intervention, Skövde. Undersökning/procedur för byte av PNP (Perkutan Nefrostomi) kateter.

Förutsättningar

Ansvar

Remittenten ansvarar för att remissen innehåller sådan information så att lämplig metod att utföra undersökning och/eller behandlande procedur på kan avgöras.

Undersökande och/eller behandlande läkare ska utföra undersökning eller procedur enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Ansvar enligt särskild rutin arbetsbeskrivning hybridsal, arbetsbeskrivning för interventionssjuksköterska, undersköterska

Avgränsningar

Dokumentet gäller för personal med placering inom Intervention Bild och Funktionsmedicin Radiologi SkaS vid prioritering, berättigandebedömning, uppdukning, utförande och bedömning.

Utrustning

Mediel Celex

Siemens Artis Pheno

Annan kringutrustning som är nödvändig för ingreppet.

Utförande

Perkutan nefrostomi byte av kateter.

| Undersökningsrum: |  | SKASS GML2/ GML1 SKASS OPHYB7 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Patientförberedelse: | Undersökning kan göras polikliniskt men ibland görs detta inneliggande på grund av antibiotikaprofylax. Byt om till patientskjorta i omklädningshytten om ingreppet görs polikliniskt. |  |  |
| Material: | Uppdukningsset: PNP/PTD Skövde. Ledare Amplatz super stiff 75 cm. PNP- kateter (se efter vilken grovlek på katetern patienten har). Fixeringsförband. Mellanstycke + urinpåse med kort slang. |  |  |
| Dokumentation i Melior: | Öppna upp mallen "Rtg: intervention" i Melior fyll i protokollet och signera. |  |  |
| Patientinförbered-elser på lab: | Ta bort gamla klisterrester med sterilium. Tvätta PNP-katetern och runt denna noga med Descutan svamp 4%, därefter med Klorhexidinsprit 5 mg/ml. Hör med undersökande interventionist om lämplig position till exempel i snett bukläge. Armstöd med trycksårsprofylaxkuddar sätts på plats. |  |  |
| Tvätt: Läkemedel: | Descutan svamp 4% + Klorhexidinsprit 5 mg/ml. NaCL 500 ml. |  |
| Kontrastmedel: | Visipaque 270 mgI/ml (20 ml). |  |
| Kateterfixering: | Fixera katetern framåt magen och sedan nedåt låret. |  |

| Dokumentation/ Programval: | Sidomarkering (dx eller sin). PNP BYTE |
| --- | --- |
| Dokumentation i PACS: | Enstaka bilder, skicka valda bilder till PACS. Dokumentera kontrastmedel och mängd. Perkutan nefrostomi, byte av kateter 590 611. |
| Tips: | Använd cavilon som skydd mot känslig röd hud. |

Relaterad information

Lokala anvisningar.

Rutiner IVC.

Rutin arbetsbeskrivning hybridsal.

Arbetsgrupp

IVC processen.