Perkutant transhepatiskt dränage (PTD) - byte

Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum. Reviderat textinnehåll. Ny innehållsgranskare.

Syfte

Instruktion riktad till personal verksam inom Intervention Bild och funktionsmedicin, Skövde för undersökning/procedur av byte av PTD (Perkutan Transhepatisk Dränage).

Förutsättningar

Ansvar

Remittenten ansvarar för att remissen innehåller sådan information så att lämplig metod att utföra undersökning och/eller behandlande procedur på kan avgöras.

Undersökande och/eller behandlande läkare skall utföra undersökning eller procedur enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Ansvar enligt särskild rutin arbetsbeskrivning: hybridsal, – arbetsbeskrivning för interventionssjuksköterska, undersköterska

Avgränsningar

Dokumentet gäller för personal med placering inom Intervenmtion, Bild och Funktionsmedicin Radiologi SkaS vid prioritering, berättigandebedömning, uppdukning, utförande och bedömning.

Utrustning

Siemens Artis Pheno

Annan kringutrustning som är nödvändig för ingreppet.

Utförande

PTC med externt dränage, byte av kateter eller sond.
PTC med internt dränage, byte av kateter eller sond.

| Undersökningsrum: |  | SKASS OPHYB7/OPHYB8 |
| --- | --- | --- |
| Patientförberedelse på avdelning: |  | Ingreppet görs i narkos. Operationsanmälan skrivs av remitterande klinik i Orbit. Transport i säng. |
| Material: |  | Uppdukningsset: PNP/PTD Skövde. Ledare enligt önskemål från interventionist till exempel Amplatz. Galldränage kateter (8 Fr) alt PNP-kateter (8 Fr). Fixeringsförband. Mellanstycke och urinpåse med kort slang. |
| Dokumentation i Melior: |  | Öppna upp mallen ”Rtg intervention” i Melior fyll i protokollet och signera. |
| Patientiförberedelser på lab: |  | Steril tvätt övre buk. Ta bort gamla klisterrester med Sterilium. Tvätt runt och på PTD-katetern med Descutan svamp 4%, därefter med Klorhexidinsprit 5 mg/ml. Armstöd med trycksårsprofylaxkuddar sätts på plats. |
| Positionering av Pheno: |  | Bordet vinklat till 0 grader. Patienten liggande Head first – Supine. Röntgenröret ska vara inställt på Left side. Styrkonsol på höger sida om patienten. Läkaren och assisterande sjuksköterska på patientens högra sida. Narkosapparat på patientens högra sida, vid huvudändan. |
| Tvätt: Läkemedel: |  | Descutan svamp 4 % + Klorhexidinsprit 5 mg/ml. NaCL 500 ml. |
| Kontrastmedel: |  | Visipaque 270 mgI/l (50 ml). |
| Dokumentation/ Programval: | PTD |  |
| Dokumentation i PACS: | Enstaka bilder. Dokumentation av patientens längd och vikt samt kontrastmedel och mängd. PTC med externt dränage, byte av kateter eller sond 490 611. PTC med internt dränage, byte av kateter eller sond 491 611. |  |

Relaterad information

Lokala anvisningar.

Rutiner IVC.

Rutin arbetsbeskrivning hybridsal.

Arbetsgrupp

IVC processen.