10B Hjärna + 20B Halsrygg MS-kontroll - magnetkameraundersökning

Syfte

Metodbeskrivning av MR Hjärna + MR Halsrygg MS-kontroll 10B+20B.

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin.

Arbetsbeskrivning

Us kod/Us namn

10B Hjärna+20B Halsrygg MS-kontroll.

Undersökningstid

30 min.

Indikation

Kontroll av känd MS vid försämring.

Förberedelser

Frågeformulär inför magnetkameraundersökning (MR), och patient-ID kontrolleras inför undersökning.

Patienten ska bära MR-säkra kläder vid undersökningen.

PVK eller annan fungerande infart.

System

1,5T och 3T.

Patientpositionering

Ryggläge, huvudet först. Knäkudde och armstöd. Hörselskydd och larmknapp tilldelas samtliga patienter.

Patientcentrering

Centrera laserljuset mot orbita.

Spole

Head neck coil.

Kontrast

Clariscan 0,5 mmol/ml. Dosering 0,2 ml/kg kroppsvikt. Max 15 ml.

Sekvenser/kriterier

| Sekvens | Snittplan | Snittjocklek | Täckningsområde, vinkling med mera (kriterier) |
| --- | --- | --- | --- |
| GD-INJEKTION | - | - | Clariscan 0,5 mmol/ml dosering 2 ml/kg kroppsvikt. Maxdos 15 ml. |
| SMART BRAIN |  |  |  |
| DWI | TRA | 4MM / 1MM | Vinkla längs corpus callosum |
| FLAIR 3D SPIR | SAG | 1,2MM / 0,6MM | Vinklas efter medellinjen TRA 3D volym Sag planeras med god marginal så öronsnibbarna inryms i FOV i snittkodningsriktningen |
| GD FFE | TRA | 4MM / 1MM | Vinkla längs corpus callosum |
| SURVEY HALSRYGG |  |  |  |
| T2W TSE | SAG | 3MM / 0,3MM | Vinklas parallellt med sagittalplanet (medellinjen). I ett vänster-höger perspektiv skall snitten täcka samtliga kotkroppar från skallbasen ner till 2:a bröstryggskotan |
| GD TSE | SAG | 3MM / 0,3MM | Som ovan |
| mFFE | TRA | 3MM / 0,3MM | Vinkla parallellt med mellankotsskivorna eller vinkelrät mot spinalkanalen. Tänk på att det är vanligt att det finns plack högt upp i halsryggen C1-C2. |

Dokumentation

Om kriterier inte uppnås för undersökning ska anledning dokumenteras i aktuell remiss. Administrerade läkemedel antecknas i Sectra-PACS.

MR-säkerhet

Rutin för MR-säkerhet följs enligt säkerhet vid magnetkamera och Implantat och främmande material MR-patient eller ring fysiker 0510-85534.