10B Hjärna + 20B Halsrygg + 22B Bröstrygg MS-utredning - magnetkameraundersökning

Syfte

Metodbeskrivning av MR Hjärna + Halsrygg + Bröstrygg MS-utredning 10B+20B+22B.

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin.

Arbetsbeskrivning

Us kod/Us namn

10B Hjärna+20B Halsrygg +22B Bröstrygg MS-utredning.

Undersökningstid

60.

Indikation

Utredningar misstänkt MS, remiss från neurolog.

Förberedelser

Frågeformulär inför magnetkameraundersökning (MR), och patient-ID kontrolleras inför undersökning.

Patienten ska bära MR-säkra kläder vid undersökningen.

PVK eller annan fungerande infart.

System

1,5T.

Patientpositionering

Ryggläge, huvudet först. Knäkudde och armstöd. Hörselskydd och larmknapp tilldelas samtliga patienter.

Patientcentrering

Centrera laserljuset mot orbita.

Spole

Head neck coil

Kontrast

Clariscan 0,5 mmol/ml. Dosering 0,2 ml/kg kroppsvikt. Max 15 ml.

Sekvenser/kriterier

| Sekvens | Snittplan | Snittjocklek | Täckningsområde, vinkling med mera (kriterier) |
| --- | --- | --- | --- |
| SMART BRAIN |  |  |  |
| DWI | TRA | 4MM / 1MM | Vinkla längs corpus callosum |
| T1W FFE | TA | 4MM / 1MM | Vinkla längs corpus callosum |
| FLAIR 3D SPIR | SAG | 1,2MM / 0,6MM | Vinklas efter medellinjen TRA 3D volym Sag planeras med god marginal så öronsnibbarna inryms i FOV i snittkodningsriktningen |
| GD-INJEKTION | - | - | Clariscan 0,5 mmol/ml dosering 2 ml/kg kroppsvikt. Maxdos 15 ml. |
| T2W TSE | TRA | 4MM / 1MM | Vinkla längs corpus callosum |
| GD FFE | TRA | 4MM / 1MM | Vinkla längs corpus callosum |
| SURVEY HALS/BRÖSTRYGG |  |  |  |
| T2W TSE H-RYGG | SAG | 3MM /0,3MM | Vinklas parallellt med sagittalplanet (medellinjen). I ett vänster-höger perspektiv skall snitten täcka samtliga kotkroppar från skallbasen ner till 2:a bröstryggskotan |
| GD TSE H-RYGG | SAG | 3MM /0,3MM |  |
| Mffe H-RYGG | TRA | 3MM /0,3MM | Vinkla parallellt med mellankotsskivorna eller vinkelrät mot spinalkanalen. Tänk på att det är vanligt att det finns plack högt upp i halsryggen C1-C2. |
| T2W TSE B-RYGG | SAG | 4MM / 0,4MM | Ska täcka till och med conus |
| GD TSE B-RYGG | SAG | 4MM / 0,4MM | Som ovan |
| T2W TSE B-RYGG | TRA | 4MM / 0,4MM | Vid synlig patologi i bröstryggen |

Dokumentation

Om kriterier inte uppnås för undersökning ska anledning dokumenteras i aktuell remiss. Administrerade läkemedel antecknas i Sectra-PACS.

MR-säkerhet

Rutin för MR-säkerhet följs enligt säkerhet vid magnetkamera och Implantat och främmande material MR-patient eller ring fysiker 0510-85534.