Ordination av DT-protokoll

Kod masterdata och seriebeteckning

Standardprotokoll som tillämpas vid VO Radiologi SU

Prioriteringsanteckningen bör innehålla:

Kod för undersökning (exempelvis A1) eller protokollnamn i klartext (Hela Aorta)

Om per oral kontrast ska ges

När undersökningen skall utföras

Om undersökningen skall utföras på något specifikt lab

Där strålsäkerhetsmyndigheten fastställt dosnivå för en viss typ av undersökning anges detta med övre gräns för CTDIvol, gäller för patienter 60 -90 kg.

Dokumentet innehåller den kod ur masterdata undersökningen ska kopplas till.

Kontrastmedel för intravenöst bruk: Omnipque 350 mgI/ml alternativt Visipaque 320 mgI/ml.

Den intravenösa kontrastmedelsdosen anpassas enligt kV, OmniJekt och GFR ml/min (Glomerulär filtrationshastighet)

Kontrastmedel för per oralt bruk samt vid perforations- eller läckagefrågeställning skall vattenlösligt kontrastmedel användas, Omnipaque eller Gastrografin.  ”KM Beredning av kontrastmedel inför datortomografiundersökningar”

Se rutin för standardiserade remissflöden Tidsprioritering vårdbegäran

Regler för koder

Är med nya systemet 6 siffrigt men som tidigare börjar DT-undersökningar på 8.

De två första siffrorna anger organområde;

80		utan egen kod, odontologi, ansikte, huvud-hals

81		hjärna, ansikte, hals

82		halsrygg, bröstrygg, ländrygg, sakrum, bäcken

83		thorax, hjärta, kärl

84		buk, övre buk, bukkärl

85		njurar, nedre buk, skapula

86		clavikel, övre extremiteter, nedre extremiteter (över knä)

87		övre extremiteter, nedre extremiteter (under knä), bäcken, höftled

89		multitrauma

Tredje siffran specificerar organ

De sista siffrorna anger typ av undersökning;

xxxxxxn		narkos

xxxxxxs		extremitet vänster sida

xxxxxxd		extremitet höger sida

xxxxxxf		forskning

xxx000		utan kontrastmedel

xxx800		med iv kontrastmedel

xxx900		utan och med iv kontrastmedel

xxx6xx		biopsi, punktion

xxxx72		dubbel energi (dual energy)

xxxx74		hjärta EKG triggning

xxx706		lågdos

Dessutom finns kombinationskoder som anger peroral- eller rektalkontrastmedel, flerfasundersökning, granskning, efterrekonstruktioner etc.

# Kod masterdata och seriebeteckning

Gemensamt dokument för VO Radiologi SU

Varje prioriteringskod kopplas till specifik masterdatakod och det prefix de tunna serierna betecknas med. Seriebeteckningen följer dokumentet för ordination av DT-protokoll

- Första bokstaven står för organområde exempelvis A = Aorta.  Skrivs som versaler

- Nästa bokstav anger alogoritm. Skrivs som gemen;

  - a = standard/soft

  - b = bone/skelett

  - c = chest/lunga

  - d = detail

  - e = metallartefaktsreduktion

  - f och g är två positioner som kan användas vid behov

- Därefter kommer en siffra att ange serieindex.

Exempel på prefix för undersökning A1 (hela aorta);

- Aa1 = Aortaserie utan kontrastmedel med standardalgoritm

- Aa2 = Aortaserie med kontrastmedel med standardalgoritm

| SVF | Metod |  | SVF | Metod |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SVF1, Urotelialcancer Enligt begärd undersökning på remiss, kan variera | N9 + ev T3 om cystoskopi ej gjorts eller om det är okänt N13 då cystoskopi utförts eller att patient har svårt att ta sig till toalett |  | SVF 20, Hudmelanom enligt begärd undersökning på remiss | Melanom (primärtumör utanför Head&neck): C3, TB3 Melanom (primärtumör inom Head&neck): C3, H3, TB3 |
| SVF2, Prostatacancer | B3 |  | SVF, Colorektalcancer | TB6 |
| SVF3, Primär cancer i Lever-Gallvägar | TB6 |  | SVF11, Livmoder- Ovarialcancer | TB3 |
| SVF4, Esophagus och Ventrikelcancer | TB3 |  | SVF12, Lungcancer Enligt begärd undersökning på remiss, kan variera | TB3, + ev C3 |
| SVF5, Bröstcancer | TB2 |  | SVF14, Biopsi Lungcancer | GML1/2 |
| SVF6, Pancreascancer | TB7 |  | SVF17, Njurcancer | N4 T3 |
| SVF8, Lymfom | HTB3 |  | SVF18, Testikelcancer | TB3 |
| SVF9, Myelom, Plasmocytom | SK12 |  |  |  |
| SVF10, Malign hjärntumör | C2 |  |  |  |
| SVF prio utförs av radiolog | Metod |  |  |  |
| SVF7, Huvud- och Halscancer Prioriteras av radiolog. | DT huvud/hals mk som prioriteras av radiolog + ev T3 |  |  |  |
| SVF19, Buksarkom Prioriteras av radiolog |  |  |  |  |
| SVF, Vulvacancer | TB3 |  |  |  |
| SVF, CUP, Okänd primärtumör Prioriteras av radiolog |  |  |  |  |

|  | Beskrivning |  | Kod | Refdos* CTDI vol mGy |  | Indikation/frågeställning |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aorta |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 | Hela Aorta Serie 1. Thorakal Aorta utan iv-kontrastmedel. Serie 2. Hela Aorta med iv-kontrastmedel i artärfas |  | 839900, DT aorta hela utan och med iv kontrast |  |  | Akut Aorta Inför abdominal och thorakal intervention. Efter thorakal intervention. Använd om möjligt Hyperdrive/Flash-teknik |  |
| A2 | Hela Aorta utan iv-kontrastmedel |  | 839000, DT aorta hela |  |  | Om iv-kontrastmedel inte kan ges. Akut Aorta, efter thorakal intervention, kontroll av aortas diameter samt stentets utseende. |  |
| A3 | Abdominal Aorta med iv-kontrastmedel i artärfas |  | 851800, DT aorta buk med iv kontrast |  |  | Utredning av bukkärl och inför intervention (om aorta är undersökt i sin helhet tidigare) |  |
| A4 | Abdominal Aorta Serie 1. Abdominell Aorta utan iv-kontrastmedel Serie 2. Abdominell Aorta med iv-kontrastmedel i artärfas Serie 3. Sen fas på begäran över stent 150s |  | 851900, DT aorta buk utan och med iv kontrast Alt 851802, DT aorta buk med iv kontrast, flerfas |  |  | Efter abdominal intervention. Vid misstanke om läckage i stentområdet en 150 sek serie. (Ange som kommentar i prioritering, om undersökning ska utföras med en 150 sek sen serie). |  |
| A5 | Abdominal Aorta utan iv-kontrastmedel |  | 851000, DT aorta buk |  |  | Efter abdominal intervention. Kontroll av aortas diameter samt stent utseende. |  |
| A6 | Hela Aorta 80 kV Serie 1. Thorakalaorta utan iv-kontrastmedel Serie 2. Hela Aorta med iv-kontrastmedel i artärfas |  | 839900, DT aorta hela utan och med iv kontrast |  |  | Vid lågt GFR (lägre iv-kontrastdos, högre stråldos). Samma kV i båda serierna. |  |
| A7 | Hela Aorta och Lungemboli Serie 1. Thorakalaorta utan iv-kontrastmedel. Serie 2. Hela Aorta med iv-kontrastmedel både i aorta och lungkärlen i artärfas |  | 839900, DT aorta hela utan och med iv kontrast |  |  | Akut Aorta kombinerat med frågeställning om lungemboli. Undersökningen utförs med förlängd iv-kontrastmedelsinjektion. |  |
| A8 | Hela Aorta och Buk i portovenös fas Serie 1. Thorakalaorta utan iv-kontrastmedel Serie 2. Hela Aorta med iv-kontrastmedel i artärfas Serie 3. Buk i portovenös fas |  | 839900, DT aorta hela utan och med iv kontrast 840800, DT buk med iv kontrast |  |  | Kombinationsprotokoll A1 och B3. Hela Aorta i kombination med frågeställning om bukpatologi som kräver portovenös fas. Använd om möjligt Hyperdrive/Flash-teknik vid serie 2 |  |
| A9 | Armangio med iv-kontrastmedel i artärfas |  | 873207D, DT arm, angio med kontrast, höger 873207S, DT arm, angio med kontrast, vänster |  |  | Kärlskada, kartläggning PVK (perifer ven kateter) i motsatt arm. |  |
| A10 | DIEP, nedre buk med iv-kontrastmedel i sen artärfas |  | 851800, DT aorta buk med iv kontrast Finns ingen egen kod |  |  | Inför bröstplastik Skall undersökas med fotonräknande DT. |  |
| A11 | Hela Aorta 3-fas Serie 1. Hela Aorta utan iv-kontrastmedel. Serie 2. Hela Aorta med iv-kontrastmedel i artärfas Serie 3. Sen fas på begäran över stent 150 s |  | 839900, DT aorta hela utan och med iv kontrast 839802, DT aorta hela med iv kontrast, flerfas |  |  | Efter abdominal och thorakal intervention. Sen fas på begäran vid läckagefrågeställning Kan göras med dual energy |  |
| A12 | Plastik lårlambå Serie 1. Bäcken - lårangio med iv kontrastmedel i sen artärfas |  | 851800, DT aorta buk med iv kontrast |  |  | Inför phalloplastik |  |
| Buk |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 | Buk utan iv-kontrast Serie 1. Hel buk utan iv-kontrastmedel, full stråldos |  | 840000, DT buk |  |  | Fri gas, Fri vätska. Njurar (se U14) Frågeställningar där iv-kontrastmedel inte behövs eller kan ges men där bättre bildkvalitet än DT BÖS önskas. |  |
| B2 | Buk utan iv-kontrast och hela buken med iv-kontrast Serie 1. Lever/övre buk utan iv- kontrastmedel Serie 2. Hel buk med iv-kontrastmedel i portovenös fas |  | 840900, DT buk utan och med iv kontrast |  |  | Tumör, metastas ex. vid bröstcancer |  |
| B3 | Buk med iv-kontrast Serie 1. Hel buk med iv-kontrast i portovenös fas |  | 840800, DT buk med iv kontrast | CTDIvol<8,8 |  | Rutin buk, akut buk |  |
| B4 | Buk utan och med iv-kontrast Serie 1. Hel buk utan iv-kontrastmedel Serie 2. Hel buk med iv-kontrastmedel i portovenös fas |  | 840900, DT buk utan och med iv kontrast |  |  |  |  |
| B5 | DT-BÖS Serie 1. Hel buk utan iv-kontrastmedel, låg stråldos |  | 840706, DT buköversikt | CTDIvol<3,8 |  | Ileus, fri gas, fri vätska. |  |
| B6 | Buk Gastric Bypass kontroll av anastomos Serie 1. Hel buk med iv-kontrastmedel i portovenös fas, utan peroralt kontrastmedel Serie 2. Övre buk med 100 ml per oralt kontrastmedel 20 min innan ny serie + 100 ml strax före bildtagning |  | 840901, DT buk utan och med iv samt peroral kontrast |  |  | Akut anastomosläckage. Per oralt kontrastmedel: KM Beredning av kontrastmedel inför datortomografiundersökningar |  |
| B7 | Buk inre herniering 100 ml per oralt kontrastmedel 20 min innan undersökning + 100 ml strax före bildtagning Serie 1. Hel buk med iv-kontrastmedel i portovenös fas samt med per oralt kontrastmedel |  | 840801 DT buk med iv och peroral kontrast |  |  | Akut buk hos patient med tidigare gastric bypass eller annan bariatrisk kirurgi Inre herniering, akut eller kronisk. Per oralt kontrastmedel: KM Beredning av kontrastmedel inför datortomografiundersökningar |  |
| B8 | Buk Bukangio 2-fas Serie 1. Hel buk med iv-kontrastmedel i sen artärfas Serie 2. Hel buk med iv-kontrastmedel i portovenös fas |  | 840802 DT buk med iv kontrast, flerfas |  |  | Tarmischemi Kan utföras med dubbelenergi |  |
| B9 | Buk Bukangio 3-fas Serie 1. Hel buk utan iv-kontrastmedel Serie 2. Hel buk med iv-kontrastmedel i sen artärfas Serie 3. Hel buk med iv-kontrastmedel i portovenös fas |  | 840802 DT buk med iv kontrast, flerfas |  |  | Gastrointestinal blödning Kan utföras med dubbelenergi |  |
| B10 | Buk vila och kryst utan iv-kontrast, låg stråldosdos Serie 1. Hel eller del av buk i vila utan iv-kontrastmedel, lågdos Serie 2. Hel eller del av buk i kryst utan iv-kontrastmedel, lågdos |  | 840000 DT buk |  |  | Bråck Scanområde anges som kommentar. Poliklinisk undersökning. |  |
| B11 | Buk kryst och vila utan och med iv-kontrast Serie 1. Hel eller del av buk i kryst utan iv-kontrastmedel (låg stråldos) Serie 2. Hel buk i vila med iv-kontrastmedel i portovenös fas |  | 840900 DT buk utan och med iv kontrast |  |  | Bråck i kombination med annan frågeställning. Scanområde anges som kommentar. |  |
| B12 | Buk, Hypoton ventrikel fastande i 6 timmar 500 ml vatten peroralt strax innan undersökningen. Serie 1. Övre buk i bukläge utan iv-kontrastmedel. Serie 2. Hel buk i ryggläge med iv-kontrastmedel i portovenös fas |  | 840901 DT buk utan och med iv samt peroral kontrast |  |  | Ventrikelcancer Endast SU/Östra |  |
| B13 | Buk med rektalkontrastmedel Serie 1. Nedre buk utan rektalkontrastmedel Serie 2. Hel buk med rektalkontrastmedel |  | 840893 Buk med rektalkontrast |  |  | Anastomosläckage Poliklinisk undersökning inför nedläggning av stomi. Rektalt kontrastmedel: KM Beredning av kontrastmedel inför datortomografiundersökningar Ej SU/Mölndal |  |
| B14 | Buk med rektalkontrastmedel och iv-kontrastmedel Serie 1. Nedre buk utan rektalkontrastmedel Serie 2. Hel buk med rektalkontrastmedel och iv-kontrastmedel i portovenös fas |  | 840906 Buk utan och med iv kontrast samt rektalkontrast |  |  | Anastomosläckage, insufficiens, abscess. Akut undersökning. Rektalt kontrastmedel: KM Beredning av kontrastmedel inför datortomografiundersökningar Ej SU/Mölndal |  |
| B15 | DT fistolografi utan eller med iv kontrast Undersökning med kontrast i fistel. Medverkande läkare bestämmer vilka serier som skall utföras. Förslagsvis en serie utan kontrast i fistel och sedan en serie efter tillförsel av kontrast. Kan köras utan eller med iv-kontrast. |  | 840897 DT buk med kontrast i kateter, sond, drän eller fistel 840818, DT buk med iv kontrast, kontrast i kateter, sond, drän eller fistel |  |  | Överväg MR-undersökning i första hand Läkarledd undersökning Utbredning av fistel Kontrastmedel i kavitet: KM Beredning av kontrastmedel inför datortomografiundersökningar |  |
| B16 | Buk trombtopp med iv-kontrastmedel. Serie 1. Hel buk med iv – kontrastmedel, 120 s fördröjning 80 kV |  | 840800 DT buk med v kontrast |  |  | Trombos i vena cava inferior. Senare kontrastfas än portovenös fas, för bättre fyllnad av de stora venerna. |  |
| B17 | Buk dubbelenergi |  | 840800 DT buk, med iv kontrast |  |  | Dubbelenergi |  |
| B18 | Buk flerfas dubbelenergi |  | 840802 DT buk med iv kontrast, flerfas |  |  | Dubbelenergi |  |
| B19 | Miktionsuretrografi Serie 1. Bäcken-lår utan kontrast, lågdos Serie 2. Bäcken-lår med kontrast i blåsan under miktion |  | 856894 DT Urinblåsa med kontrast i blåsan |  |  | Läckagefrågeställning efter phalloplastik Endast SU/S Sahlgrenska, fotonräknare |  |
| B20 | Bukangio 3-fas, SHARP Serie 1. Hel buk utan iv-kontrastmedel Serie 2. Hel buk med iv-kontrastmedel i sen artärfas Serie 3. Hel buk med iv-kontrastmedel i portovenös fas |  | 840802 DT buk med iv kontrast, flerfas |  |  | Sköra äldre från akuten inför akut laparatomi med remisstext SHARP. |  |
| Bäcken-Benangio |  |  |  |  |  |  |  |
| BBA1 | Bäcken-benangio med iv-kontrastmedel i artärfas |  | 875207 DT bäcken ben, angio med kontrast |  |  | Kärlanomalier, anerysm |  |
| BBA2 | Aorta och Bäcken-benangio Serie 1. Thorakalaorta utan iv-kontrastmedel Serie 2. Hela aorta och benkärl med iv kontrastmedel i artärfas |  | 839900 DT aorta hela utan och med iv kontrast 875207 DT bäcken ben, angio med kontrast |  |  | Kärlanomalier, anerysm |  |
| BBA3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cerebrum |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | Hjärna UK Serie 1. Hjärna utan iv-kontrastmedel |  | 810000 DT hjärna | CTDI <46 |  | Blödning, infarkt, atrofi. Tumörfrågeställning utan fokala neurologiska symtom. Huvudvärk, yrsel utan fokala neurologiska symtom. |  |
| C2 | Hjärna UK+MK Serie 1. Hjärna utan iv-kontrastmedel Serie 2. Hjärna med iv-kontrastmedel, 5 min serie |  | 810900 DT hjärna utan och med iv kontrast | CTDI <46 |  | Tumörfrågeställning med fokala neurologiska symtom. Kontroll av tumör. Metastaser, abscess. |  |
| C3 | Hjärna MK Serie 1. Hjärna med iv-kontrastmedel, 5 min serie |  | 810800 DT hjärna med iv kontrast | CTDI <46 |  | Metastaser. |  |
| C4 | Cerebral angio, basprotokoll Serie 1. Hjärna utan iv-kontrastmedel Serie 2. Cerebral angio med iv-kontrastmedel i artärfas. Från C2 upp till vertex. |  | 810207 DT hjärna angio med kontrast |  |  | Utredning av blödningskälla vid hematom med atypiskt läge. CTA inkluderar hela hjärnan. DFOV 23 |  |
| C5 | Cerebral angio, basprotokoll samt Hjärna 5 min serie Serie 1. Hjärna utan iv-kontrastmedel Serie 2. Cerebral angio med iv-kontrastmedel i artärfas. Från C2 upp till vertex Serie 3. Hjärna med iv-kontrastmedel, 5 min serie |  | 810207 DT hjärna angio med kontrast |  |  | Som vid protokoll C4, när man även har misstanke om bakomliggande tumör. |  |
| C6 | Cerebral angio, subarachnoidal blödning Serie 1. Hjärna utan iv-kontrastmedel Serie 2. Cerebral angio med iv-kontrastmedel i artärfas. Från C2 upp till vertex |  | 810207 DT hjärna angio med kontrast |  |  | Används vid subarachnoidalblödning vid aneurysmkontroll eller aneurysmscreening. DT angio-serie skickas med DFOV 16 (mindre display field of view än protokoll C4 för bättre upplösning). |  |
| C7 | Hjärna, sinustrombos Serie 1. Hjärna utan iv-kontrastmedel Serie 2. Hjärna med iv-kontrastmedel i venfas, Från C2 upp till vertex |  | 810207 DT hjärna angio med kontrast |  |  | Sinustrombos. Skall alltid inkludera en hjärna utan kontrast (om inte gjort inom 1-2 timmar tidigare). |  |
| C8 | Cerebral angio inklusive aortocervical halskärl Serie 1. Hjärna utan iv-kontrastmedel Serie 2. Cerebral angio och aortocervikala halskärl med iv-kontrastmedel i artärfas |  | 810826 DT Hjärna med iv kontrast, angio inkl halsangio med kontrast |  |  | Används vid carotisstenos och dissektionsfrågeställningar. |  |
| C9 | Cerbral angio, strokelarm Serie 1. Hjärna utan iv-kontrastmedel Serie 2. Cerebral angio med iv-kontrastmedel i artärfas. Från C6 upp till vertex Serie 3. Perfusion serie |  | 810000R, DT hjärna, rädda hjärnan (strokelarm) 810207 DT cerebral angio Mölndal |  |  | Strokelarm Endast SU/Sahlgrenska och Östra Körs på GE Apex Även Mölndal men utan perfusion |  |
| C10 | Barn skalle 3D plastik utan iv kontrastmedel, låg stråldos |  | 808014 DT skalle, ansikte 3D plastikkirurgi Alt. 808014n, DT skalle, ansikte 3D plastikkirurgi |  |  | Inför och efter plastikoperation av huvud Endast SU/Sahlgrenska |  |
| C11 | Hjärna Vasospasm perfusion Serie 1. Hjärna utan iv-kontrastmedel Serie 2. Cerebral angio med iv-kontrastmedel i artärfas. Från C2 upp till vertex Serie 3. Perfusion serie |  | 810209 DT hjärna, angio med kontrast, perfusion |  |  | Känd subarachnoidal blödning, där misstanke om nytillkommen kärlspasm. Endast SU/Sahlgrenska |  |
| C12 | Neuronavigation hjärna utan eller med iv-kontrastmedel Serie 1. Hjärna utan eller med iv-kontrastmedel |  | 810000 DT hjärna Alt. 810800 DT hjärna med iv kontrast | CTDI < 46 |  | Utan kontrast inför elektrodinläggning. Med kontrast vid tumörfrågeställning. Endast SU/Sahlgrenska |  |
| C13 | Hjärna / Skallbas med iv kontrastmedel Serie 1. Hjärna utan iv-kontrastmedel- endast vid ordination Serie 2. Hjärna med iv kontrast |  | 810000 DT hjärna Alt. 810800 DT hjärna med iv kontrast | CTDI < 46 |  | Skelettnära tumör som engagerar skallbas, med större scanområde och med Detail-algoritm som ger bättre visualisering av mjukdelar. (Vid skallbas-hals se Huvud-hals protokollet). |  |
| C14 | Hjärna GSI (dubbelenergi) utan iv-kontrastmedel Serie 1. Hjärna utan iv-kontrastmedel med GSI |  | 810072 DT hjärna, dual energy |  |  | Differentiera blödning ifrån kontrastläckage efter trombectomi. Endast SU/Sahlgrenska |  |
| C16 | Hjärna- Acusticus Serie 1. Hjärna med iv-kontrastmedel |  | 810800 DT hjärna med iv kontrast | CTDI < 46 |  | Förstahandsval är MR- hjärna. MPR över temporalbenen med FOV 18. |  |
| C17 | Hjärna / Sella Serie 1. Hjärna utan iv-kontrastmedel- Serie 2. Hjärna med iv-kontrastmedel |  | 814000 DT sella turcica Alt 814800 DT sella turcica med iv kontrast | CTDI < 46 |  | Förstahandsval är MR-hjärna. Kontrastserien körs med 70s delay. |  |
| C18 | Hjärna – elektrodläge med MAR Serie 1. Hjärna utan iv-kontrastmedel Serie 2. Elektrodläge inbländad |  | 810000 DT hjärna | CTDI < 46 |  | Ska utföras på fotonräknande DT. Kontroll av redan inlagda elektroder. MAR |  |
| C19 | Hjärna shunt – lågdos Serie 1. Hjärna spiral utan iv-kontrastmedel |  | 810706 DT hjärna lågdos |  |  | Hydrocefaluskontroller på patienter med shunt, i regel vid misstanke om shuntdysfunktion, då främst ventrikelvidden är av intresse. |  |
| C20 | DTA hjärna EP kirurgi Neuronavigation Serie 1. Cerebral angio med iv. Kontrastmedel i artärfas. Från C2 upp till vertex |  | 810207 DT hjärna angio med kontrast |  |  | Endast SU/Sahlgrenska |  |
| C21 | CTA, komb. Artärfas och venfas (sinustrombos) Serie 1. Hjärna utan iv-kontrastmedel Serie 2. Cerebral angio med iv-kontrastmedel i artärfas. Från C6 upptill vertex Serie 3. Sinustrombos. Från C2 upp till vertex |  | 810207 DT hjärna angio med kontrast |  |  | Fråga indikation Nivå för DT angio bestäms utifrån indikation, som regel från C6 upp till vertex. (Alt. Arcus till vertex.) |  |
| C22 | DT Hjärna inför MRgFUS Serie 1. Hjärna utan kontrast, från c2 till 1 cm ovan skallbenet | 810000 DT hjärna |  | CTDI < 46 | Inför bendensitesmätning. |  |
| C23 | DT shuntöversikt Serie 1. Hjärna utan kontrast Serie 2. Hals, thorax och buk lågdos utan kontrast | 810000 DT hjärna 898000 DT shuntöversikt, total |  |  | Kontroll ventrikelvidd Shuntavbrott, shuntläge |  |
| Colon |  |  |  |  |  |  |  |
| CC1 | Buk- och Ryggläge utan iv Kontrast |  | 84800 DT kolon |  |  | Utredning av Colon. Gammal patient, lågt GFR Kontraindikation motiv-kontrastmedel. Endast SU/Östra |  |
| CC2 | Buk- och Ryggläge Serie 1. Bukläge utan iv-kontrastmedel Serie 2. Ryggläge med iv-kontrastmedel i portovenös fas |  | 848900 DT kolon utan och med iv kontrast |  |  | Utredning av Colon, Rutinundersökning. Endast SU/Östra |  |
| CC3 | Stomi Sida- Sida- Ryggläge Serie 1. Vänster sidoläge utan iv-kontrastmedel Serie 2. Höger sidoläge utan iv-kontrastmedel Serie 3. Ryggläge med iv-kontrastmedel i portovenös fas |  | 848900 DT kolon utan och med iv kontrast |  |  | Patient med sigmoideostomi, Läkarledd undersökning. Endast SU/Östra |  |
| Hjärta |  |  |  |  |  |  |  |
| COR1 | Hjärta kranskärl Serie 1. CaScore/Thorax utan iv-kontrastmedel Serie 2. Testbolu, 10 ml , iv kontrastmedel. Serie 3. CCTA med iv kontrastmedel i artärfas, EKG-triggad |  | 831974 DT hjärta utan och med iv kontrast, EKG triggning |  |  | Kranskärlsutredning, protokoll beroende på frågeställning, patientstorlek och hjärtfrekvens. Ej SU/Mölndal |  |
| COR2 | Lungvener Serie 1 över hjärtat iv-kontrastmedel i artärfas Serie 2 över hjärtöra i sen artärfas |  | 831800 DT hjärta med iv kontrast |  |  | Inför lungvensablation. Ej SU/Mölndal |  |
| COR3 | TAVI Serie 1. CaScore/Thorax utan iv-kontrastmedel Serie 2. CCTA med iv kontrastmedel i artärfas, bolustracking, EKG-triggad Serie 3. Hela Aorta Serie 4. bukaorta om dålig kontrast i serie 3 |  | 831974 DT hjärta utan och med iv kontrast, EKG triggning 839800 DT aorta hela med iv kontrast |  |  | Inför TAVI, Aortastenos, aortaklaffinsufficiens. Ej SU/Mölndal |  |
| COR4 | Endocardit Serie 1. CaScore Serie 2 testbolus, 10 ml kontrastmedel iv Serie 3. CCTA med iv kontrastmedel i artärfas, EKG-triggad Serie 4. Thorax med iv kontrastmedel |  | 831974 DT hjärta utan och med iv kontrast, EKG triggning |  |  | Vid protesendokardit och endokardit Ej SU/Mölndal |  |
| COR5 | ACHD, Hjärta EKG-triggat utan och med iv – kontrastmedel |  | 831974 DT hjärta utan och med iv kontrast, EKG triggning |  |  | Individuell prioritering. (Adult Congenital Heart Disease) Ej SU/Mölndal |  |
| COR6 | EKG-styrd Aorta Serie 1. Thorax utan iv-kontrastmedel, lågdos Serie 2. Aorta med iv-kontrastmedel i artärfas, bolustracking, EKG-triggad |  | 839974 DT aorta hela utan och med iv kontrast, EKG triggning |  |  | Ej SU/Mölndal |  |
| COR7 | ”en-kammarhjärta” |  | 831974 DT hjärta utan och med iv kontrast, EKG triggning |  |  | Individuell prioritering. Ej SU/Mölndal |  |
| COR8 | Hjärta EKG TENDYNDE Siemens Serie 1. Thorax utan iv-kontrastmedel, lågdos Serie 2. CCTA med iv-kontrastmedel i artärfas, bolustracking, EKG-triggad |  | 831974 DT hjärta utan och med iv kontrast, EKG trigging |  |  | Inför intervention av mitralklaffen |  |
| COR9 | Vänster Förmak EKG förmaksplugg Serie 1. EKG-triggad kontrastserie över hjärtområdet Serie 2. Sen kontrastserie med Flash-teknik för att visualisera hjärtöra |  | 831974 DT hjärta utan och med iv kontrast, EKG triggning |  |  | Undersökning av vänster förmak preop och postop vid förmaksplugg |  |
| COR10 | Coronar Bypass EKG Serie 1. Thorax utan iv kontrastmedel Serie 2. Testbolus/miroi-mätning Serie 3. EKG-triggad thorakala aorta med flash/alternativ spiral |  | 831974 DT hjärta utan och med iv kontrast, EKG triggning |  |  | Kartläggning av Bypass-grafters förlopp, ocklusion eller stenos. |  |
| COR11 | Tric Valve- v. Cava klaff EKG Serie 1. Thorax lågdos Serie 2. EKG-triggad hjärtserie från 2 cm ovan aortabågen till njurvener Serie 3. Thorax hela i sen venfas |  | 831974 DT hjärta utan och med iv kontrast, EKG triggning |  |  | Kartläggning inför tric Valve (cava inferior + superiorklaff). |  |
| COR12 | Thorax/ hjärta EKG inför VES/ VT ablation Serie 1. EKG triggad thorax med kontrast |  | 831874 DT hjärta med iv kontrast, EKG triggning |  |  | Kartläggning inför VES/VT ablation Undersökningen utförs på GE Apex |  |
| COR13 | Hjärta CaScore Serie 1. EKG-triggad serie från carina till och med hjärtapex |  | 831290 DT Hjärta EKG-triggat |  |  | När endast calcium scoreberäkning efterfrågas Kalk i kranskärlen |  |
| COR14 | Hjärta Blödning EKG Serie 1. Thorax utan iv kontrastmedel Serie 2. EKG-triggad kontrastserie över hjärtat. Serie 3. Thorax i sen venfas |  | 831974 DT hjärta utan och med iv kontrast, EKG triggning |  |  | Blödning i hjärtat eller perikardiet, vid misstänkt perforation då rörelseartefakter måste minimeras. |  |
| COR15 | Hjärta pulmonalis Harmony Monitorering Serie 1. EKG-triggad hjärtserie, från mitt i arcus till hjärtats bredaste del |  | 831874 DT hjärta med iv kontrast, EKG triggning |  |  | Inför klaffplastik i pulmonalis. |  |
| COR16 | Hjärta Triscupid valv Monitorering Serie 1. EKG-triggad hjärtserie, från 2 cm nedom carina till hjärtapex Serie 2. Aorta från ovan claviklar till och med trochanter minor i venfas |  | 831874 DT hjärta med iv kontrast, EKG triggning 83007 DT aorta med iv kontrast |  |  | Inför klaffplastik i triscupidklaffen |  |
| Facies-Ansikte |  |  |  |  |  |  |  |
| F1 | Ansikte fraktur utan iv-kontrastmedel Serie 1. Ansikte utan iv-kontrastmedel |  | 809000 DT ansikte |  |  | Vid frakturfrågeställningar. Relativt låg stråldos. Be gärna om 3D reformateringar vid fraktur. |  |
| F2 | Ansikte/sinus mjukdelar med iv-kontrastmedel Serie 1. Ansikte med iv kontrastmedel, 120 s delay |  | 809800 DT ansikte med iv kontrast |  |  | Tumör, inflammation, infektion. Inkluderar orbita, men ej halsen. Om mandibeln önskas inkluderad ange det vid prioritering. |  |
| F3 | Käkleder utan iv-kontrastmedel Serie 1. Gapande Serie 2. Stängd |  | 817000 DT käkleder |  |  | Artros, luxation. Endast SU/Mölndal |  |
| F4 | Öron låg mAs utan iv-kontrastmedel Serie 1. Öron utan iv kontrastmedel |  | 816000 DT temporalben, öra |  |  | Kronisk inflammation, cholesteatom, skelettskada. Obs! Vid malign otit ska protokollet Öra mjukdelar användas! |  |
| F5 | Öron mjukdelar med iv-kontrast Serie 1. Öron med iv kontrastmedel |  | 816800 DT temporalben, öra med iv kontrast |  |  | Tumör, infektion, abscess, otit eller malign otit. |  |
| F6 | ÖNH Ansikte/Sinus Navigator utan eller med iv kontrastmedel Serie 1. Ansikte till skalltoppen utan iv-kontrastmedel eller Serie 2. Ansikte till skalltoppen med iv-kontrastmedel i venfas, 120 s delay |  | 809000 DT ansikte Alt 809800 DT ansikte med iv kontrast |  |  | Inför Öron/Näsa/Hals navigation. Om kontrastmedel önskas skall detta ordineras. Endast SU/Sahlgrenska |  |
| F7 | Cisternografi Serie 1. Över önskat område före intratekal kontrastmedelsinjektion Serie 2. Efter intratekal kontrast |  | 810889 DT hjärna med kontrast i cisterner |  |  | Vid likvorläckage efter intratekal kontrastinjektion Endast SU/Sahlgrenska |  |
| F8 | Öron HD - High Resolution Serie 1. Öron utan iv kontrastmedel |  | 816000 DT temporalben, öra |  |  | Missbildning. Inför cochleaimplantat. Som F4 men med högre upplösning vilket ger lite högre dos. |  |
| Facies-Orbita |  |  |  |  |  |  |  |
| O1 | Orbita Utan iv-kontrastmedel |  | 812000 DT orbita |  |  | Främmande kropp, skelettskada |  |
| O2 | Orbita Lågdosprotokoll utan kontrastmedel |  | 812000 DT orbita |  |  | Endast inför MR-undersökning där det finns misstanke om metall! |  |
| O3 | Orbita Med iv-kontrastmedel 120s delay |  | 812800 DT orbita med iv kontrast |  |  | Tumör, infektion, inflammation |  |
| Facies- Sinus |  |  |  |  |  |  |  |
| S1 | Serie 1. Sinus utan iv-kontrastmedel |  | 806000 DT sinus |  |  | Kronisk sinuit, preoperativ undersökning inför FESS. |  |
| S2 | Sinus låg stråldos Serie 1. Sinus utan iv-kontrastmedel |  | 806706 DT Sinus lågdos |  |  | Enbart akut sinuit. |  |
| Hals |  |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Hals mjukdelar utan iv-kontrastmedel Serie 1. Hals utan iv-kontrastmedel Serie 2. Tandlagning, gapande, vid behov. |  | 818000 DT hals |  |  | Då iv-kontrastmedel inte kan ges. Lymfom. Körtelmetastaser (ej huvud-/halstumörer). |  |
| H3 | Hals mjukdelar med iv-kontrastmedel Serie 1. Hals med iv-kontrastmedel i venfas Serie 2. Tandlagning, gapande, vid behov |  | 818800 DT hals med iv kontrast |  |  | Lymfom. Körtelmetastaser (ej huvud-/halstumörer). |  |
| H4 | Huvud-hals med iv-kontrastmedel Serie 1. Huvud-Hals med iv-kontrastmedel i venfas Serie 2. Tandlagning, gapande, vid behov Serie 3. Uppblåsta kinder, endast på begäran |  | 807800 DT huvud, ansikte, hals med iv kontrast |  |  | Tumör och infektionsutredningar. Tumör i läppar, gingiva och bucca även uppblåst serie. Vid SVF huvud-/halscancer från ÖNH, eller uppföljande kontroller från onkologen, välj H10 Huvud-hals Dubbelenergi. |  |
| H5 | Hals-thyroidea-struma utan iv-kontrastmedel Serie 1. Hals till mediastinum utan iv-kontrastmedel |  | 818000 DT hals |  |  | Intrathoracal struma, kontroll känd struma, eventuell thyroideatumör. |  |
| H6 | Larynx fraktur utan iv-kontrastmedel Serie 1. Larynx, Tungben och Ringbrosk utan iv-kontrastmedel |  | 818000 DT hals |  |  | Larynx fraktur. |  |
| H7 | Larynx hals med iv kontrastmedel Serie 1. Hals med iv-kontrastmedel i venfas Serie 2. Endast på begäran, valsalva (scanområde över larynx/stämbanden) |  | 818800,DT hals med iv kontrast |  |  | Tumörer i larynx och hypofarynx. Vid SVF huvud-/halscancer från ÖNH, eller uppföljande kontroller från onkologen, välj H10 Huvud-hals Dubbelenergi. |  |
| H8 | Hals parathyroidea Serie 1. Hals utan kontrastmedel Serie 2. Hals med iv-kontrastmedel i artärfas Serie 3. Hals med iv-kontrastmedel i venfas Serie 4. Hals sen fas 4 min, endast på begäran |  | 819802 DT tyreoidea, paratyreoidea med iv kontrast, flerfas |  |  | Lokalisering av parathyroideaadenom. |  |
| H9 | Huvud-hals recurrenspares Serie 1. Hals med iv-kontrastmedel i venfas Serie 2. Övre thorax med iv-kontrastmedel i venfas |  | 807800 DT huvud, ansikte, hals med iv kontrast |  |  | Stämbandspares. Skall alltid inkludera bakre skallgropen, Endast på specifik begäran körs en hel CT-thorax. |  |
| H10 | Huvud-hals Dubbelenergi med iv-kontrastmedel Serie 1. Huvud-Hals med iv-kontrastmedel i venfas, dubbelenergi. Serie 2. Tandlagning, gapande, vid behov |  | 807800 DT huvud, ansikte, hals med iv kontrast |  |  | Dubbelenergi. Vid tumörutbredning och infektion med misstänkt utbredning ner mot halsen. Dubbelenergi för att lättare avgränsa tumör mot omgivande strukturer. Vid behov ev. Uppblåst serie |  |
| H11 | Spottsten utan eller med iv-kontrastmedel Serie 1. Hals utan eller med iv-kontrastmedel |  | 818000 DT Hals 818800 DT Hals med iv kontrast |  |  | Avbilder spottkörtlar, från hårda gommen till ett par cm nedom tungbenet. Utan eller med kontrast beroende på frågeställning. |  |
| Hals-Thorax |  |  |  |  |  |  |  |
| HT1 | Hals-Thorax utan iv-kontrastmedel Serie 1. Hals utan iv-kontrastmedel Serie 2. Thorax utan iv-kontrastmedel Ev. Serie 3. Tandlagning, gapande, vid behov. |  | 818000DT Hals 830000 DT Thorax |  |  | Då iv-kontrastmedel inte kan ges. |  |
| HT3 | Hals-thorax med iv-kontrastmedel i venfas Serie 1. Hals med iv-kontrastmedel i venfas Serie 2. Thorax med iv-kontrastmedel i venfas Ev. Serie 3. Tandlagning, gapande, vid behov |  | 818800 DT hals med iv kontrast 830800 DT Thorax med iv kontrast |  |  | Rutinundersökning hals-thorax |  |
| Hals-Thorax-Buk |  |  |  |  |  |  |  |
| HTB1 | Hals-thorax-buk utan iv-kontrastmedel. Serie1. Hals utan iv-kontrastmedel Serie 2. Thorax-buk utan iv-kontrastmedel Ev. Serie 3. Tandlagning, gapande, vid behov |  | 818000 DT hals 830000, DT Thorax 84000 DT Buk |  |  |  |  |
| HTB2 | Hals-thorax-buk Serie 1. Övre buk utan iv-kontrastmedel Serie 2. Hals-thorax-buk med iv-kontrastmedel i Venfas Ev. Serie 3. Tandlagning, gapande, vid behov |  | 818800, DT hals med iv kontrast 830800, DT Thorax med iv kontrast 840900, DT buk utan o med iv kontrast |  |  | Rutinundersökning hals-thorax-buk |  |
| HTB3 | Hals-thorax-buk med iv-kontrastmedel i venfas Serie 1. Hals med iv-kontrastmedel i venfas Serie 2. Thorax-buk med iv-kontrastmedel i portovenös fas Ev. Serie 3. Tandlagning, gapande, vid behov |  | 818800, DT hals med iv kontrast 830800, DT Thorax med iv kontrast 840800, DT buk med iv kontrast |  |  | Rutinundersökning hals-thorax-buk |  |
| Lever |  |  |  |  |  |  |  |
| L1 | Lever/övre buk utan iv-kontrastmedel Serie 1. Lever/övre buk utan iv-kontrastmedel |  | 841000 DT Buk övre delen |  |  | Då iv-kontrastmedel inte kan ges. Vid undersökning av binjurar, använd protokoll N6/U15 |  |
| L2 | Lever/övre buk utan och med iv kontrastmedel Serie 1. Lever/övre buk utan iv- kontrastmedel Serie 2. Lever/övre buk med iv- kontrastmedel i portovenös fas |  | 841900 DT Buk övre delen utan och med iv kontrast, |  |  | Rutinundersökning lever/övre buk, alternativ till protokoll B2. Vid undersökning av binjurar, använd protokoll N7/U16 |  |
| L3 | Lever/övre buk med iv-kontrastmedel Serie 1. Lever/övre buk med iv- kontrastmedel i portovenös fas |  | 844800 DT lever med iv kontrast |  |  | Metastasfrågeställning, används sällan – överväg hel buk B3. |  |
| L4 | Lever donator Serie 1. Lever/övre buk utan iv-kontrastmedel Serie 2. Lever/övre buk med iv-kontrastmedel i tidig artärfas Serie 3. Lever/övre buk med iv-kontrastmedel i portovenös fas |  | 841902 DT Buk övre delen utan och med iv kontrast, flerfas |  |  | Inför leverdonation på frisk givare. Obs! Vid multiorgandonation skall protokoll TB9 väljas. |  |
| L5 | Lever/övre buk 3-fas (hela buken i portovenös fas) Serie 1. Lever/övre buk utan iv-kontrastmedel Serie 2. Lever/övre buk med iv-kontrastmedel i sen artärfas Serie 3. Hela buken med iv-kontrastmedel i portafas |  | 841902 DT Buk övre delen utan och med iv kontrast, flerfas |  |  | ”Carcinoidprotokoll”, kärlrika leverlesioner, t.ex. metastaser neuroendokrina tumörer |  |
| L6 | Hemangiomprotokoll (enbart övre buk) Serie 1. Lever/övre buk utan iv-kontrastmedel Serie 2. Lever/övre buk med iv-kontrastmedel i sen artärfas Serie 3. Lever/övre buk med iv-kontrastmedel i portovenös fas Serie 4. Lever/övre buk med iv-kontrastmedel, 10 min serie |  | 841902 DT Buk övre delen utan och med iv kontrast, flerfas |  |  | Utredning av misstänkta hemangiom Datortomografi är inte förstahandsundersökning, överväg MR eller kontrastförstärkt ultraljud. |  |
| L7 | Lever/övre buk 4-fas (hela buken i portovenös fas) Serie 1. Lever/övre buk utan iv-kontrastmedel Serie 2. Lever övre buk med iv-kontrastmedel i sen artärfas Serie 3. Hela buken i med iv-kontrastmedel portovenös fas Serie 4. Lever/övre buk med iv-kontrastmedel, 4 min serie |  | 841902 DT Buk övre delen utan och med iv kontrast, flerfas |  |  | Patienter med underliggande leversjukdom, tex cirros. Misstanke om eller karaktärisering av levertumör, HCC (hepatocellulär cancer) Uppföljning av kända HCC Kontroll efter ablationsbehandling av leverlesion |  |
| L8 | Lever/övre buk 5-fas (hela buken i portovenös fas) Serie 1. Lever/övre buk utan iv-kontrastmedel Serie 2. Lever/övre buk med iv-kontrasten i sen artärfas Serie 3. Hela buken med iv-kontrastmedel i portovenös fas Serie 4. Lever/övre buk med iv-kontrastmedel, 3 min serie. Serie 5. Lever/övre buk med kontrastmedel, 7 min serie |  | 841902 DT Buk övre delen utan och med iv kontrast, flerfas |  |  | Vid misstänkt CCC (cholangiocarcionom) Kontroll av cholangiocarcinom |  |
| L10 | Transplanterad Lever (hela buken i portovenös fas) Serie 1. Lever/övre buk utan iv-kontrastmedel Serie 2. Lever/övre buk med iv-kontrastmedel i tidig artärfas Serie 3. Hel buk med iv-kontrastmedel i portovenös fas |  | 841902 DT Buk övre delen utan och med iv kontrast, flerfas |  |  | Levertransplanterade patienter T.ex. artärtrombos, levercirkulation, postoperativ blödning eller annan komplikation |  |

|  | Beskrivning | Kod | Refdos* CTDI vol mGy | Indikation/frågeställning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Multitrauma |  |  |  |  |
| MT1 | Hjärna, ansikte och halsrygg utan iv-kontrastmedel Thorax-buk med iv-kontrastmedel | 899800 DT multitrauma med iv-kontrast (899000 DT multitrauma) |  | Högenergitrauma |
| MT2 | Hjärna, ansikte och halsrygg, utan iv-kontrastmedel, Thorax-buk och bäcken-benangio med iv-kontrastmedel i kombinerad artär- och venfas | 899800, DT multitrauma med iv kontrast |  | Högenergi-, penetrerande trauma med kärlskador i benen. |
| MT3 | Hjärna, utan iv-kontrastmedel, Halskärl, ansikte, halsrygg och thorax-buk, med iv-kontrastmedel i kombinerad artär- och venfas | 899800, DT multitrauma med iv kontrast |  | Högenergi-, penetrerande trauma med kärlskador i halsen |
| MT4 | Hjärna, utan iv-kontrastmedel, Halskärl, halsrygg och thorax-buk, med iv-kontrastmedel i kombinerad artär- och venfas | 899800, DT multitrauma med iv kontrast |  | Instabil patient/masskadesituation. Armarna ned på magen och därmed högre stråldos. |
| MT6 | Hjärna, ansikte och halsrygg, utan iv-kontrastmedel | 899000, DT Trauma hjärna, halsrygg |  | För traumapatienter där endast hjärna, ansikte halsrygg ska köras |
| MT7 | Hjärna, Thorax utan kontrast, Aorta/Lungemboli med iv kontrast | 899800, DT multitrauma med iv kontrast |  | Efter Hjärtstopp: Blödning, Aortadissektion, Lungemboli |
| MT1-MT7 | Skapa alltid alla granskningskoder | 899030 Granskning, DT multitrauma hjärna, ansikte och halsangio 899032 Granskning, DT multitrauma thorax 899033 Granskning, DT multitrauma buk och bäcken-benangio 899034 Granskning, DT multitrauma skelett |  |  |

| Pancreas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Pancreas (endast övre buk) 500 ml vatten per oralt 30 min innan undersökning. Serie 1. Pancreas/övre buk utan ivkontrastmedel. Serie 2. Pancreas/övre buk med ivkontrastmedel i sen artärfas Serie 3. Pancreas/övre buk med ivkontrast i portovenös fas | 843900 DT Bukspottskörtel utan och med iv kontrast |  |  | Tumör. Vid nyligen genomförd hel buk i portovenös fas. |
| P2 | Pancreas (hela buken i portovenös fas) 500 ml vatten per oralt 30 min innan undersökningen. Serie 1. Pancreas/övre buk utan iv kontrastmedel Serie 2. Pancreas/övre buk med iv kontrastmedel i sen artärfas Serie 3. Hela buken med iv kontrastmedel i portovenös fas | 843900 DT bukspottskörtel utan och med iv kontrast |  |  | Utredning av misstänkt tumör i pancreas. Pankreatit Planerad utredning av tumör bör ske på fotonräknande CT i första hand. |
| Skelett/Muskuloskeletalt |  |  |  |  |  |
| SK1 | Skelett Aktuellt område utan iv-kontrast |  | Se Mölndals lista |  | Skelettskada, pre-op, post-op, luxation. Scanområde anges som kommentar. (Ej ryggprotokoll – se SP). |
| CBCT/Verity | Aktuellt område utan iv -kontrast på Verity/CBCT |  | Se Mölndals lista |  | Övre och nedre extremitet, småskelett. Begränsat bildfält. Skelettskada, pre-op, post-op. Obelastat eller belastat fot/fotled. |
| SK2 | Skelett aktuellt område utan och med kontrastmedel Serie 1. Utan iv- kontrastmedel Serie 2. Med iv-kontrastmedel i venfas |  | Se Mölndals lista |  | Tumör Scanområde anges som kommentar. (Ej ryggprotokoll – se SP.) |
| SK3 | Skelett Aktuellt område med kontrastmedel Serie 1. med i.v kontrastmedel |  | Se Mölndals lista |  | Abscess, infektion. Scanområde anges som kommentar. (Ej ryggprotokoll – se SP.) |
| SK4 | Knäled patellaluxation (avslappnad och kontraherad) |  | 869000d/s, DT knäled höger/vänster |  | Patellaluxation, subluxation Endast SU/Mölndal |
| SK5 | Skelett Dubbelenergi Benmärgsödem |  | Se Mölndals lista |  | Benmärgsödem, skelettskada. Scanområde anges som kommentar. Högre dos än standardprotokoll – prioriteras till äldre patienter. (Ej ryggprotokoll – se SP.) |
| SK6 | DRU-leder (3 serier, normal, supinerad och pronerad) |  | 866000d&s, DT handled höger & vänster |  | Distala radius-ulna leder, 3 projektioner. |
| SK10 | SI-Leder |  | 828000, DT sakroiliakaleder |  | Sacroilit |
| SK12 | Myelomskelett |  | 891000, DT helkropp, myelomskelett |  | Myelom |
| SK13 | Patientspecifika implantat, Pre-operativa ortopediska protokoll |  | 874056D/s, DT ben, vinkel och/ rotationsbestämning höger/vänster |  | Patientspecifik tillverkning/planering av ortopediska proteser. Ska stå tydligt att det önskas i remiss. Specificera i prioritering vilken undersökning det gäller av följande: Fotled/underben: Från fotortopeder PSI-Prophecy – inför fotledsprotesoperation. Knä och fotled ingår. Unilateralt. PSI-DTO – Distal tibial osteotomi. Fotleds/underbenoperation. Fötter, hela underben och halva lårben bilateralt ingår. Knäleder: Från ortopeder: PSI-Knä Osteotomi – inför knäledsoperation. Bilder tas på Höft – knä och fotleder bilateralt PSI-Zimmers – knäoperation enligt zimmers. Bilder tas på Höft – knä och fotleder unilateralt Prioritering skrivs som följande: Ex. SK13 PSI-Prophecy eller SK13 PSI-Knä Osteotomi. Endast SU/Mölndal |
| SK14 | Materialise protokoll skelett |  | Se Mölndals lista |  | Patient specifik tillverkning av protes inför operation enligt materialise guide. Ej SU/Östra |
| SK15 | Gikt/ urinsyra |  | Se Mölndals lista |  | Gikt Scanområde anges som kommentar Endast SU/Mölndal |
| SK16 | Benlängdsmätning endast frontal scout |  | 874076D/S, DT ben, mätning av längd eller avstånd höger/vänster |  | Då patient inte kan stå upp vid slätröntgen. |
| SK17 | Benvinkelmätning 3 st. serier över höft- knä- och fotleder |  | 874056D/S, DT ben, vinkel- och/ rotationsbestämning höger/vänster |  | Vinkelmätning av höft- knä- och fotled. Endast SU/Mölndal |
| SK18 | Bäckenmätning |  | 854000, DT Bäckenmätning |  | Inför/efter förlossning Endast SU/Östra |
| SK19 | Sternoklavikularled åldersbestämning |  | 897706, DT skelettåldersbestäm-ning lågdos |  | Åldersbestämning Endast SU/Mölndal |
| SK20 | Aktuellt område med kontrastmedel i led (Artrografi) |  | Se Mölndals lista |  | Artrografi – OBS! sambokas tillsammans med ultraljud. Endast SU/Mölndal Axel: Axel instabilitet. Labrala skador. Rotatorcuffsrupturer. Kapsulära rupturer. Osteokondrala lesioner. Kronisk axelsmärta. Knä: Meniscus ruptur framför allt post-operativa knän. Osteokondrala frakturer. Kronisk knäsmärta. |
| Ryggrad (Spine) |  |  |  |  |  |
| SP1 | Halsrygg, Skelettskada |  | 820000, DT Halsrygg | CTDI < 10 | Skelettskada. Scanområde: sella till Th3 |
| SP2 | Bröstrygg Skelettskada. |  | 822000, DT bröstrygg |  | Skelettskada. Scanområde anges som kommentar. |
| SP3 | Ländrygg Skelettskada. |  | 824000, DT ländrygg |  | Skelettskada. Scanområde anges som kommentar. |
| SP4 | Bröstrygg-ländrygg Skelettskada. |  | 822000, DT bröstrygg 824000, DT ländrygg |  | Skelettskada. Scanområde anges som kommentar. |
| SP5 | Bröst-Ländrygg Dubbelenergi Benmärgsödem |  | 822000, DT bröstrygg 824000, DT ländrygg |  | Benmärgsödem, skelettskada. Scanområde anges som kommentar. Högre dos än standardprotokoll – prioriteras till äldre patienter. Endast SU/Mölndal |
| SP6 | Bröstrygg-ländrygg med iv-kontrastmedel |  | 822800, DT bröstrygg med iv kontrast 824800, DT ländrygg med iv |  | Tumör, infektion. Scanområde anges som kommentar. |
| SP7 | Helrygg scolios (låg stråldos) |  | 837056, DT helrygg scolios |  | Scolios, preoperativ undersökning. Scanområde anges som kommentar. |
| SP8 | Rygg skruvläge (låg stråldos och eller dubbelenergi) |  | 822706, DT bröstrygg, lågdos 824706, DT ländrygg, lågdos |  | Scolios, postoperativ undersökning. Scanområde anges som kommentar. |
| SP10 | Bröst-ländrygg myelografi |  | 822890, DT bröstrygg med intratekal kontrast 824890, DT ländrygg med intratekal kontrast |  | Efter myelografi. Endast SU/Sahlgrenska Scanområde anges som kommentar. |
| SP11 | Hals-övre Bröstrygg myelografi |  | 820890, DT halsrygg med intratekal kontrast 822890, DT bröstrygg med intratekal kontrast |  | Efter myelografi. Endast SU/Sahlgrenska Scanområde anges som kommentar. |
| SP12 | Sakrum |  | 826000, DT Sacrum |  | Kommentar om bara sacrum önskas. |
| Thorax |  |  |  |  |  |
| T1 | Thorax utan iv-kontrastmedel Serie 1. Thorax utan iv-kontrastmedel |  | 830000 DT thorax | CTDI <6,1 | Då iv-kontrastmedel inte kan ges. |
| T2:1 | Thorax utan iv-kontrastmedel (låg stråldos) Serie 1.Thorax utan iv-kontrastmedel |  | 830706, DT thorax, lågdos |  | Exempelvis vid nodulkontrol. |
| T2:2 | Thorax med iv kontrast (låg stråldos) Serie 1 med iv kontrast låg stråldos | 830706 DT thorax lågdos |  |  | Onkologisk kontroll |
| T3 | Thorax med iv-kontrastmedel i venfas Serie 1.Thorax med iv-kontrastmedel |  | 830800, DT thorax med iv kontrastmedel | CTDI <6,1 | Rutinundersökning vid t ex tumör, lymfadenopati, metastaser. |
| T4 | LE-protokoll med iv-kontrastmedel i artärfas Serie 1.Thorax med iv-kontrastmedel |  | 838207, DT lungartärer, angio med kontrast |  | Lungemboli |
| T5 | LE-protokoll 80 kV med iv-kontrastmedel i artärfas Serie 1.Thorax med iv-kontrastmedel |  | 838207, DT lungartärer, angio med kontrast |  | Lungemboli, patienter med lågt GFR. (lägre iv-kontrastmedels dos). |
| T6 | LE-protokoll gravid med iv-kontrastmedel i artärfas Serie 1.Thorax med iv-kontrastmedel |  | 838207, DT lungartärer, angio med kontrast |  | Lungemboli, gravid patient. (begränsat scanområde, högre iv-kontrastmedels dos) |
| T7 | LE-protokoll kronisk Serie 1. Spiral inandad utan kontrastmedel Serie 2. Lågdos spiral utan iv-kontrastmedel, utandad Serie 3. LE-protokoll med iv- kontrastmedel i lungartärer och aorta, inandad, dual energy. |  | 830972, DT thorax utan och med iv-kontrast, dual energy i första hand. Alt 838207, DT lungartärer, angio med kontrast |  | Kronisk lungemboli Vid AVM (Arterio-venös kärlmissbildning) endast serie 3. Körs helst på GE APEX Ska utföras med dual energy |
| T8:1 | HRCT Serie 1. Bukläge utan iv-kontrastmedel, axiella snitt, inandad Serie 2. Lågdos utandad spiral i ryggläge utan iv-kontrastmedel, Serie 3. Ryggläge spiral, utan iv- kontrastmedel, inandad |  | 832000, DT Lungor, HRCT |  | Interstitiella lungsjukdomar inkluderande luftvägssjukdomar, ”air trapping”. Körs helst på GE Apex |

| T8:2 | HRCT Serie 1. Bukläge utan iv-kontrastmedel, axiella snitt inandad. Serie 2. Lågdos utandad spiral i ryggläge utan iv-kontrastmedel, Serie 3. Ryggläge spiral, med iv- kontrastmedel Inandad | 832000, DT Lungor, HRCT |  | Interstitiell lungsjukdom i kombination med utredning av mediastinum/hili såsom sarcoidos och tumörfrågeställning. Körs helst på GE Apex |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T9 | CF patienter: Serie 1. Inandad spiral lågdos Serie 2. Utandad spiral lågdos | 832000, DT Lungor, HRCT |  | Cystisk fibros utan iv-kontrastmedel Endast SU/Sahlgrenska |
| T10 | Thorax eosophagus läckage Serie 1. Med iv-kontrastmedel, utan peroralt kontrastmedel Serie 2. Med peroralt kontrastmedel | 830811, DT Thorax med iv kontrastmedel, peroral kontrast i esofagus eller sond 830885, DT Thorax med peroral kontrast i esofagus eller sond |  | Utan- och med iv-kontrastmedel vid förstagångsundersökning, kan modifieras vid uppföljning. Peroralt kontrastmedel: KM Beredning av kontrastmedel inför datortomografiundersökningar |
| T11 | Thorax vena cava med iv-kontrastmedel i venfas | 830800, DT Thorax med iv kontrastmedel |  | Vena cava syndrom |
| T12 | LE dubbelenergi | 830972, DT Thorax utan och med iv-kontrast, dual energy |  | Används inte för tillfället. |

| T13 | Thorax inför lungvolymsreducering (BLVR) dubbelenergi Serie 1. Thorax lågdos utan kontrast, inandad Serie 2. Thorax lågdos utan kontrast, utandad Serie 3. LE-protokoll med iv-kontrastmedel i lungartärer och aorta, inandad, dual energy | 830972, DT Thorax utan och med iv-kontrast, dual energy |  | Inför lungvolymsreduktion. Endast SU/Sahlgrenska, Apex |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T14 | Thoraxskelett Serie 1. Thoraxskelett utan iv-kontrastmedel | 830007, DT thoraxskelett |  | Efter trauma/instabil bröstkorg |
| T15 | Lungtransplanterad Serie 1. Inandad spiral utan iv-kontrastmedel Serie 2. Utandad spiral utan iv-kontrastmedel | 832000, DT Lungor HRCT |  | Årskontroll av lungtransplanterad |
| T16 | Thorax blödning flerfas Serie 1. Thorax utan kontrast Serie 2. Thorax med kontrast i artärfas Serie 3. Thorax med kontrast i sen fas 70s | 830802, DT Thorax med iv kontrast, flerfas |  | Pågående blödning i thorax |
| T17 | Enhertu/ Läkemedelsreaktion Serie 1. Thorax utan kontrast i maximal inandning | 830000 DT Thorax |  | Kontroll under pågående onkologisk behandling med ökad risk för pneumonit för tidig upptäckt av interstitiell sjukdom |
| Thorax-buk |  |  |  |  |
| TB1 | Thorax-buk utan iv-kontrastmedel | 830000 DT Thorax 840000 DT Buk |  | Då iv-kontrastmedel inte kan ges. |
| TB2 | Thorax-buk Serie 1. Övre buk utan iv-kontrastmedel Serie 2. Thorax-buk med iv-kontrastmedel i portovenös fas | 830800, DT Thorax med iv kontrast 840900, DT buk utan och med iv kontrast |  | Utredning, kontroll |
| TB3 | Thorax-buk med iv-kontrastmedel i portovenös fas | 830800, DT Thorax med iv kontrast 840800, DT buk med iv kontrast |  | Rutinundersökning thorax-buk. |
| TB4 | Thorax-övre buk Serie 1. Övre buk utan iv-kontrastmedel Serie 2. Thorax-övre buk med iv-kontrastmedel i portovenös fas | 830800, DT Thorax med iv kontrast 840900, DT buk utan och med iv kontrast |  | Rutinundersökning thorax-övre buk, lungcancer. |
| TB5 | Thorax-buk 3-fas Serie 1. Lever/övre buk utan iv-kontrastmedel Serie 2. Lever/övre buk med iv-kontrastmedel i sen artärfas Serie 3. Thorax-lever/buk med iv-kontrastmedel i portovenös fas | 830800, DT Thorax med iv kontrast 840802, DT buk med iv kontrast, flerfas |  | Stadieindelning av tumör. Preoperativ utredning. |

|  | Beskrivning | Kod | Refdos* CTDI vol mGy | Indikation/frågeställning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TB6 | Thorax-buk 4-fas Serie 1. Lever/övre buk utan iv-kontrastmedel Serie 2. Lever/övre buk med iv-kontrastmedel i sen artärfas Serie 3. Thorax-lever/buk med iv-kontrastmedel i portovenösfas Serie 4. Lever/övre buk med iv-kontrast 4 minuters serie | 830800 DT Thorax med iv kontrast 840802 DT buk med iv kontrast, flerfas |  | Colorektala vårdkedjepatienter. |
| TB7 | Thorax- pancreas Serie 1. Pancreas/övre buk utan iv-kontrastmedel Serie 2. Pancreas/övre buk med iv-kontrastmedel i sen artärfas Serie 3. Thorax-pancreas/buk med iv-kontrast i portovenös fas | 830800 DT Thorax med iv kontrast 843900 DT bukspottkörtel utan och med iv kontrast |  |  |
| TB8 | Lungemboli-buk Serie 1. Lungemboli med iv-kontrastmedel i artärfas Serie 2. Buk med iv-kontrastmedel i portovenös fas | 838207 DT lungartärer, angio med kontrast 840800 DT buk med iv kontrast |  |  |

|  | Beskrivning | Kod | Refdos* CTDI vol mGy | Indikation/frågeställning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TB9 | Thorax-buk multiorgandonation Serie 1. Lever/övre buk utan iv-kontrastmedel Serie 2. Thorax-Buk med iv-kontrastmedel i artärfas 13s. Serie 3. Övre Buk i sen artärfas Serie 4. Thorax-hel buk i portovenös fas. Serie 5. Övre buk 3min Serie 6. Diafragma till symfysen utsöndringsfas 10 min | 830807n DT Thorax utan och med iv kontrast flerfas multiorgandonation i narkos 840905n, DT buk utan och med iv kontrast flerfas multiorgandonation i narkos |  | Utredning av levande organdonator för kartläggning av organens anatomi och eventuell patologi |
| TB10 | Njurar 4-fas stadieindelning + DT thorax Serie 1. Diafragma tom njurar utan iv-kontrastmedel Serie 2 Thoraxapertur tom njurar med iv-kontrastmedel i artärfas 13s Serie 3. Diafragma tom njurar med iv-kontrastmedel i njurparenkymfas Serie 4. Hela buken med iv-kontrastmedel i utsöndringsfas, 10 min (låg stråldos) | 830800, DT Thorax med iv kontrast 852802, DT njurar och urinvägar, med iv kontrast, flerfas |  | Kombinationsprotokoll T3 och N4 Stadieindelning, postop uppföljning abl/partiell resektion. |
| TB11 | Thorax och Buk Påsdialys-läckage Serie 1. Utan kontrast Serie 2. Med kontrast 6h efter påsdialys | 840897 DT Buk med kontrast i kateter, sond, drän eller fistel |  | Misstanke om läckage från påsdialys Endast SU/Sahlgrenska |
| Njurar, Urinvägar,Urografier |  |  |  |  |
| U1 | Sten-CT utan iv-kontrastmedel, låg stråldos Serie 1. Övre njurpol till symfys, nativ fas | 852706 DT njurar och urinvägar, urinvägsöversikt | < 3,8 mGy | Urinvägskonkrement. Hydronefros. Makrohematuri hos patient <30 år. Vid atypisk smärta överväg protokoll för akut buksmärta (B1, B3, B5) |
| U2 | DT Urinvägsöversikt dual energy utan iv kontrast Serie 1. Nativ-Dubbelenergi,njurar-symfys | 852772 DT njurar och urinvägar, urinvägsöversikt dubbelenergi |  | Karaktärisering av känt urinvägskonkrement |
| U3 | DT urografi 1-fas med iv kontrast Serie 1. Utsöndringsfas 10 min, lågdos, njurar- symfys | 852800 DT urografi med iv kontrast | <3,8 mGy | Storlekskontroll känd njurtumör. Kan välja annan fas än nefrografisk, om lesionen syns bättre då. |
| U4 | DT urografi Split Bolus, utan och med iv kontrast Serie1. Nativ lågdos, njurar- symfys Serie 2. Kombinerad nefrografisk- och utsöndringsfas, hela buken | 852900 DT urografi utan och med iv kontrast | <3,8 mGy < 8mGy | Infektion, abscess, recividerande UVI |
| U5 | DT urinvägar 2-fas, utan och med iv kontrast Serie 1. Nativ lågdos, njurar- symfys Serie 2. Kortikomedullär fas, njurar-symfys | 852900 DT urografi utan och med iv kontrast | <3,8 mGy < 8mGy | SVF makrohematuri patient> 30 år lågrisk (ej cystoskoperad eller negativ cystoskopi) |
| U6 | DT buk, urografi 4-fas, utan och med iv kontrast Serie 1. Nativ lågdos, njurar- symfys Serie 2. Kortikomedullär fas, diafragma- symfys Serie 3. Portovenös fas, diafragma - trochanter minor Serie 4. Utsöndringsfas lågdos, 10 min njurar - symfys | 852900 DT urografi utan och med iv kontrast |  | Makrohematuri patient> 30 år högrisk) tumörfynd vid cystoskopi eller maligna celler i cytologi). SVF makrohematuri högriskpatient. Stadieindelning urotelial cancer. Stadienindelning känd tumör. Första kontroll efter ablation/partiell nefrektomi njurcancer. Uppföljning urotelial cancer. |
| U7 | DT buk urografi 3-fas Bricker. Utan och med iv kontrast Serie 1. Nativ lågdos, diafragma – symfys Serie 2. Portovenös fas, diafragma – trochanter minor Serie 3, Utsöndringsfas 20 min, diafragma -trochanter minor | 852802, Njurar och urinvägar, med iv kontrast, flerfas |  | Postoperativa komplikationer tilloperation med Brickerdeviation (hos patient med normal njurfunktion). Stäng eventuella uretärkatetrar innan undersökningen. |
| U8 | DT urografi med kontrast via kateter, utan iv kontrast Serie 1.Nativ lågdos, diafragma- symfys Serie 2. Efter kontrast i uretärkateter, diafragma- symfys | 852802, Njurar och urinvägar, med iv kontrast, flerfas | <3,8 mGy <8 mGy | Postoperativa komplikationer tilloperation med Brickerdeviation (hos patient med nedsatt njurfunktion). Stäng eventuella uretärkatetrar innan undersökningen. |
| U9 | DT njurar 1-fas, med iv kontrast Serie 1. Nefrografisk fas, njurar | 844800 DT lever med kontrast | <8 mGy | Storlekskontroll känd tumör. Kan välja annan fas än nefrografisk, om lesion syns bättre då |
| U10 | DT njurar och buk 2-fas, med iv kontrast Serie 1.Kortikomedullär fas, diafragma – trochanter minor Serei 2. Portovenös fas, diafragma – trochanter minor | 852802, Njurar och urinvägar, med iv kontrast, flerfas | <8 mGy | Kontroll efter nefrektomi eller systemisk behandling av njurtumör |
| U11 | DT njurar 3-fas, utan och med iv kontrast Serie 1. Nativ fas, njurar Serie 2. Kortikomedullär fas, njurar Serie 3. Nefrografisk fas, njurar | 852802, Njurar och urinvägar, med iv kontrast, flerfas | <8 mGy | Endast njurar. Karaktärisering oklar njurexpansivitet Kontroll cysta Bosniak 2F (eller 3). |
| U12 | DT buk och njurar 3-fas, utan och med iv kontrast Serie 1.Nativ fas, njurar, lågdos Serie 2. Kortikomedullär fas, diafragma – trochanter minor Serie 3. Portovenös fas, diafragma – trochanter minor | 852802, Njurar och urinvägar, med iv kontrast, flerfas | <3,8 mGy <8 mGy | Uppföljning av njurcancer efter ablation eller partiell resektion, OBS: vid första uppföljningen välj U6 DT buk urografi 4-fas. |
| U13 | DT urografi 4-fas Donator, utan och med iv kontrast Serie 1.Nativ fas, lågdos, njurar Serie 2. Tidig artärfas, njurar- tuber ischii Serie 3. Nefrografisk fas, njurar-crista iliaca Serie 4.Utsöndringsfas, 10 min njurar- tuber ischii | 852900 DT Urografi utan och med iv kontrast |  | Utredning av potentiell njurdonator. Serie 3. Nefrografisk fas, utförs endast på patienter> 50 år. |
| U14 | DT buk njurrecipient utan iv kontrast Serie 1. Nativ fas, diafragma- trochanter minor | 840000, DT buk utan iv kontrast | <8 mGy | Utredning av potentiell mottagare av donerad njure (kärlväggsförkalkningar) |
| U15 | DT binjurar, utan iv kontrast Serie 1. Nativ fas, diafragma – crista iliaca | 853000, DT Binjurar | <8 mGy | Binjurexpansivitet- differentiering mot metastas, stadieindelning vid påvisad binjuretumör |
| U16 | DT binjurar, utan och hela buken med iv kontrast Serie 1. Nativ fas, diafragma- crista iliaca Serie 2. Portovenös fas, diafragma – trochanter minor | 853802 DT binjurar med iv kontrast, flerfas |  | Binjurexpansivitet- differentiering mot metastas. Stadienindelning vid påvisad binjuretumör. |
| U17 | DT binjurar inför BVK, utan och med iv kontrast Serie1. Sen artärfas, diafragma - crista iliaca Serie 2. Portovenös fas, diafragma – crista iliaca | 853802 DT binjurar med iv kontrast, flerfas | <8 mGy | DT binjurar inför Binjurevenskatetrisering (BVK) Skickas ej till extern granskning Utförs i första hand på fotonräknare |

| Kod | Benämning |
| --- | --- |
| Skelett SK1 / SK5 Aktuellt område utan iv-kontrast / Aktuellt område utan iv-kontrast dubbelenergi |  |
| 859000d/s | DT skapula höger/vänster |
| 860000d/s | DT clavikel höger/vänster |
| 861000 | DT sternoclavikularled |
| 862000d/s | DT axel höger/vänster |
| 863000d/s | DT överarm höger/vänster |
| 864000d/s | DT armbåge höger/vänster |
| 865000d/s | DT underarm höger/vänster |
| 866000d/s | DT handled höger/vänster |
| 867000d/s | DT hand höger/vänster |
| 869000d/s | DT knäled höger/vänster |
| 870000d/s | DT underben höger/vänster |
| 871000d/s | DT fotled höger/vänster |
| 872000d/s | DT fot höger/vänster |
| 829000 | DT bäcken |
| 868000d/s | DT lårben höger/vänster |
| 876000d/s | DT höftled höger/vänster |
| Skelett Verity/CBCT Aktuellt område utan iv-kontrast på Verity/CBCT |  |
| C64000d/s | CBCT armbåge höger/vänster |
| C66000d/s | CBCT handled höger/vänster |
| C67000d/s | CBCT hand höger/vänster |
| C71000d/s | CBCT fotled höger/vänster |
| C71142d/s | CBCT fotled, provokation eller belastning höger/vänster |
| C72000d/s | CBCT fot höger/vänster |
| C72142d/s | CBCT fot, provokation eller belastning höger/vänster |
| Skelett SK2 Aktuellt område utan och med iv-kontrast |  |
| Kod | Benämning |
| 859900d | DT skapula utan och med iv kontrast höger/vänster |
| 862900d/s | DT axel utan och med iv kontrast höger/vänster |
| 863900d/s | DT överarm utan och med iv kontrast höger/vänster |
| 864900d/s | DT armbåge utan och med iv kontrast höger/vänster |
| 865900d/s | DT underarm utan och med iv kontrast höger/vänster |
| 866900d/s | DT handled utan och med iv kontrast höger/vänster |
| 867900d/s | DT hand utan och med iv kontrast höger/vänster |
| 869900d/s | DT knäled utan och med iv kontrast höger/vänster |
| 870900d/s | DT underben utan och med iv kontrast höger/vänster |
| 871900d/s | DT fotled utan och med iv kontrast höger/vänster |
| 872900d/s | DT fot utan och med iv kontrast höger/vänster |
| 829900 | DT bäcken utan och med iv kontrast |
| 868900d/s | DT lårben utan och med iv kontrast höger/vänster |
| 876900d/s | DT höftled utan och med iv kontrast höger/vänster |
| Skelett SK3 Aktuellt område med iv-kontrast |  |
| 859800d/s | DT skapula med iv kontrast höger/vänster |
| 862800d/s | DT axel med iv kontrast höger/vänster |
| 863800d/s | DT överarm med iv kontrast höger/vänster |
| 864800d/s | DT armbåge med iv kontrast höger/vänster |
| 865800d/s | DT underarm med iv kontrast höger/vänster |
| 866800d/s | DT handled med iv kontrast höger/vänster |
| 867800d/s | DT hand med iv kontrast höger/vänster |
| 869800d/s | DT knäled med iv kontrast höger/vänster |
| 870800d/s | DT underben med iv-kontrast höger/vänster |
| 871800d/s | DT fotled med iv kontrast höger/vänster |
| 872800d/s | DT fot med iv kontrast höger/vänster |
| 829800 | DT bäcken med iv kontrast |
| 868800d/s | DT lårben med iv kontrast höger/vänster |
| 876800d/s | DT höftled med iv kontrast höger/vänster |
| Skelett SK14 Materielise/Mobilife Materielise/Mobilife protokoll skelett |  |
| 829000 | DT bäcken |
| 862000d/s | DT axel höger/vänster |
| 863000d/s | DT överarm höger/vänster |
| 865000d/s | DT underarm höger/vänster |
| 868000d/s | DT lårben höger/vänster |
| 872000d/s | DT fot höger/vänster |
| Skelett SK15 Gikt Gikt/urinsyra |  |
| 820000 | DT Halsrygg |
| 822000 | DT bröstrygg |
| 824000 | DT ländrygg |
| 862000d/s | DT axel höger/vänster |
| 864000d/s | DT armbåge höger/vänster |
| 866000d/s | DT handled höger/vänster |
| 867000d/s | DT hand höger/vänster |
| 869000d/s | DT knäled höger/vänster |
| 871000d/s | DT fotled höger/vänster |
| 872000d/s | DT fot höger/vänster |
| 829000 | DT bäcken |
| 876000d/s | DT höftled höger/vänster |
| Skelett SK20 Artrografi Kontrast i led – sambokas med ultraljud |  |
| 869000d | DT Knäled höger |
| 869000s | DT Knäled vänster |
| 862000d | DT Axel höger |
| 862000s | DT Axel vänster |

Genomlysning – Punktion, Biopsi, RF, Ablation

Utförs på Sahlgrenska, rum S22 i första hand och S20 som komplement. DT-Punktion skelett utförs även på Mölndal rum M15.

| Kod | Benämning |
| --- | --- |
| Thorax |  |
| 830136 | DT thorax, indikering |
| 830645 | DT thorax. biopsi |
| 830645n | DT thorax. biopsi I narkos |
| 830649 | DT thorax, finnålspunktion |
| 830649n | DT thorax, finnålspunktion i narkos |
| Skelett |  |
| 889641 | DT skelett, leder och diskar, borrbiopsi |
| 889641n | DT skelett, leder och diskar, borrbiopsi i narkos |
| 820091 | DT halsrygg, radiofrekvensablation i narkos |
| 822091 | DT bröstrygg, radiofrekvensablation i narkos |
| 824091 | DT ländrygg, radiofrekvensablation i narkos |
| 826091 | DT sakrum, radiofrekvensablation i narkos |
| 829091 | DT bäcken, radiofrekvensablation i narkos |
| 873091 | DT övre extremitet, radiofrekvensablation i narkos |
| 874091 | DT nedre extremitet, radiofrekvensablation i narkos |
| Neuro |  |
| 807688 | DT huvud, ansikte, hals, fistulografi |
| 818649 | DT Hals, finnålspunktion |
| 818649n | DT Hals, finnålspunktion i narkos |
| 818653 | DT hals, punktion |
| 818653n | DT hals, punktion i narkos |
| Buk och kärl |  |
| 840653 | DT Buk, punktion |
| 840653n | DT Buk, punktion i narkos |
| 840655 | DT Buk med punktion, kateterinläggning |
| 840655n | DT Buk med punktion, kateterinläggning i narkos |
| 852089n | DT njurar, perkutan ablation i narkos |
| 844089n | DT lever, perkutan ablation i narkos |