Skelett - Armbågsled

### Ansvar

Gäller för all personal på Barnröntgen/Område 1/SU. Ansvar för spridning och implementering har VEC. Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar/lagar.

### Arbetsbeskrivning

#### Förberedelser

Informera patienten om vad undersökningen innebär.

Centrera på armbågsleden

Frontalbild                          Armen sträckt med dorsalsidan mot filmen.

Sidobild                               Armen böjd i rät vinkel och armen i axelhöjd. Tummen riktad

uppåt.

#### Vridbilder:                          Armbågen vrids 30°- 40° åt respektive håll

#### Vinklad sidobild:               Röret vinklas 10º fram- respektive 10º bakifrån mot humerus

#### Längdsaxel.

Skelettskada

Pig-luxation                        Standard samt vridbilder.

Skelettskada kontroll           Frontal- och sidobild.

Suprakondylär fraktur/ kontroll     Standard, samt vinklade sidobilder.

De tre sidobilderna tas i en följd.

Osteomyelit                            Standard. Barn < 3 år bilder bilateralt, vid

1:a undersökningstillfället.

ARMBÅGE FRONTAL:

Överarmen och underarmens dorsalsidor mot detektorn.

Cstr: 1 - 2 cm distalt om mitten mellan epikondylerna på humerus

Vinkling: Ovinklad.

OBS! Om patienten inte kan sträcka armbågsleden tas bilderna vinkelrät mot överarm respektive underarm.

Kriterier: Humerus, radius och ulna skall frontalprojiceras

Mot underarmen: Ulna och radius skall frontalprojiceras

Mot överarmen: Humerus skall frontalprojiceras

Tips: Om patienten inte kan sträcka på armen använd en snedkudde som stöd och anteckna på bilderna antal grader (t.ex. sträckställning 120°). Sträckt armbåge motsvarar 180°

ARMBÅGE VRIDBILDER:

Inåtvridning:                                     Utåtvridning:

Positioneras som frontal, men vrid 30°-40° åt respektive håll.

Cstr: 1 - 2 cm distalt om mitten mellan epikondylerna på humerus

Vinkling: Ovinklad

Kriterier: Friprojicera ledytorna.

Inåtrotationen har som syfte att friprojicera processus coronoideus.

Utåtrotationen har som syfte att friprojicera caput radi

ARMBÅGE SIDA:

Armbågsleden böjd 90°. Medialsidan mot filmen. Axel, armbåge och hand i samma plan som detektorn. Tummen uppvriden, lillfingersidan mot underlaget.

Cstr: Tangerar proximala ledytan på caput radii

Vinkling: Ovinklad. OBS! Vid suprakondylär frakturkontroll vinklas röret längs humerus längdaxel 10° framifrån, 0° och 10°bakifrån. Skriv vinkling på bilderna.

Kriterier: Proximala delen av radius sidoprojiceras. Laterala humeruskondylens bendel ligger 2 - 4 mm från caput radii.

Vid suprakondylärfraktur tas bilder med successivt 10° ökning runt längdaxeln på humerus för påvisande av rotationsfelställning.

Tips: Om mediala humerusepikondylen är relativt utskjutande behövs ett stöd under handleden för korrekt bild. På små barn kan man med fördel kompensera vid att man lägger en snedkudde under laterala delen av humerus/olecranon.

### Uppföljning och utvärdering

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Agfa EI om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

### Revideringar i denna version

Denna version ersätter metodbeskrivning Lab 2 Armbågsled 2010-03-26, version 1.0

### Granskare/Arbetsgrupp

- Madeleine Ljungberg Röntgensjuksköterska Radiologi barn

- Martin Bonnier Specialistläkare Radiologi barn

- Jenny Ahlin Specialistläkare Radiologi barn