RSA Höft

CUP/STAM

Us kod/Us namn 	639071D/63907S – Höftled, stereoröntgen (RSA) höger/vänster

Indikation		Undersökningen utförs endast på studier som är godkända av Forskningsrådet Radiologi.

Endast Möndals röntgen på RM 5.

Beroende på operation, istället för att ta CUP och STAM, kan endast bilder över CUP/STAM tas. Detta vid Spik eller kortare proteser, oftast för yngre patienter där man vill minska på stråldosen.

Förberedelser	Granska remiss och ev. tidigare undersökningar

ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet

Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras i RIS

Avlägsna föremål som skymmer us-området

Kompression skall ej användas

Graviditet skall ej tillfrågas

Gonadskydd skall ej användas

Använd ev. blyhagel som markör i de fall det behövs

Ev medföljande som närvarar i rummet vid bildtagning skall bära strålskydd

# Kontrastmedel			Nej

# Bildtagning/Projektioner

Dx

CUP/STAM  Liggande

Position	Patienten ligger på rygg med lätt inåtroterade ben (rakt ben).

Använd ej sidomärken, då de kan skymma information vid analys.

Sin

Centrering		Centrera över cupen/ caput femori.

Få med lite av femur.

Centrera bordet i rätt höjd

Vinkel		ca 21.5° medialt och lateralt

Kriterier		Hela cupen och lite av stammen skall vara med.

Hela Protes eller spik skall vara med.

Cupen i centrum av ”Buren” på både bild 1 och 2

Hela ”buren” skall vara med.

Mär Dx/Sin efter i ”series description”

FFA		ca 155 cm

Kriterier och positon

CUP/STAM		Cupen skall vara i mitten på bilden.

# Exemplet visar centrering av

# DX CUP.

# För CUP/STAM skall centreringen vara någon cm längre ner, och man vill ha femur mer centrerat än vid CUP.

# Viktigt att hela buren avbildas med alla markörer.

Strålskydd		Se under rubriken förberedelser

Dokumentation		Om kriterier inte uppnås för undersökning skall anledning dokumenteras i aktuell remiss

Mär Dx/Sin efter i ”series description”

Ansvar 	Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP).

Övrigt	Ansvarig röntgensjuksköterska granskar och kvalitetssäkrar bilder

Bilder skickas till BFR

Bilder länkas till  ”Ortopedi Möndal RSA Serves – UMRSA_Serves” i EI AGFA

Bilder granskas inte av Radiologer, utan ett administrativt svar skrivs

Referenser		Strålsäkerhet