DT COR1 DT Hjärta Kranskärl EKG Siemens

# Us kod/Us namn		831974/ DT Hjärta utan och med iv kontrast. EKG triggning

Indikation			Kranskärlsutredning

Detta protokoll gäller för Siemens Force

Serieöversikt

| Serie 1 | CaScore |
| --- | --- |
| Serie 2 | Testbolus |
| Serie 3. | Kranskärl, EKG-styrt med iv kontrast |

Förberedelser                  	ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet

Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras i Agfa.

Informera om undersökningen.

Instruera andning – normalt inandat andetag.

PVK minst 1,0 i höger armveck, storlek beroende på vikt.

Koppla EKG se till att det är väl läsbart.  Raka och sandpappra vid behov.

Ta blodtryck och hjärtfrekvens på patienten som utgångsläge.

Kontrollera att läkemedel är ordinerat.

Ge Betablockad och Nitrolingual minst 4 min före kranskärlsundersökningen.

Tala om att det kan bli paus mellan serierna och att patienten kan behöva hålla andan upp till 30 s vid testbolus.

# Patientpositionering	 	Ryggläge, fötterna först med kudde under knäna

Glöm inte att positionera personen tillräckligt långt ner på bordet (markering 16/ blå linjen) så att Flash mode kan användas

# Patientcentrering	Haka

Kontrastmedel 	Jodkontrastmedel 350mg I/ml enligt läkarordination.

Anpassa dosen enligt vikt och vald kV i Omnijekt.

Kontrastprotokoll 	Kranskärl 100 kV 290 mg I/kg

Kontrastmedelsanpassning till kV (vgregion.se)

Testbolus 10 ml med samma flöde som för kranskärl

Injektionstid	12 s

Kontrastfördröjning	Testbolus, roi i aorta ascendens, Delay beräknas genom TTP +13 s i DynEVA.

Läkemedel		T. Seloken 50 mg

Inj. Seloken 1 mg/ml

s.l Nitrolingual 0,4 mg/dos

Se rutin för läkemedel i samband med DT hjärta

DT Betablockad och Nitroglycerin vid EKG-triggad DT- Aorta-hjärta

# DFOV		200 mm CaScore

# 170 - 200 mm Hjärta

# 360 mm Lunga

# Scout		Lateral och frontal

# Kontrollera höjden- Hjärtat i iso-center

# Scanområde/kriterier 	Serie 1: CaScore, hela hjärtat från carina nivå till nedom hjärtapex.

# Serie 2. Testbolus, 5–6 snitt ovan kranskärlen, på samma position som start för serie 3.

# Serie 3. Kranskärl, från 5–6 snitt ovan kranskärlen till genom hjärtapex.

# Serie 1. CaScore			            Serie 2.Testbolus	                Serie 3.Kranskärl

Genomförande		Planera CaScore och utför Flash check (andningsövning). Kontrollera hjärtfrekvens och variabilitet. Vid stabil frekvens och grön doskurva kan flash mode användas. Vid gul/röd doskurva eller vit tidsskugga, visas på planeringsbilden – välj sequence.

Planera Kranskärl och testbolus. Beräkna kontrastmedelsvolym och flöde.

Utför Testbolus 10 ml med samma flöde som kranskärl.

Beräkna delay i DynEVA och skriv in tid för kranskärl.

Utför Flash check, kontrollera hjärtfrekvens och variabilitet för val av scan mode.

Utför kranskärlsundersökningen.

Scan mode Kranskärl

Flash spiral används vid max vikt 85 kg, stabil puls <65 med variation <4 bpm. Total scanlängd 12 cm. Ger bilder från en hjärtfas runt 60 %.

Sequence 70 % används vid stabil puls <70 med variation <4 bpm. Ger bilder från en fas i diastole, men eftersom protokollet själv korrigerar för ev. extraslag och snabbare rytm (auto) kan man ibland få ut fler faser runt 70 %.

Sequence 35–75% används vid puls> 70 och vid instabil puls med variation> 4 bpm.

Ger bilder från hjärtfaser runt 70 % ”Best diastole” och från ”Best systole”. Då protokollet själv korrigerar för ev. extraslag och snabbare rytm (auto) kan faserna variera något.

Spiral. Vid hög och oregelbunden puls kan man överväga spiral. Vid osäkerhet kontakta radiolog.

Detta protokoll är inställd på ”auto” med full stråldos i diastole, stråldosen varierar med hjärtrytmen. Önskas full stråldos inom större intervall måste man före bildtagning ändra till manuell scanteknik och bestämma inom vilka intervall full stråldos ska ges.

Man bör bestämma i efterhand vilken/vilka hjärtfas/er som ska rekonstrueras. Detta är beroende på hjärtfrekvensens stabilitet och hastighet.

Dokumentation			Dokumentera i RIS enligt rutin.

Om kriterier inte uppnås för undersökningen ska anledning dokumenteras i aktuell remiss.

Strålskydd                    	Metoden är optimerad genom automatisk exponeringskontroll och stråldosreducerande rekonstruktion.

Där det är möjligt används DT`ns optimering för strålkänsliga organ.

Övrigt		Är pulsen oregelbunden med> 4 slags variation räknas serien ut med ms i stället för %.

Flytta till t-våg eller p-våg.

Rekonstruktioner

| Serie | Snitt/mm | Kernel | WW/WL | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CORa1 CaScore | 3/3 | Qr36 | 700/100 | Agfa Syngo.via |
| CORa2 Kranskärl TS Best diast | 0.5/0.3 0.6/ 0.25 | Bv36 | 700/100 | Agfa Syngo.via |
| CORa4 Thorax | 0.6/0.6 | Bf36 | 1400/-400 | Agfa |
| CORa3 Kranskärl TS Best systole | 0.5/0.3 0.6/0.25 | Bv36 | 700/100 | Agfa Syngo.via |
| Kranskärl Best Diastole/Best Syst | 0.5/0.3 0.6/ 0.25 | Bv36 | 700/100 | Syngo.via |
| CORa 5 Alla faser 0-90 % alt. 250 – 750 ms | 0.5/0.3 0.6/ 0.25 | Bv36 | 700/100 | Agfa Syngo.via |
| Dosrapport Testbolus DynEVA EKG-kurvor |  |  |  | Agfa |

Ansvar

Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP).

Uppföljning, utvärdering och revision

Innehållsansvariga säkerställer att revidering görs minst vartannat år. Rutinen arkiveras i aktuellt dokumenthanteringssystem och ska hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkiveringar av allmänna handlingar.

Referenser

Tillämpning av praktiska strålskyddsåtgärder vid röntgenundersökning (vgregion.se)

LM Intravenösa infarter, hantering och administrering (vgregion.se)

KM PVK och flöden vid kontrastmedelsadministrering (vgregion.se)