DT N11 DT Njursten iv kontrastmedel utsöndringsfas

Us kod/Us namn	852800/ DT urografi med iv kontrast

Indikation	Lågdosundersökning vid frågeställning där kontrastfyllnad av uretärer krävs

Serieöversikt

| Serie 1 | Utsöndringsfas – Lågdos övre njurpolen till symfys |
| --- | --- |

Förberedelser	ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet

Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras i Agfa.

Nedanstående används på us där foster/gonader finns med i us-område

Innan undersökningen tillfrågas fertila kvinnor (15–45 år) om eventuell graviditet

Om gravid; kontakta ansvarig radiolog som tillsammans med remittent gör en individuell bedömning om undersökningen är berättigad

PVK

Patienten injiceras med kontrastmedel 15 min före all bildtagning, anteckna tiden i RIS 
Efter kontrastmedelsinjektion ska patienten vara uppe samt dricka ett par muggar vatten

Patienten ska inte tömma blåsan innan undersökningen

Patientpositionering	 Ryggläge, Fötterna först

Patientcentrering	Bröstbensspetsen XY/ GE

Mamillerna/ Siemens, Canon

Kontrastmedel 	Jodkontrastmedel 350mg I/ml enligt läkarordination

Anpassa dosen enligt vikt i Omnijekt

Kontrastprotokoll 	Urografi Fas 1. OBS! ändra till 180 mg I/kg

Injektionstid	20 s

Kontrastfördröjning	15 min

DFOV		Planeras för varje patient, samma som tidigare undersökning

Scout		Lateral och frontal

Scanområde/kriterier 	Serie 1. Från övre njurpolerna till symfysen

Dokumentation		Dokumentera i RIS enligt rutin.

Om kriterier inte uppnås för undersökningen ska anledning dokumenteras i aktuell remiss

Strålskydd                              Metoden är optimerad genom automatisk exponeringskontroll och stråldosreducerande rekonstruktion

Där det är möjligt används DT`ns optimering för strålkänsliga organ

Rekonstruktioner

| Serie | Arkiv |
| --- | --- |
| Na1, Utsöndringsfas | Agfa |
| Översiktsbilder, Dosrapport | Agfa |

Övrigt

Ansvar

Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP)

Uppföljning, utvärdering och revision

Innehållsansvariga säkerställer att revidering görs minst vartannat år. Rutinen arkiveras i aktuellt dokumenthanteringssystem och ska hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkiveringar av allmänna handlingar.

Referenser

Strålsäkerhet - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

LM Intravenösa infarter, hantering och administrering (vgregion.se)

LM Överkänslighetsreaktioner mot kontrastmedel, behandling, dokumentation och checklista