LM Normaldos enligt Omniject för iv kontrast vid datortomografi

Normaldos enligt Omniject vid intravenös kontrast 350 mg I/ml

Volym/hastighet

60kg	70kg	80kg	90kg

Ansikte/Sinus	60 ml	70 ml	80 ml	90 ml

1.5 ml/s	1.8 ml/s	2 ml/s	2.3 ml/s

Aorta 120 kV	67 ml	78 ml	89 ml	100 ml

3.4 ml/s	4.0 ml/s	4.5 ml/s	5.0 ml/s

Aorta 100 kV	54 ml	63 ml	72 ml	81 ml

2.7 ml/s	3.2 ml/s	3.6 ml/s	4.1 ml/s

Aorta 90 kV		47 ml	55 ml	63 ml	71 ml

2.4 ml/s	2.8 ml/s	3.2 ml/s	3.6 ml/s

Aorta 80 kV		41 ml	48 ml	55 ml	62 ml

2.1 ml/s	2.4 ml/s	2.8 ml/s	3.1 ml/s

Aorta 70 kV		34 ml	40 ml	46 ml	51 ml

1.7 ml/s	2.0 ml/s	2.3 ml/s	2.6 ml/s

Aorta+ lungemboli	67 ml	78 ml	89 ml	100 ml

3.4 ml/s	3.9 ml/s	4.5 ml/s	5.0 ml/s

Aorta+ Buk venfas	86 ml	100 ml	114 ml	129 ml

3.9 ml/s	4.5 ml/s	5.2 ml/s	5.9 ml/s

Aorta bukangio	86 ml	100 ml	114 ml	129 ml

3.4 ml/s	4.0 ml/s	4.6 ml/s	5.2 ml/s

Volym/hastighet

60 kg	70 kg	80 kg	90 kg

Buk 120 kV		86 ml	100 ml	114 ml	129 ml

2.5 ml/s	2.9 ml/s	3.4 ml/s	3.7 ml/s

Binjurar		69 ml	80 ml	91 ml	103 ml

2.3 ml/s	2.7 ml/s	3.0 ml/s	3.4 ml/s

Bäckenben angio	67 ml	78 ml	89 ml	100 ml

3.4 ml/s	3.9 ml/s	4.5 ml/s	5.0 ml/s

Cerebral angio	67 ml	78 ml	89 ml	100 ml

3.9 ml/s	4.6 ml/s	5.2 ml/s	5.9 ml/s

Cerebral angio+ 	69 ml	80 ml	91 ml	103 ml

halskärl		3,5 ml/s	4,0 ml/s	4.6 ml/s	5,2 ml/s

Hals mjukdelar	77 ml	90 ml	103 ml	116 ml

1.9 ml/s	2.0 ml/s	2.3 ml/s	2.6 ml/s

Hals/thorax/buk fas 1	69 ml	80 ml	91 ml	103 ml

1.7 ml/s	2.0 ml/s	2.3 ml/s	2.6 ml/s

Hals/thorax/buk fas 2	21 ml	24 ml	27 ml	31 ml

2.1 ml/s	2.4 ml/s	2.7 ml/s	3.1 ml/s

Hjärna		77 ml	90 ml	103 ml	116 ml

0.7 ml/s	0.8 ml/s	0.9 ml/s	1.1 ml/s

Lever/pancreas 3 fas 	129 ml	150 ml	171 ml	171 ml

Män		5.2 ml/s	5.7 ml/s	6.8 ml/s	6.8 ml/s

Lever Pancreas 3 fas	120 ml	140 ml	140 ml	140 ml

Kvinnor		4.8 ml/s	5.6 ml/s	5.6 ml/s	5.6 ml/s

Lungemboli	100 kV	44 ml	51 ml	59 ml	66 ml

Siemens, Cannon 	3.7 ml/s	4.3 ml/s	4.9 ml/s	5.5 ml/s

Lungemboli 90 kV	39 ml	46 ml	53 ml	59 ml

Siemens, Cannon	3.3 ml/s	3.8 ml/s	4.4 ml/s	4.9 ml/s

Lungemboli 80 kV	34 ml	40 ml	46 ml	51 ml

Siemens, Cannon	2.8 ml/s	3.3 ml/s	3.8 ml/s	4.3 ml/s

Volym/ hastighet

60 kg	70 kg	80 kg	90 kg

Lungemboli 100 kV	55 ml	64 ml	73 ml	82 ml

GE Optima		3.7 ml/s	4.3 ml/s	4.9 ml/s	5.5 ml/s

Lungemboli 90 kV	50 ml	58ml	66 ml	75 ml

GE Optima		3.3 ml/s	3.9 ml/s	4.4 ml/s	5.0 ml/s

Lungemboli 80 kV	43 ml	50 ml	57 ml	64 ml

GE Optima		2.9 ml/s	3.3 ml/s	3.8 ml/s	4.3 ml/s

Lungemboli mindre 	77 ml	90 ml	103 ml	116 ml

än 40 år /muskolös	4.8 ml/s	5.6 ml/s	6.4 ml/s	7.3 ml/s

/gravid 100 kV

Lungemboli mindre 	69 ml	81 ml	93 ml	104 ml

än 40 år /muskolös	4.3 ml/s	5.1 ml/s	5.8 ml/s	6.5 ml/s

/gravid 90 kV

Lungemboli mindre 	62 ml	72 ml	82 ml	 93 ml

än 40 år /muskolös	3.9 ml/s	4.5 ml/s	5.1 ml/s	5.8 ml/s

/gravid 80 kV

Lungemboli+ Buk 	86 ml	100 ml	114 ml	129 ml

venfas		4.3 ml/s	5.0 ml/s	5.7 ml/s	6.5 ml/s

Multitrauma fas 1	69 ml	80 ml	91 ml	103 ml

2.1 ml/s	2.4 ml/s	2.8 ml/s	3.1 ml/s

Multitrauma fas 2	21 ml	24 ml	27 ml	31 ml

2.1 ml/s	2.4 ml/s	2.7 ml/s	3.1 ml/s

Multitrauma

Arteriell Venös fas 1	69 ml	80 ml	91 ml	103 ml

2.1 ml/s	2.4 ml/s	2.8 ml/s	3.1 ml/s

Multitrauma

Arteriell Venös fas 2	39 ml	46 ml	53 ml	59 ml

2.8 ml/s	3.3 ml/s	3.8 ml/s	4.2 ml/s

Volym/ hastighet

60 kg	70 kg	80 kg	90 kg

Njurar, njurar donator,

urografi flerfas 	 69 ml	80 ml	91 ml	103 ml

3.5 ml/s	4 ml/s	4.6 ml/s	5.2 ml/s

Orbita		77ml	90ml	103ml	116ml

2.6 ml/s	3 ml/s	3.4 ml/s	3.9 ml/s

Sinustrombos	67 ml	78 ml	89 ml	100 ml

3.4 ml/s	3.9 ml/s	4.5 ml/s	5.0 ml/s

Skelett fas 1		34 ml	40 ml	46 ml	51ml

1.4 ml/s	 1.6 ml/s 	1.8 ml/s 	2.0 ml/s

Skelett fas 2		51 ml	60 ml 	69 ml	77 ml

1.7 ml/s	2.0 ml/s	2.3 ml/s	2.6 ml/s

Thorax		55 ml	64 ml	73 ml	82 ml

2.2 ml/s	2.6 ml/s	2.9 ml/s	3.3 ml/s

Thorax/buk	fas 1	69 ml	80 ml	91 ml	103 ml

2,1 ml/s	2.4 ml/s	2.8 ml/s	3.1 ml/s

Thorax/buk fas 2	21 ml	24 ml	27 ml	31 ml

2.1 ml/s	2.4 ml/s	2.7 ml/s	3.1 ml/s

Urografi fas 1	26 ml	30 ml	34 ml	39 ml

1.3 ml/s	1.5 ml/s	1.7 ml/s	2 ml/s

Urografi fas 2	57 ml	66 ml	75 ml	85 ml

1.4 ml/s	1.7 ml/s	1.9 ml/s	2.1 ml/s

Maxdos vid Absolut Glomerular Filtration Rate , GFR på 45ml/min är 128ml

Ansvar

Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP).

Uppföljning, utvärdering och revidering

Innehållsansvarig ansvarar för att rutinen uppdateras vartannat år.