Axel

Postop protes

Us kod/Us namn 			631000D / 631000S – Axel höger/vänster

Indikation			Postop proteskontroll

Förberedelser	Granska remiss och ev. tidigare undersökningar

ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet

Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras i RIS

- Avlägsna föremål som skymmer us-området

- Kompression skall ej användas

Graviditet skall ej tillfrågas

- Gonadskydd skall ej användas

- Använd ev. blyhagel som markör i de fall det behövs

- Sätt sidomarkering

- Ev medföljande som närvarar i rummet vid bildtagning skall bära strålskydd

# Kontrastmedel			Nej

# Bildtagning/Projektioner

Sin

Dx

Frontal

Position		Bilden tas AP. Patienten skall sitta/stå rak

i ryggen och armen hängande rakt ner och

tummen vriden framåt.

Vrid patienten ca 45° med aktuella axeln

mot detektorn.

Centrering		I axelleden.

Vinkel		0°

Kriterier		Spetsen på coracoideus projiceras. 1-2 cm

lateralt om glenoiden. Caput friprojiceras

från acromion. Cavitas ska framstå linjärt.

Fri ledspringa

FFA		110 cm

Dx

Sin

Axial

Position		Bilden tas PA.

Patienten skall sitta/stå rak

i ryggen och med handen på magen.

Vrid den aktuella sidan mot detektorn

så att caput humeri och scapula hamnar

parallellt med strålriktningen.

Centrering		I axelleden

Vinkel		0°

Kriterier		Scapulas mediala kant projiceras över

den laterala kanten samt caput humeri.

Scapula samt caput humeri

friprojiceras från bröstkorgen.

FFA		110 cm

Dx

Sin

Transversell

Position		Bilden tas PA.

Patienten skall sitta rak i ryggen och

med handen på magen.

Vrid den aktuella sidan ifrån detektorn

ungefär lika mycket som man vred på

frontalprojektionen.

Be patienten vrida huvudet åt motsatt sida

samt luta huvudet mot den andra axeln i

möjligaste mån.

Centrering		I axelleden

Vinkel		Caudal vinkel ca 30 gr

Kriterier		Caput friprojicerad från acromion.

Fri ledspringa och hela protesen med

FFA		110 cm

Strålskydd	Se under rubriken förberedelser

Dokumentation		Om kriterier inte uppnås för undersökning skall anledning dokumenteras i aktuell remiss

Ansvar 	Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP).

Övrigt	Ansvarig röntgensjuksköterska granskar och kvalitetssäkrar bilder

Bilder skickas till BFR

Referens		Strålsäkerhet