Fot

Long axial view Saltzman (Hindfoot)

Us kod/Us namn 	648056 – Fot eller del därav, vinkel- och eller rotationsbestämning

Indikation		Instabilitet i fot och ankel. Varus- eller valgussjukdom

Förberedelser	Granska remiss och ev. tidigare undersökningar

ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet

Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras i RIS

- Avlägsna föremål som skymmer us-området

- Kompression skall ej användas

Graviditet skall ej tillfrågas

- Gonadskydd skall ej användas

- Använd ev. blyhagel som markör i de fall det behövs

- Sätt sidomarkering

- Ev medföljande som närvarar i rummet vid bildtagning skall bära strålskydd

# Kontrastmedel			Nej

D

Bildtagning/Projektioner

# Bilateral belastad Frontal

Position		Patienten står på detektor med båda fötterna PA, med hälen nära detektorkanten.

Patienten står med lätt böjda knän och fötterna

skall vara ganska tätt ihop. Underbenen blir då vinklade lite framåt, så att så mycket som möjligt av underbenen kommer med i bild

Centrering		Mellan malleolerna (enligt bild) och övre bländarkanten är på vaden.

Blända ut maximalt på längden

Vinkel	45° distalt/kraniellt PA (enligt bild)

Kriterier	Hela calcaneus och så mycket av tibia som möjlligt

skall avbildas.

Subtalarleden skall friprojiceras.

Markera ”Belastad” på bilden

FFA	110 – 130 cm

Positionsbild för Long axial view

Strålskydd		Se under rubriken förberedelser

Dokumentation		Om kriterier inte uppnås för undersökning skall anledning dokumenteras i aktuell remiss

Ansvar 	Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP).

Övrigt	Ansvarig röntgensjuksköterska granskar och kvalitetssäkrar bilder

Bilder skickas till BFR

Referenser 	                    Strålsäkerhet