HYBIOP5 Metod Akrylatplastik/Kranioplastik

Revideringar i denna version

Detta dokument ersätter: Rutin Akrylatplastik, version 1. Ändringar under arbetsbeskrivning. Gemensam rutin för operationssjuksköterska och operationsundersköterska.

Arbetsbeskrivning

Sterilcentralen:		Hjärngaller

Midas Rex MR8

Ev. Matrix

Cranieset

1 Omlottrock High perf 50-80 kg

3 Omlottrock High perf 80-110 kg

Sterilförrådet:		2 kopp cylinder

Diatermi Safe AIR (monopolär)

Lamphandtag

Handdukar

Ev. Cement pistol 2 delar (om Akrylatplastik)

Ev. Cementblandningsset Palacos R+G pro (om Akrylatplastik)

Operationssal:		Ben vax

Floswitch

Ev. Instrumentbordslakan (till x-bord om Akrylatplastik)

Ev. Spongostan plockas av op. ssk

Nacl

Väteperoxid 30 mg/ml

Klorhexidinsprit 5 mg7ml

Extra instrument:	Dissektor skarp

Akrylatpistol

Implantat:	Bencement Palacos R+G, Med Genyamicin 0,5 g

Medicinteknisk utrustning:	Sug

Bipolär

Monopolär

Acrylatpump

IPC Borrkonsoll

Salsplacering:		Hjärnläge

Positionering:		Se operationsanmälan

Anestesi:		Allmän och lokalanestesi

Läkemedel:		Carbocain-adrenalin 5 mg/ml

Sterildrapering:	Kraniectomiset

Huddesinfektion:	Hibiscrubsvamp 4 %

Klorhexidinsprit färgad 5 mg/ml

Snitt:		Öppnar över gamla lambån

Suturer:		Vicryl 3/0 JB/X-1

Monosof 3/0 FS-1 C-14 alt. Staples

Förband:		Huvudförband

Övrigt: Bruksanvisning för blandning av cement ligger i tramplådan (torget). Använd dubbla (latexfria) handskar vid hanteringen av cementen. Akrylaten ger hög värmeutveckling när den härdar. Skydda duran med fuktade hjärnremsor och spola med Ringerlösning under härdningen. Släng all cementtillbehör i separat plastpåse så snart det är möjligt. Personal med mjuka linser avråds att vara på sal när cement används.

Återinläggning av benlambå

Fyll i blanketten: Användanderapport autolog benlambå. Pärmen finns i skåpet i läkemedelsrummet. Kontakta cell- och vävnadslab dagen innan planerad operation tel: 4321048 el. 0736-601559

- Benlambån ska förvaras i frys -80 C alt i transportlådan fram till en timme innan operation.

- Benlambån ska tinas i rumstemperatur. Tinad lambå får ej frysas om.

- Dokumentera användandet i patientens journal.

- Lämna/återsänd rapporten till utlämnande vävnadsinrättning

Kontroller

- Kontroller att vävnaden är godkänd för användning enligt tillvarataganderapport

- Kontrollera att det är samma kod på tillvarataganderapport och förpackning

- Kontrollera att utgångsdatum inte har passerat

- Kontrollera att förpackningen är utan synliga skador

Tillvaratagande av benplatta: se PM-pärm.

Kortmanual:

- Rensa vävnad från mjukdelar och vävnadsrester

- Rengör lambån i 30 mg/ml väteperoxid

- Lägg över benlambån i 70% etanol

- Skölj/lägg sedan benlambån i Ringer

- Byt handskar

- Placera benlambån i steril burk

- Lägg en steril etikett med patientens namn och personnummer i burken

- Utsidan märks med: *Pat. namn och pers.nr *Datum för operation

- Placera burken med benlambån i -80 frys på op. 5

- Ring cell- och vävnadslab, dagtid 21048, jourtid 073-6601559 och meddela att benlambån finns att hämta i frysen.

- Be anestesi ta prover, 2 serumrör utan tillsats, utan gel. Remiss och etikett finns i kraniektomi-kit.

- Fyll i tillvarataganderapport som finns i kraniektomikit och ta 2 kopior. En kopia läggs i jouranl, en kopia sätts in i kraniektomipärm och orginalet sätts i plastficka på frysen till cell- och vävnadslab.

Ansvar

Verksamhetschef, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och följer gällande författningar/lagar. Samtlig berörd personal på Operation 5, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ska delges direktivet via vårdenhetschef/avdelningschef.

Uppföljning, utvärdering och revision

Ansvarig operationssjuksköterska för metodkort/rutiner på Operation 5, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för att denna rutin uppdateras och revideras. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

Dokumentation

Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument skall hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.

Granskare/arbetsgrupp

Annika Stephensen Sektionsledare Operation 5, Hybrid och Intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sofia Gustafsson Operationssjuksköterska Operation 5, Hybrid och Intervention, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset