Aorta ascendens anuerysm, supracoronart graft – Operation

Förändringar sedan föregående version

Uppdaterad rutin

Sammanfattning

Aneurysm uppstår till följd av en patologisk försvagning av artärens vägglager, vilket leder till utvidgning av kärlet. Samtliga tre vägglager är utvidgade och detta kan orsakas av Cystisk mediadegeneration, arterioskleros och inflammationer. Aneurysm kan brista och måste därför opereras när de har nått en viss storlek. Detta ingrepp görs elektivt. Aortaruptur, där endast en tunn hinna håller ihop kärlet (inkomplett ruptur), är ett livshotande tillstånd som kräver akut operation p.g.a. risk för blödning och hjärttamponad. Den allvarligaste komplikationen är ruptur av aneurysm till pericardiet vilket leder till hjärttamponad.

Bakgrund och syfte

Rutinen är en arbetsordning som steg för steg beskriver de uppgifter som utförs systematiskt och specifikt perioperativt under en Aorta ascendens aneurysm - operation. Hantering av utrustning och omvårdnad av patient styrs mot ett standardiserat sätt att arbeta i syfte att skapa en säker, enhetlig och metodisk rutin för genomförande av operation och underlätta flödet av patienter på sal.

Utrustning

Galler

Hjärt- coronargaller

Sticksåg batteridriven (vid reoperation, oscillerande såg)

Sternumgaller

Klaffgaller

Extrainstrument

Sax Mayo Rak 20 cm - graftsax

Ev. Hemoclipstång large + clips

Ev. Hultén runtgångare

Ev. Flexibel Fogarty aortatång M alt. L

Kanyler/katetrar

Se rutin “Mall Hjärtkirurgi - Operation”

Artärkanyl enl. incheckning

Tvåstegs venkanyl enl. incheckning

Antegrad cardiopleginål

Ev. Vinklad barnbardic

Ev. Sumpdrän med metalltip

Ev. Urluftningskanyl

Val av metod för kanylering beror på aneurysmets storlek och position. Vanligtvis är det tillräckligt att avlägsna den vidgade delen av aorta och ersätta denna med ett rakt supracoronart graft. I dessa fall sker kanylering i aorta med standardkanyl alt. Optisite via seldinger-teknik samt standard tvåstegs venkanyl och kan göras på tång. I de fall då aneurysmet kräver mer omfattande kirurgi görs en bedömning från fall till fall om vilken metod som är lämplig. Det kan t.ex. krävas kanylering via a. subclavia dx alt. ljumske. Det kan även bli aktuellt att göra ingreppet under arrest med ev. hjärnperfusion. Vilket graft som då används och eventuellt ytterligare anastomoser avgörs från fall till fall.

Suturer

Se rutin “Mall Hjärtkirurgi - Operation”

Graftanastomoserna sys vanligtvis med 4-0 Prolene V5/V6/V7 eller CC/CC-4 Hemo-seal. Fråga kirurgen.

Övrigt

Thoraxset

Thoraxlakanset

Ioban

Handskar

Operationsrockar

Interna spatlar (skall finnas på sal)

Lamphandtag

Sugmunstycke

Diatermi

Röda kompresser (finns i Thoraxlakanset)

Knivblad nr: 11, 20 (finns i Thoraxlakanset)

Sutureboots

Stryprör

Ev. Benvax

Ev. CO2

Utförande

Uppdukning av material

Se rutin “Mall Hjärtkirurgi - Operation”

Se rutin “Säkerställande av att material inte oavsiktligt kvarlämnas i samband med operation”

Apparatur

Se rutin “Mall Hjärtkirurgi - Operation”

Förberedelser av patient intraoperativt

Se rutin “Mall Hjärtkirurgi - Operation”

Se Rutin “Blåsövervakning och KAD - inläggning av kvarliggande urinvägskateter och intermittent tappning av urinblåsa OP2”

Eventuellt kan förberedelser för tillgång till a. subclavia dx behöva göras. Fråga kirurg.

Positionering

Se Rutin “Hjärtkirurgi - Positionering”

Desinfektion av hud

Se rutin “Mall Hjärtkirurgi - Operation”

Sterildrapering

Se rutin “Mall Hjärtkirurgi - Operation”

Operationsteknik

Se rutin “Mall Hjärtkirurgi - Operation” fram till kanylering. Hjärtat och aorta inspekteras och man beslutar var och med vilka kanyler som kanylering ska utföras. Heparin ges, hjärtlungmaskinen kopplas in. Kanyl för kardioplegi och ev. vänster kammardränage sätts in, aorta klampas och kardioplegi ges. Aorta öppnas, aneurysmet inspekteras och receseras. Ofta skickas aortavägg som PAD, fråga kirurgen. Kärlgraft tas fram och aorta-graftanastomoserna sys. Hjärtat luftas ur och avveckling av hjärtlungmaskinen förbereds.

Förberedelser för avveckling av hjärtlungmaskin

Se Rutin ”Mall Hjärtkirurgi - Operation”

Slutning av operationssår

Se Rutin ”Mall Hjärtkirurgi - Operation”

Kontroller efter operationsslut

Se rutin “Mall Hjärtkirurgi - Operation”

Se rutin “Säkerställande av att material inte oavsiktligt kvarlämnas i samband med operation”

Omhändertagande av preparat

Se rutin “Preparathantering operation 2”

Komplikationer

Blödning, t.ex. läckage från anastomoserna

Hjärttamponad

Embolier

Infektion

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i journalsystemet om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från styrdokumentet rapporteras i MedControl PRO.

Relaterad information

“Mall Hjärtkirurgi - Operation”

“Hjärtkirurgi - Positionering”

“Säkerställande av att material inte oavsiktligt kvarlämnas i samband med operation”

“Blåsövervakning och KAD - inläggning av kvarliggande urinvägskateter och intermittent tappning av urinblåsa OP2”

“Preparathantering - Operation 2”

Arbetsgrupp

Martin Westerberg, Sektionschef/Överläkare, Operation 2, Thorax och Kardiologi, Omr 6, Sahlgrenska Universitetssjukhus

Emelie Klanac, Operationssjuksköterska, Operation 2, Thorax och Kardiologi, Omr 6, Sahlgrenska Universitetssjukhus