PrisMax – kontinuerlig njurersättningsbehandling (CRRT) med Heparin

Förändringar sedan föregående version

Tydliggjort vikt.

# Innehållsförteckning

Förändringar sedan föregående version	1

Bakgrund och syfte	2

Utförande	3

Särskilda situationer	8

Vid uppstart av CRRT	9

Recirkulation av Prisma	10

Urinkateter	10

Ansvar	11

Relaterad information	11

Arbetsgrupp	11

Bakgrund och syfte

Syftet med rutinen är att säkerställa korrekt dosering och monitorering i samband med dialys med Heparinkoagulation.

CRRT (continuous renal replacement therapy) används i stor utsträckning för behandling av akut njursvikt hos kritiskt sjuka patienter. Genom att låta patientens blod passera genom ett filter där det möter en dialysatvätska, kan metabola slaggprodukter och överskottsvätska avskiljas från blodet.

CRRT är den behandlingsmetod som är att föredra för cirkulatoriskt instabila IVA-patienter och ger en större chans för återhämtning av njurfunktionen jämfört med intermittent dialys.

CRRT med citrat som antikoagulation används som standard vid dialysbehandling via PrisMax om ingen kontraindikation föreligger.

Huvudsakliga fördelar med citrat jämfört med heparin som antikoagulation är minskad blödningsrisk, längre filteröverlevnad och elimination av risken för heparininducerad trombocytopeni (HIT).

Indikationer för kontinuerlig dialys

Akut njurinsufficiens.
Indikationerna är flytande och P-kreatinin eller P-urea ger ingen absolut indikation för dialysstart förrän man kommer upp i värden på omkring 700 för kreatinin och 60 för urea. Dialys kan indiceras vid även låga värden om patienten har grav vätskeretention eller hjärtsvikt.

Hyperkalemi, om P-kalium går över 6,5 och inte kan hållas nere med andra metoder.

Svår acidos.

Akuta vätske- och/eller elektrolytrubbningar oavsett njurfunktion (vid dysnatremi och extrema osmolalitetsförändringar ska kontakt tas med bakjour före ordination av dialysinställningar).

Intoxikationer med substanser som kan dialyseras/hemofiltreras.

Metforminassocierad laktacidos (MALA) är en ovanlig men allvarlig komplikation vid metforminbehandling. Metformin har en låg molekylvikt och proteinbindningsgrad, och är därmed väl tillgänglig för elimination från plasma via dialys, framförallt via diffusion vilket kräver höga dialysatflöden. Intermittent hemodialys (HD) rekommenderas i första hand, och tidig kontakt ska tas med bakjour på njurmedicin (ring via växeln). CRRT bör startas så snabbt som möjligt om HD dröjer mer än enstaka timme.

Se rutin ”HD-Dialys vid laktacidos”.

Se rutin ”Metforminassocierad laktacidos”.

Intensivvårdspatient med kronisk njurinsufficiens kan vid behov behandlas med PrisMax om patientens tillstånd motiverar detta. Behandlingen måste då ske i samarbete med njurmedicin.

Relativa indikationer/riskgrupper

Patienter med allvarlig leversvikt eller cirkulatorisk svikt med uttalat nedsatt vävnadsperfusion har ökad risk för ackumulering av citrat-calciumkomplex med risk för utveckling av metabol acidos, I dessa fall kan CRRT med Citrat vara en kontraindikation och ansvarig läkare kan välja att starta dialys utan antikoagulation alternativt i undantagsfall välja att starta med Heparin enligt särskild rutin.

Utförande

Behandlingen utförs med hjälp av dialysmaskin PrisMax. För behandlingens genomförande hänvisas till PrisMax bruksanvisning, medföljande manualer samt för intensivvårdsavdelningen aktuell handhavandeinstruktion.

Ordination vid CRRT med Heparin som antikoagulation

1. Dialyskateter

2-lumen CDK i första hand

En 3-lumens CDK är att föredra vid antikoagulation citrat, då kalciumkompensationen ges via sprutpump och slang i den 3:e lumen..

Ett bra blodflöde är helt avgörande för att undvika extrema tryck med påföljande larm och ojämn dialys med risk för att filtret klottar i förtid. Rekommenderat är därför minimum 13 French i kateterstorlek.

Ultraljudsledd perkutan teknik, sterila förhållanden.

Aktuellt koagulationsstatus ska finnas.

I första hand läggs 20 cm 15,5 F dialyskateter i v jugularis dx.

I andra hand 24 cm 15,5 F dialyskateter i v femoralis. Femoraliskateter bör inte sitta i mer än 5 dygn. Om inget av detta är aktuellt läggs 24 cm dialyskateter i v jug sin. I sista hand används v subclavia.

Dura-lock 46,7% ska användas som antikoagulantia i skänklarna, enligt märkning på dem.

Nacl 9 mg/ml i mittenskänkeln om 3-lumen används.

CDK:n skall röntgenkontrolleras före dialysstart förutom om den är inlagd via v femoralis.

2. Modalitet

Utgå från CVVHDF.

3. Vikt

Dialysmaskinen ska programmeras enligt könsneutral BMI-justerad idealkroppsvikt (se bilaga 1). Det är en teoretisk vikt som beräknas med hjälp av ålder, kön och längd. Den är BMI-justerad, vilket innebär att hänsyn redan är tagen till skillnaden mellan faktisk vikt och idealvikt, oavsett hur stor skillnaden är.

Den BMI-justerade idealkroppsvikten antecknas på dialysprotokollet.

4. Filter

ST-150 är standard

Filtret byts efter ca:72 timmar eller tidigare om det klottar. Filtret ska inte sitta längre än 72 timmar på grund av risk för materialutmattning.

5. Priming

Primas med Heparin.

6. Blodflöde och dialyslösningar

Rekommenderat blodflöde är minst 185 ml/min men ligger normalt på 250 ml/min, vilket är en rekommenderad startdos. Det kan finnas situationer när man vill ha ett högre flöde för att få en snabbare rening av blodet. Man bör dock inte överstiga 300 ml/min. Ibland kan det vara tvunget att gå ned i blodflödet när patientens kateter suger fast i kärlväggen.

Ersättningsvätska (postdilution)

Denna vätska är framför allt till för att fylla på avluftningskammaren. Det finns risk för koagelbildning om inte kammaren har vätska i sig. Flödet får inte understiga 200 ml.

Ersättningsvätska PBP (preblodpump)

Denna vätska används för att kunna rena patientens blod (konvektion, ultrafiltration) och eventuellt få med sig partiklar från blodbanan som påverkar patienten negativt. Den tar framför allt med sig medelstora till stora molekyler exempelvis Vancomycin, Myoglobin och Cytokiner.

Ersättningsvätskan PBP innan filtret minskar också risken för klottning. Om det blir problem med klottning kan man eventuellt höja PBP.

Dialysat

Denna vätska passerar utanför filterrören och är inte med i blodbanan. Blodet renas genom diffusion och tar med sig framför allt små partiklar exempelvis elektrolyter, krea och urea.

Aktuella vätskor för dialysat och ersättningslösning

Dialysvätskor används både som dialysat och ersättningsvätska (både pre- och postdilution). Aktuella dialysvätskor är Phoxilium (bikarbonatbaserad, innehåller inte glukos) och Hemosol B0 (kalium- och fosfatfri).

Man bör ha samma lösningar för PBP och dialysat, innehållet av salter ska genom diffusion hållas på samma nivå. Se även under rubrik särskilda situationer.

|  | Phoxilium® - Ersättningslösning postdilution | Hemosol B0® - Ersättningslösning postdilution |
| --- | --- | --- |
| Na+ | 140 | 140 |
| K+ | 4 | 0 |
| Mg2+ | 0.5 | 0.5 |
| Ca2+ | 1.25 | 1.75 |
| Cl- | 115.9 | 109.5 |
| HCO3- | 30 | 32 |
| Laktat- | 0 | 3 |
| Glukos | 0 | 0 |
| Citrat | 0 | 0 |
| Fosfat | 1.2 | 0 |

Rekommenderade inställningar vid CRRT Re

Patientvätskeborttaget anpassas individuellt efter patientens tillstånd och önskad vätskebalans, vilken måste beräknas vid varje morgonrond samt vid behov. Efter en ändring av vätskebalansen behöver nya justeringar avseende patientvätskeborttaget göras på maskinen.

Antikoagulationsmetod: efter gängse rutin med Heparin.

Avflödesdosen baseras på patientens idealvikt enligt formeln ml/kg/tim och ska ordineras efter detta. Rekommenderad avflödesdos är 30–35 ml/kg/tim (inkl beräknad nertid ungefär

10–15 % exempelvis vid påsbyten). Avflödesdos är dialysatvätska + ersättningsvätska (pre-och postfilter + vätskeborttag). Se nedan räkneexempel. Var uppmärksam på levererad avflödesdos och justera ev. flödena under dygnet.

Räkneexempel:

Patienten med ideal kroppsvikt 90 kg och har en svår sepsis. Vätskeborttaget är 100 ml/timme och ersättningsvätskan är 500 ml/timme. Flödesinställningarna bör inriktas mot konvektion.

Önskad avflödesdos är 30 ml/kg/tim. Räkna ut hur stora flöden blir efter detta.

90 kg x 30 ml = 2700 ml/timme

Dra av för vätskeborttag och ersättningsvätska

2700 ml – 100ml - 500 ml = 2100 ml

2/3 av flödet bör läggas på PBP (konvektion) det vill säga 1400 ml och 1/3 på dialysat (diffusion) 700 ml. Ordinationen blir sålunda:

1400 ml PBP

700 ml dialysat

500 ml ersättningsvätska

100 ml vätskeborttag.

Om patienten till exempel skulle ha en njursvikt, acidos, högt urea eller s-kalium så läggs 2/3 på dialysatsidan istället för PBP.

Fördelning av vätskorna görs efter indikation och med en avflödesdos: ca 30 ml/kg/tim som riktmärke.

Följande lathund kan användas inför uppstart och flöden justeras allteftersom patientens tillstånd förändras, daglig översyn vid rond.

Patient med t ex njursvikt, elektrolytrubbningar, högt laktat          Tyngdpunkt: Diffusion

| Idealvikt (kg) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PBP | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| Dialysat | 600 | 900 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | 2000 |
| Ersättning -Post | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 |
| Patientvätskeborttag | Starta med 50 – 100 ml/tim |  |  |  |  |  |  |

Patient med t ex en sepsisbild, högt myoglobin                             Tyngdpunkt: Konvektion

| Idealvikt (kg) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PBP | 600 | 900 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | 2000 |
| Dialysat | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| Ersättning- post | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 |
| Patientvätskeborttag | Starta med 0-50 ml/tim |  |  |  |  |  |  |

Antikoagulationsbehandling

Lättblödande patient bör alltid starta sin CRRT-behandling utan antikoagulantia.

Heparinsprutan bytes var 24:e timma eller vid behov. Heparinstyrkan i sprutan 500 E/ml (4 ml Heparin 5000 E/ml + 36 ml NaCl).

OBS! Om inte Heparin är ordinerat används en 50 ml spruta med NaCl istället. Heparin kan läggas till i efterhand.

Bolus Heparin ges i ordinerad dos (vanligen 500–1000 E) via maskinen.

Starta kontinuerlig infusion av Heparin 500 E/ml. Vanligen med en infusionshastighet 1,5 ml/tim, därefter beroende på önskat APTT, vanligen 40 - 60 sekunder.

Till priming-vätskan tillsätts 2 ml Heparin 5000E/ml (vilket ger 10 000 E/2 liter). Om Heparin är kontraindicerat går det bra att prima utan.

Målvärde APTT

40–60 s

APTT kontrolleras dagligen samt fyra timmar efter varje ändring av den kontinuerliga Heparininfusionen.

Informera behandlande läkare om dosändring om inte annat är avtalat.

Högt APTT (>60) under dialysbehandling

Sänk dosen på den kontinuerliga tillförseln av Heparin 0,5 - 1 ml/tim (beroende på svar), men stäng inte av om patienten inte har pågående blödning.

Vid allvarlig blödning ges Protamin efter filtret.

Lågt APTT (<40) under dialysbehandling

Bolus Heparin 1000 E, samt öka den kontinuerliga infusionen med 250 E/ml det vill säga 0,5 ml/tim.

Provtagning

Dagligen: P-Ca, P-Mg, P-Fosfat, P-Natrium, P-Kalium P-Urea, Krea,

APTT dagligen samt 4 timmar efter ändrad dos.

Särskilda situationer

Urea > 40mmol/l

Försiktighet bör iakttas med höga flöden, framför allt på dialysatvätskan detta på grund av risk för dysequlibrium med efterföljande hjärnödem vid snabb sänkning.

Hyperkalemi

Om patienten har ett högt S-Kalium öka i första hand diffusionen via dialysatet till max 2500 ml/h och behåll Phoxillium. Vid uttalad hyperkalemi och hyperfosfatemi kan en påse Hemosol B0 användas på Dialysat-vågen (som oftast går med ett högre flöde). Byts alla påsar till Hemosol B0 går patienten snabbt ner i S-Kalium, till viss del även i S-Fosfat, vilket man bör vara medveten om. Om Hemosol B0 på dialysatsidan ej åtgärdar hyperkalemi eller hyperfosfatemi, kan ytterligare en påse Hemosol B0 användas på PBP-vågen, då innehållet av salter genom diffusion kan hållas på samma nivå.

Hypo/Hypernatremi

Vid hypo/hypernatrmi kan elektrolytinnehållet i vätskorna behöva justeras för att undvika alltför snabba vätskeskiften. Dessa situationer ska diskuteras med erfaren kollega alternativt njurmedicinare.

Övrigt

Vätskebalansräkning: 4 ggr/dygn. Aktuell balans dokumenteras på IVA-övervakningskurva.

Beräkna en totalbalans efter ronden.

Patientens vikt tas dagligen enligt IVA-protokoll.

Journalhandlingen ”PrisMax-protokoll” används och signeras

Vid uppstart av CRRT

Vid byte av eller vid uppstart av dialysset iakttas noggrann aseptik. Tvätta kopplingarna med klorhexidinsprit.

Den smala skänkeln för kalciuminfusion hanteras på samma sätt som en vanlig CVK.

Aspirera 5 ml ur vardera skänkeln för att ta bort Dura-Lockinstillationen.

Spola vardera skänkeln med 10–20 ml NaCl.

Innan slangar ansluts, aspirera 20 ml blod på 6 sek ur den röda skänkeln. Använd 20 ml luerlock-spruta.

Om det ”hackar” då du aspirerar då har katetern troligtvis inte ett bra läge. Startas behandlingen upp med en kateter som inte har ett bra flöde finns det risk för mycket onödiga larm och stopp och i förlängningen för tidigt filterstopp. Läkaren kan behöva positionera om katetern t ex rotera den eller i värsta fall lägga om katetern på nytt.

Anslut access- och returslangar enligt anvisning från PrisMax-apparaten.

Ibland kan man köra omvänt i skänklarna, alltså utflödesslangen kopplas till blå skänkel och återflödesslangen kopplas till röd skänkel. I detta läge minskar dialyseffekten eftersom det blod som tas från patienten nu är en mix av dialyserat och icke dialyserat blod. Detta kan göras under en begränsad tid och ska dokumenteras på PrisMax-protokollet. Ev justering av läge alt byte av kateter görs företrädesvis dagtid. Tänk på att kalciuminfusionen påverkas.

Avflödeskassetten byts företrädesvis i samband med filterbyte men om det klottar ofta så kan den sitta kvar upp till 6 dygn. Om filtret klottar på dygn 4 så byts avflödeskassetten ut samtidigt. Skriv datum och klockslag på kassetten.

PrisMax kan stå färdigprimad i en timme därefter kommer ett påminnelselarm. Kör en ny primning med NaCl innan påkoppling.

Dialysset och Thermax-påse innehåller 217 ml blod. Vid elektivt avslutad dialys ska man ge tillbaka blodet om filtret inte har koagulerat. Vid setbyte pga klotting ange förlust av blod på vätskebalansen.

Recirkulation av Prisma

Om patienten tillfälligt behöver kopplas ifrån PrisMax så kan man spara filtret genom att recirkulera NaCl. Det går att recirkulera i 120 minuter. Tiden räknas automatiskt ned när man startar recirkulationen.

Ta fram 2 st 2-liters påsar NaCl = samma som vid primning. De har 2 luerkopplingar som passar.

OBS! Inget Heparin i påsen.

Följ instruktion på PrisMax och välj recirkulation med koksaltlösning.

Ge tillbaka så mycket blod som möjligt till patienten, ca 200 ml. Vätskan i filtret blir då nästan klar.

Starta recirkulation enligt instruktion på PrisMax.

Tiden börjar räkna.

Avsluta recirkulation efter undersökningen.

Följ instruktionen på maskinen genom att göra en ny genomspolning med 1 l NaCL med en 2-literspåse utan Heparin innan systemet kopplas tillbaka till patienten.

Urinkateter

Dialysbehandlad patient med etablerad anuri (oliguri) sköts helst utan KAD för att reducera infektionsrisken. Eventuell urinmängd skall därefter kontrolleras med bladderscan minst 1 gång per arbetspass. Tappning av oligurisk IVA-patient rekommenderas vid blåsfyllnad ≥ 300 ml. Om patienten behöver tappas> 3 ggr/ dygn  överväg KAD.

Om patienten haft en lång tids anuri och börjar producera urin (spontant eller med hjälp av diuretika) är tätare kontroller med bladderscan nödvändigt (eventuell polyuri efter njursvikten). Överväg KAD för bättre kontroll. Om bladderscan är svår att utföra eller om värdet upplevs svårvärderat ska spolning av KAD övervägas.

Observera att detta inte gäller patienter som akut löper risk att utveckla njursvikt. Denna patient måste i stället följas med timdiures och behandlas med sikte på att undvika utvecklande av njursvikt.

Blödningsbenägen patient eller svårkatetriserad då behålls KAD

Om patienten har ascites rekommenderas KAD då bladderscan har svårt att se skillnad på vilken vätska som den mäter.

Batteri

PrisMax har en kort batterikapacitet på ca 30 minuter vilket innebär att det går att flytta den utan att stänga av. Tryck på stopp, dra ur sladden och flytta maskinen. När du är på plats sätt i sladden och återuppta behandlingen.

Thermax har inget batteri men kan vara tillfälligt avstängd (efter primning) i max 30 min. Obs! inaktivera den inte utan tryck bara på dölj. När du är på plats sätt i sladden och efter 30 sek återfår Thermax kommunikationen med PrisMax.

OBS! Den ska inte flyttas under pågående behandling.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Ansvar

VEC och VÖL ansvarar för att rutinen implementeras och efterföljs.

Uppföljning

VÖL och instruktör ansvarar för uppföljning/revision av innehållet i rutinen.

Relaterad information

Prismapärm

Rutin HD-Dialys vid laktatacidos,

Rutin Metforminassocierad laktacidos,

Häfte CRRT av Kristina Svennerholm, Anders Enskog

Länk: http://narkosguiden.se/book/dialysbehandling-crrt/

Arbetsgrupp

Tobias Siöland, specialistläkare IVA avdelning 227, område 3

Maria Wihlborg, instruktör, intensivvårdssjuksköterska, IVA avdelning 227, Område 3

Sara Bredby, intensivvårdssjuksköterska, IVA avdelning 227, Område 3

Louise Gustavsson, intensivvårdssjuksköterska IVA avdelning 227, Område 3

Bilaga 1