Medicinsk sprit 50 procent för fixering av cytologprover - blandningsföreskrift

Denna rutin gäller för

Operation 1, AnOpIVA Östra, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Revideringar i denna version

2020-01-14  Ingen ändring i denna version.

Syfte

Säkerställa korrekt blandning av medicinsk sprit för fixering av cytologprover.

Arbetsbeskrivning

Enligt meddelande från Apoteket försvinner den 50 % spriten ur beställningssortimentet och det medför att vi kommer att ha tillgång till 70 % sprit och 99,5% sprit på avdelningen.

Vid fixering av cytologprover bör blandningen spädas till en styrka av 50 % sprit.

Enligt Cytologi Lab. får vi nu själva blanda till en 50 % blandning som kan användas.

Spädning av 99,5 % medicinsk sprit:

50 % sprit erhålls genom att blanda ½ mängden (99,5%) sprit och ½ mängden kranvatten

Exempelvis 10 ml sprit 99,5% och 10 ml kranvatten

Spädning av 70 % medicinsk sprit:

50 % sprit erhålls genom att blanda 2/3 sprit (70 %) och 1/3 kranvatten.

Exempelvis 10 ml sprit 70 % och 5 ml kranvatten.

Ansvar

Personal på operation 1 ansvarar för att arbeta utefter denna rutin. Vårdenhetschefen ansvarar för att rutinen är känd och följs. Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar och lagar.

Uppföljning, utvärdering och revision

Vårdenhetschefen har ansvaret för att rutinen följs upp, utvärderas och revideras. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga avvikelser från rutin rapporteras i MedControl PRO.

Relaterad information

www.fass.se

Dokumentation

Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.

Granskare/arbetsgrupp

Geraldine Kopacsi, operationssjuksköterska, Operation 1, AnOpIVA, Område 2
Karin Hanson, Avdelningschef, Operation, AnOpIVA, Område 2