CVK - Behandling av stopp i central infart

Förändringar sedan föregående version

Förnyat giltighetsdatum.

Syfte

Rutin för korrekt och patientsäkert handhavande av Actilyse (Alteplas) och saltsyra vid dåligt inflöde/backflöde i central infart hos vuxna på Alingsås Lasarett.

Bakgrund

Central infart är en kärlkateter där kateterspetsen ligger i en central ven. Används för säker administration av vätska, nutrition och kärlirriterande läkemedel.

CVK - Central venkateter
PICC-line – Perifert inlagd central venkateter
Tunnelerad CVK 
SVP – Subkutan venport

Dåligt inflöde/backflöde i en central infart hos vuxna kan bero på två mekanismer:

- Blodets koagulation i katetern: Behandling: Actilyse 1 mg/mL

- Utfällning av TPN:	Behandling: Saltsyra (Hcl) 1 mmol/mL

Utförande

Uteslut mekaniska orsaker först:

Knickad kateter

Nålen korrekt placerad i porten

Alla kranar öppna

Dislocerad kateter? Överväg röntgenkontroll.

Behandlingen beror på den mekanism som antas ha orsakat det aktuella problemet. Fungerar inte den ena behandlingen kan man prova den andra direkt efter.

Behandlingen kan efter läkarordination utföras av sjuksköterska på vårdavdelning/mottagning.

Actilyse- Cathflo 2 mg ska i första hand användas till subkutana venportar, PICC-line och tunnelerad CVK. Vanlig CVK endast när särskilda skäl finns att inte vilja byta.

Actilyse i förpackning 10, 20 och 50 mg är reserverade endast för behandling av stroke och lungemboli.

Både Cathflo 2 mg samt saltsyran finns på IVA, Alingsås Lasarett.

Förebyggande

Skölj alltid katetern med minst 20 ml NaCl 0,9% efter avslutad användning. Efter TPN eller blod i katetern spola med 60 ml.

För subkutan venport samma som ovan + injicera sista mL av NaCl samtidigt som portnålen dras ut för att minsta risken att det blir ett undertryck som “drar” in blod i kateterspetsen.

Behandling av kateterstopp med Cathflo

För närvarande finns alteplas (verksamma substansen i Actilyse) tillgänglig i form av Cathflo som innehåller 2 mg och späds till koncentrationen ca 1 mg/ml.

- Dra upp 2,2 mL sterilt vatten och tillsätt Cathflo-ampullen

Blanda försiktigt utan att skaka

Spruta in 1 mL. Använd som minst en 2 mL spruta.

Vänta i 30 minuter och försök aspirera. Om funktionen återställd, kasta aspiratet och spola med 60 mL NaCl 0,9%.

Om ej återställd funktion kan man vänta ytterligare 60–120 min och aspirera. Om fortsatt ej återställd kan man överväga att ge ytterligare en dos. Maxdos 4 mg per behandlingstillfälle.

Behandling av kateterstopp med Saltsyra

Vid misstanke om avlagringar av TPN rekommenderas saltsyra i första hand. Använd alltid handskar och glasögon vid beredning/spädning. Skydda även patientens hud med absorberande underlägg under proceduren.

Använd luer-lock för att undvika att sprutan lossnar med stänk.

Saltsyra skall inte ges i PICC-line.

Beredning av lösning

- I en 10 mL luer-lock-spruta dras 6 mL sterilt vatten.

Dra 4 mL från en flaska med saltsyra 2,5 mmol/mL till en totalvolym i sprutan på 10 mL

Sprutan innehåller nu 1 mmol/mL

Injektion av lösning Saltsyra 1 mmol/mL

- Spruta in 1 mL av saltsyralösningen 1 mmol/mL.

- Låt verka i ca 15 min.

- Försök aspirera och kasta innehållet.

- Spola med 20 mL NaCl 0,9%.

- Upprepad 1–4 en gång till om ej tillfredsställande resultat.

Saltsyran som aspireras och det som blir kvar i berednings sprutan skall kastat som riskavfall. Glöm inte sätta på en propp.