Omvårdnad - Intuberad patient

Arbetsbeskrivning

Efter intubering och röntgenkontroll dokumenteras endotrakealtubens läge vid munvinkeln/näsvingen (i centimeter) på obs-kurvan. Höjd huvudända ³30° om inga kontraindikationer föreligger, med anledning att minska risken för aspiration.

Rekommenderad maxtid för endotrakealtub är en vecka.

Oralintuberad patient – fixering och byte av tubsida

Fixera tuben med bred fixationshäfta enligt bild nedan.

- För att skydda ömtålig hud kan Cavilon-tops eller barriärfilm-spray på en celltork användas.

- Alternativt kan ett fixeringsband av skumgummi (TuBo-Clip, instruktion finns i respirationsförrådet) användas.

- Eventuellt kan en tuggbuss fixeras vid tuben, använd då smal textilhäfta. Tuggbuss tas ut och byts vid tandborstning två gånger dagligen.

Omfixering av endotrakealtub utförs en gång per dygn samt vid behov.

Byte av tubsida utförs endast vid behov och utförs av två personer varav en ska vara sjuksköterska.

Före byte av tubsida: kontrollera kufftryck och aspirera i subglottiskanal.

Efter byte av tubsida: kontrollera att tuben inte ligger tvärs över tungan i bakre delen av svalget samt tubläget i cm vid munvinkeln. Auskultera lungorna för bilaterala andningsljud och kontrollera kufftrycket.

Kufftrycket bör vara 25–30 cm H2O eller högre vid höga luftvägstryck (minst lika högt som topptrycket) för förebyggande av VAP

Utförs varje arbetspass

Lungorna auskulteras.

Kontrollera tubfixering, tubläget vid munvinkeln (näsvingen vid nasalintubation) och inspektera munhålan, var observant på tryckskador.

Kufftrycket kontrolleras.

Utför munvård enligt rutin

Vid behov

Sugning, se Omvårdnad - Sugning i övre och nedre luftvägar  och Respirator - Slutet sugsystem

Vid urkuffning

Torka ur munnen med munsköljmedel innehållande klorhexidinlösning 2 mg/ml. Aspirera i subglottiskanal inför urkuffning vid t ex extubation och trakeotomi.

Isärtagning endotrakealtub - swivel connector/slutet sugsystem

Använd avmonteringsgaffel vid svårighet att lossa tub från swivel connector, finns två olika modeller (se bild) och är flergångs. Den röda finns med i förpackningen till slutna sugsystemet och skall sparas.

Dokumentation – på respirationsraden på observationskurvan

AP

T_

Auskultera pulm

Tubläge … cm (i munvinkel/näsvinge)

KT

Kufftryck i cm H2O

SA

Subglottisaspiration

TF

Tubfixbyte

TFhö

Byte av tubsida:

Tubfixbyte hö

TFvä

Tubfixbyte vä

Relaterad information

Omvårdnad – svårt sjuk patient
Rengöringsrutiner
Aktiv befuktning - HME Booster
Högflöde med aktiv befuktning – Fisher & Paykel 950 och Servo U

Respiratorbehandling - vård

Barium id: 33 017