Omvårdnad - Sugning i övre och nedre luftvägar

Syfte

Att skapa säker rutin för sugning i övre och nedre luftvägar samt en säker arbetsmiljö för personal som utför detta moment.

Arbetsbeskrivning

Kontrollera sugeffekten efter ihopsättning och vid iordningställande av vårdplats:
Knicka patientsugslangen och vrid upp manometern till -60 kPa (-0,6 bar) och ställ därefter in sugstyrkan på -30 kPa (-0,3 bar).

Sugning övre luftvägar

Häll upp vatten i engångsmugg, märk med datum och klockslag och byt varje arbetspass.

Informera patienten.

Ställ in sugeffekten på -10 kPa (-0,1 bar).

Sug i munhålan, under tungan, mellan kinden och tandraden samt i svalget. Om svårighet att suga via munnen, kan sugning via näsan ske, vid sugning via näsan, använd en tunnare sugkateter, gärna med böjd spets. Undantag: Sug ej via näsan vid/eller misstanke om skallbasfraktur, ansiktsfrakturer eller likvorläckage via näsan

Kasta den använda sugkatetern.

Efter avslutad sugning, sug rent sugslangen.

Återställ sugeffekten till -30 kPa (-0,3 bar), vilket skall vara utgångsläget.

Sugning nedre luftvägar på intuberad/tracheotomerad patient

Öppet sugsystem:

Häll upp vatten i engångsmugg, märk med datum och klockslag och byt varje arbetspass.

Informera patienten.

Ställ in sugeffekten på -30 kPa (-0,3 bar).

Tryck Frånkoppling/sugning vid respiratorbehandling.

Låt reglaget på sugslangen vara öppet och för ner den sterila sugkatetern till strax nedanför (max 1 cm) tubens/kanylens spets.

Sug rent genom att hålla för reglagets hål. Rotera sugkatetern lätt samtidigt som den förs uppåt. OBS! Sugkatetern får ej föras upp och ner i luftvägarna. Sugmomentet får inte ta mer än 5–10 sekunder.

Kasta den använda sugkatetern, en sugkateter används endast en gång.

Låt patienten vila innan eventuell upprepad sugning.

Efter avslutad sugning, sug rent sugslangen.

Avsluta vb. Postoxygenering.

Skydda ögonen mot stänk för att undvika bakteriell kontamination. Se Rutin: Ögonvård

Slutet sugsystem
Patienter som beräknas vårdas i respirator >24 timmar bör anslutas till slutet sugsystem, se Rutin: Slutet sugsystem för indikationer.

Aspirera i eventuell subglottiskanal, se Rutin: Subglottisaspiration.

Långa sugkatetrar i storlek 10, 12 och14 Ch skall alltid finnas vid varje vårdplats. Använd rätt kateterstorlek. Rekommenderad storlek till tub-nummer 7 och 8 är 12 Ch (10 Ch i näsan).

Använd rätt kateterlängd. Långa används till intuberade patienter och korta till tracheotomerade patienter.

Sugning i nedre luftvägar kan orsaka atelektaser, VAP och kan irritera slemhinnan till att producera mer slem. Var restriktiv med sugning och sug endast vid behov. Observera: På svårt lungsjuka patienter, vid högt PEEP samt efter lungrekrytering sker sugning på läkarordination.

Sugslangen byts en gång per dygn, datummärks. Sugpåsen datummärks vid användning. Byts var 3:e dygn eller när den är full.

Istället för sugslang med reglage kan tillklippt sugslang + y-rör användas.

Barium id: 32 862